# Однофазный индустриальный пылесос Bennett AM3010

# Что это за модель и для каких задач

Bennett AM3010 — стационарно-мобильный трёхфазный индустриальный пылесос класса «3,0 кВт / 120 л / DN50» для непрерывной тяжёлой уборки жидкостей и сухих/смешанных загрязнений. Архитектура — турбина бокового канала (side-channel blower) + звёздчатый («star») фильтр увеличенной площади и ручной шейкер + съёмный 120-литровый бак («separated barrel») на отдельной тележке. Предназначен для цехов, логистики и сервисных зон, где требуется стабильная тяга 24/7, сбор проливов, шлама и тяжёлых фракций, а не «пиковая» сила кратковременно.

# Ключевые технические параметры

- Питание: 3~ 380 В / 50 Гц.

- Мощность турбины: 3,0 кВт (непрерывный режим duty-cycle).

- Воздушный поток: ≈ 320 м³/ч.

- Разрежение: ≈ 260 мбар.

- Резервуар: 120 л, съёмный, «separated barrel» (упрощает выгрузку/мойку).

- Фильтр: полиэстер «star», площадь ≈ 2,5 м² (25 000 см²), тонкость до 0,3 мкм; ручной шейкер.

- Комплект насадок/магистраль: DN50 (шланг 5 м, половая/щелевая/круглая щётка — по поставке).

- Шум: ~68–70 дБ(A).

- Габариты/масса (типовые для AM3010): ~1100×590×1510 мм, ~106–126 кг (различается по шасси/опциям).

В российских карточках по Bennett AM3010 подтверждены: трёхфазное исполнение (380 В), поток 320 м³/ч, бак 120 л и позиционирование как пылеводосос для жидкостей и мелкодисперсных материалов.

# Обоснование стоимости

- Турбина бокового канала (3,0 кВт, 380 В) — рассчитана на непрерывную работу, в отличие от много-турбинных однофазных «строительных» моделей (3×1,2 кВт), которые чувствительны к перегреву и падению тяги на тонкой пыли.

- Фильтрующий пакет «star» 2,5 м² + ручной шейкер — устойчивое разрежение на мелкой пыли без частых разборок; обслуживается в «поле».

- 120-литровый съёмный бак — реальное сокращение холостых простоев на выгрузку/промывку.

- DN50-магистраль — высокая пропускная способность (стружка/щебень/влажная фаза) и меньшие потери давления по сравнению с DN38.

- Рыночная вилка цены в РФ за AM3010: ориентиры ~380 900–420 750 ₽ (встречаются и выше в зависимости от курса/комплектации).

# Области применения

- Производство/цеха: металлообработка (стружка, окалина), композиты, дерево, керамика; уборка шлама/эмульсий (с антивспенивателем).

- Логистика/РЦ, паркинги, техзоны ТЦ: сбор песка/пыли/проливов, послеаварийная уборка.

- Строительно-ремонтные зоны внутри предприятия (без требований взрывозащиты/ATEX).

- Линии и посты, где важна непрерывная работа (подключение к станку/посту). Для взрывоопасной пыли у Bennett существуют специализированные EX-версии, а AM3010 не является взрывозащищённым.

# Какой результат/ценность (количественно)

- Производительность по циклам выгрузки. 120-литровый бак против типичных 65–80 л у «строительных» аппаратов: при сборе ~1 000 л жидкостей/шлама за смену:

  - 120 л: ≈ 9 выгрузок;

  - 70 л: ≈ 15 выгрузок.
Если один цикл «доехать-высыпать-вернуться» занимает 8–10 мин, экономия времени ~48–60 мин/смена только на логистике выгрузок. (Оценка по объёмам; фактическая экономия зависит от планировки.)

- Стабильность тяги на мелкой пыли. Площадь фильтра ~2,5 м² + шейкер уменьшают просадки по разрежению; типовой прирост фактической выработки +10–20 % относительно однофазных 3×1,2 кВт решений без шейкера при длительных «пылящих» проходах.

- Непрерывность. Турбина SСВ (3 кВт) допускает длительную непрерывную работу, что важно на постах/линиях (меньше «технических» пауз).

# Сколько оборудования и людей заменяет

- Вместо 1–2 «строительных» пылеводососов 70–80 л (однофазных 3×1,2 кВт): 1× AM3010 закрывает аналогичный объём по жидкостям и «тяжёлым» смесям с меньшим числом выгрузок и лучшей стабильностью тяги.

- Экономия трудозатрат: на типовом участке с проливами/просыпями — –0,5…–1,0 чел·смены за счёт:
(а) реже выгружать большой бак,
(б) меньше повторных проходов из-за просадки тяги,
(в) отсутствия «охлаждающих пауз» у турбины. (Консервативная оценка по расчётам выше.)

# Обучение персонала (быстрая смена оператора)

Пульт и логика простые: питание (автоматика по фазам/перегрузке), запуск турбины, работа с DN50-насадками, слежение за манометром/«барометром нагрузки», встряхивание фильтра рычагом, безопасная выгрузка бака (фиксация/опрокидывание). Для действующего персонала ввод в работу — 30–60 минут (ТБ, маршрут, регламент), переобучение нового оператора — 10–20 минут.

# Конструкция и комплектация

- Турбина бокового канала (3 кВт) с защитами (перегрузка/перегрев/контроль фаз).

- Фильтрация: «star»-картридж ~2,5 м², тонкость до 0,3 мкм, ручной шейкер; циклонная предсепарация.

- Съёмный бак 120 л (раздельное шасси «separated barrel») с крупными колёсами.

- DN50-трасса и набор насадок (пол/щель/круглая щётка); шланг ≈ 5 м.

- Корпус/рама: сталь, исполнение под тяжёлую эксплуатацию; шум ~68–70 дБ(A).

# Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменное:

- Проверка шланга/муфт DN50, визуальный контроль уровня/пены;

- Встряхивание фильтра (через интервалы либо по падению тяги), продув фильтра вне рабочей зоны;

- Выгрузка/промывка бака; контроль плотности/посадки фильтра и крышки.

При работе по «влажным» задачам:

- Использовать антивспениватель; следить за поплавком/уровнем (если опция предусмотрена);

- Не всасывать ЛВЖ/воспламеняющиеся/взрывоопасные смеси — для них требуются EX-версии.

Расходники/ЗИП:

- Основной «star»-фильтр 2,5 м²; при наличии — HEPA-ступень (опция);

- Шланги/муфты/насадки DN50; уплотнители крышки бака;

- Щётки двигателя (если применимо по конструкции конкретной турбины).

# Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Тип: промышленный пылеводосос (сбор сухого мусора, жидкостей и смесей).

- Модель: Bennett AM3010.

- Питание: 3~ 380 В / 50 Гц.

- Мощность: 3,0 кВт (турбина бокового канала, непрерывная работа).

- Воздушный поток: ≥ 320 м³/ч.

- Разрежение: ≥ 260 мбар.

- Баки: 120 л, съёмный (separated barrel).

- Фильтрация: «star»-фильтр ≥ 2,5 м² (25 000 см²), тонкость до 0,3 мкм, ручной шейкер.

- Оснастка: DN50 (шланг ~5 м, набор насадок).

- Шум: ≤ 72 дБ(A).

- Габариты/масса (ориентир): ~1100×590×1510 мм, ~106–126 кг.

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.