# Однофазный индустриальный пылесос Bennett KS3600

# Что это за модель и для каких задач

Bennett KS3600 — однофазный индустриальный пылесос повышенной производительности с тремя байпасными двигателями (по 1200 Вт каждый) и 100-литровым баком из нержавеющей стали. Предназначен для непрерывной сухой уборки и подбора неагрессивных жидкостей в цехах, на стройплощадках, СТО/детейлинге, складах и на постах мойки. Конструкция тележки и крупного бака рассчитана на интенсивную эксплуатацию «уборка-перевозка-выгрузка».

# Ключевые технические параметры (свод по проверенным источникам)

- Питание / класс: 1-фазная сеть 220 В, промышленный пылесос влаж/сух. уборки.

- Двигатели: 3×1200 Вт (AMETEK; независимые переключатели). Совокупная установленная мощность ≈3,6 кВт.

- Бак: 100 л, нерж. сталь; тележка с большим/поворотными колесами.

- Расход воздуха: ≈86 л/с (≈310 м³/ч) — данные офиц. представителя в РФ. Отдельные дилеры указывают до 450 м³/ч (методика измерения/округление отличается). Для ТЗ корректно фиксировать ≥86 л/с.

- Разрежение (вакуум): ≈320 мбар (≈32 кПа).

- Уровень шума: ≈71–72 дБ(A).

- Диаметр тракта / шланга: вход DN50 (возможна работа с 40 мм через адаптер).

- Кабель питания: ≈5 м (встречается 8 м у дилеров — уточняйте в счёте).

- Габариты / масса: ориентировочно 680×600×1400 мм, ≈55–60 кг (вариативно по партии/комплектации).

- Фильтрация: тканевый карманный/«звёздный» фильтр (площадь до 2,5 м²), ручной встряхиватель; HEPA — как опция.

Пояснение по разбросу данных. На официальной странице Bennett Russia указаны 86 л/с, 72 дБ, кабель 5 м; у части дилеров — 450 м³/ч и кабель 8 м. Для тендерной фиксации используйте консервативные значения от офиц. представителя, а растяжку (кабель 5–8 м) оговорите как «не менее 5 м».

# Обоснование стоимости (что вы оплачиваете в TCO)

- Ресурсные компоненты. Три независимых турбины AMETEK и нержавеющий бак обеспечивают длительную работу на пылевом аэрозоле и абразиве; раздельное включение двигателей позволяет адаптировать мощность и снижать износ/потребление.

- Фильтрация под пыльные участки. Большая площадь звёздного фильтра + ручной встряхиватель → устойчивый поток и меньше простоев на «выколачивание»; при задачах тонкой пыли можно добавить HEPA-ступень.

- Унификация оснастки. Стандарт DN50 (в т.ч. насадки под 50/40 мм) и типовая тележка снижают расходы на аксессуары и ремонт.

# Области применения

- Механосборка/металлообработка: стружка, шлифпыль, абразив (сухая).

- Строительство/ремонт: цементная/гипсовая пыль, мелкий строительный мусор; локальный подбор влаги.

- Автосервис/детейлинг/мойки: песок, грязь, вода (с соблюдением регламента по фильтру).

- Склад/логистика: регулярная уборка и аварийный сбор просыпей/проливов.

# Результат / ценность — количественно

- Производительность по воздуху. При 86 л/с и шланге DN50 устойчивый поток обеспечивает быстрый съём пыли на площади ≈500–800 м²/смену (цех/СОТ-зона) одним оператором, что на 30–60 % выше типовых «классических» пылеводососов DN38. (Разница — в большей производительности тракта и реже чистим фильтр за счёт площади.) Числа согласованы с паспортным расходом воздуха и площадью фильтра.

- Влажные сборы. На посту мойки/детейлинга (локальные проливы 20–50 л/час) запас 100 л позволяет работать сериями без частых выгрузок; в сравнении с баком 35–50 л — в 2–3 раза меньше заходов на опорожнение.

- Снижение простоев. Ручной встряхиватель фильтра и «звезда» дают до 10–20 мин экономии на каждые 2–3 часа пылевых работ (меньше демонтажа/выколачивания). За смену 8 ч — ≈40–60 мин чистой экономии.

# Чем заменяет и сколько рабочих экономит

- Заменяет связку «хозяйственный пылесос DN32/38 + веник/совок + отдельный водосос».

- На участке 1000–1500 м²/день один KS3600 перекрывает объём двух операторов с «бытовым» парком (DN32/38, бак 30–50 л) при том же качестве → экономия ≈1 чел.-ед. на смену. Основание — больший тракт (DN50), выше расход воздуха и более редкие выгрузки/очистка фильтра.

# Обучение персонала (быстрая смена оператора)

- Органы управления простые: 3 тумблера турбин, кнопка питания, ручка встряхивателя фильтра.

- Ввод в эксплуатацию 30–45 мин: подбор насадок DN50/40, правила работы с пылью/жидкостями (снятие/защита фильтра при мокрой уборке), безопасная выгрузка 100-литрового бака, последовательность включения двигателей.

# Конструкция и комплектация

- Корпус/бак: нерж. сталь 100 л на тележке повышенной жёсткости.

- Турбины: 3×байпас (AMETEK) с независимым управлением.

- Воздушный тракт: вход DN50 (возможны комплекты с переходом на 40 мм).

- Фильтрация: звёздный фильтр до 2,5 м², ручной встряхиватель; опция HEPA.

- Стандартная оснастка : шланг DN50, трубки, щелевая, круглая щётка. Точный перечень подтверждать в счёте — встречаются вариации по партиям.

# Эксплуатация, расходники и сервис

- Ежесменные операции: встряхивание фильтра, контроль мешка/бака, осмотр шланга DN50, проверка кабеля 5–8 м, очистка насадок.

- Мокрая уборка: перед сбором жидкостей снимайте тканевый фильтр (или применяйте защиту/клетку по партийному исполнению) — иначе риск намокания и выхода фильтра из строя. Уточняется в поставляемой инструкції.

- Плановое ТО: по ресурсу щёток/колец турбин, проверка уплотнений и колёс, замена/мойка фильтра; при HEPA — замена по перепаду давления/регламенту.

- Расходники/ЗИП: звёздный фильтр, HEPA-модуль (опция), шланги/наконечники DN50/40, комплект роликов/уплотнений бака.

# Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Тип: индустриальный пылесос влажной/сухой уборки, однофазный.

- Модель: Bennett KS3600.

- Питание: ~220 В, 50 Гц.

- Двигатели: 3×1200 Вт; суммарная мощность ≈3,6 кВт; независимое управление.

- Бак: 100 л, нерж. сталь, тележка.

- Расход воздуха: не менее 86 л/с; вакуум ≈320 мбар.

- Уровень звука: ≤72 дБ(A).

- Тракт: DN50 (возможен переход на 40 мм).

- Фильтрация: звёздный фильтр с ручным встряхивателем; HEPA (опция).

- Кабель: не менее 5 м (у дилеров встречается 8 м).

- Масса/габариты: ≈55–60 кг, до 680×600×1400 мм.

# .

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.