# Взрывозащищённый пневматический пылесос Bennett EX60-2

# Что это за модель и для каких задач

EX60-2 — компактный пневмоприводной (без электродвигателя) пылесос для работы во взрывоопасных зонах 21/22 с горючими пылями. Вакуум создаётся эжектором (эффект Вентури), поэтому отсутствуют искрящие электроузлы; применяются антистатические аксессуары/шланги. По позиционированию производителя/дистрибьюторов: для сбора воспламеняемых и взрывоопасных пылей (мука, угольная/алюминиевая/титановая пыль и т.п.), а также обслуживания участков, где электрические пылесосы использовать нельзя.

# Ключевые технические параметры

- Источник энергии: сжатый воздух 0,5–0,8 МПа (≈ 5,0–8,0 бар); расход воздуха ~0,8 м³/мин; требуемый шланг 12×18 мм, типовой ID 40 мм, длина 5 м.

- Воздушный поток: ≈ 280 м³/ч (в OEM-листингах также ≈ 4280 л/мин ≈ 257 м³/ч — разброс по рынкам); вакуум 230–280 мбар (в РФ-карточках чаще 280 мбар).

- Бак/материал: 60 л, нержавеющая сталь; «раздельная бочка» для быстрой выгрузки.

- Фильтрация: площадь 22 680 см² (≈ 2,27 м²); тонкость до 0,3 мкм; антистатическое исполнение; заявлен ATEX-сертификат № 0H210805.JYETC15.

- Уровень шума: ≈ 53 дБ(A).

- Габариты/масса (типовые): ≈ 650×600×1120 мм / ≈ 42 кг.

# Обоснование стоимости

Диапазон цен РФ по открытым карточкам: ~185 990–208 000 руб. (вариации зависят от курса, комплектации насадок и логистики). На вилку цены влияют: ATEX-исполнение/антистатический комплект, нержавеющий бак 60 л, большая фильтроплощадь 2,27 м², низкий шум 53 дБ(A).

Существенная часть TCO — это пневмоснабжение: аппарат потребляет ~0,8 м³/мин при 5,5–6,9 бар, поэтому важно проверить, что на участке есть компрессор(ы) с нужной подачей/давлением и резервом под другие потребители. Сам пылесос электроэнергии не потребляет (нулевая «электрическая» искробезопасность по месту), но энергозатраты перекладываются на станцию сжатого воздуха.

# Области применения

- Зоны 21/22 с горючими пылевыми смесями: металлообработка (алюминиевая/магниевая/титановая пыль), пищевая (мука/сахар), химико-фарма, порошковые ЛКМ, 3D-печать, типографии и др. (согласно карточкам — именно для 21/22).

- Места, где нельзя питание 220/380 В рядом с источником пыли (искра/электростатика).

- Точки аварийной и регламентной очистки: локальные проливы/просыпи, обслуживание оборудования без вывода участка из «взрывобезопасного» режима.

# Какой результат/ценность (количественно)

- Снижение простоев на выгрузку. Бак 60 л против «коммерческих» 20–30 л: при сборе ~240 л пыли/смесей за смену —
60 л: ~4 выгрузки; 30 л: ~8 выгрузок. Если один цикл «доехать-опорожнить-вернуться» 8–10 мин, экономия ~32–40 мин/смена только на логистике.

- Стабильная тяга на тонкой пыли. Большая фильтроплощадь ≈ 2,27 м² и обратная продувка (кнопкой) уменьшают просадки разрежения → меньше «повторных проходов» и +10–20 % к фактической выработке на «пылящих» задачах по сравнению с малолитражными аппаратами без продувки. (Обоснование — по описанию фильтросистемы и заявленным характеристикам.)

- Низкий шум (≈ 53 дБ(A)) — можно убирать рядом с персоналом и работающими линиями без отдельного «тихого окна».

# Сколько оборудования и людей заменяет

- Вместо 1–2 «коммерческих» пылеводососов 20–30 л (не ATEX): один EX60-2 закрывает их объём по циклам выгрузки и стабильности подсоса на мелкой пыли, при этом разрешён в зонах 21/22 (там, где обычные электрические модели использовать нельзя).

- Экономия трудозатрат: в дежурной уборке локальных просыпей — –0,5…–1,0 чел·смены, за счёт меньшего числа выгрузок и отсутствия «дублирования» ручной уборкой антистатическими метлами.

# Насколько легко обучить персонал

Логика простая: подключить пневмошланг, задать давление (из пневмосети), выбрать насадку, вести уборку; обратная продувка фильтра — кнопкой. На практике достаточно 30–60 мин: ТБ по ATEX-зонам, порядок продувки/выгрузки, проверка антистатики/заземления. Смена оператора — 10–20 мин.

# Конструкция и комплектация

- Эжектор (Вентури), пневмопривод (0,5–0,8 МПа, расход 0,8 м³/мин).

- Фильтрация: антистатический картридж (PTFE/Toray), 0,3 мкм, 22 680 см², обратная продувка; циклонный предсепаратор.

- Бак: 60 л нерж. сталь, быстросъём/быстрая выгрузка.

- Оснастка: антистатический шланг, комплект насадок (пол/щель/щётка, S-образная стальная трубка и др.) — поставляется именно ESD-совместимым набором.

- Маркировка/сертификация: заявлен ATEX; применение — зоны 21/22 с пылью

# Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменное:

- Контроль давления/расхода на пневмолинии;

- Периодическая обратная продувка фильтра (по падению тяги или регламенту);

- Выгрузка 60-литровой бочки, очистка/проверка уплотнений, контроль антистатического шланга/заземления.

Расходники/ЗИП:

- Фильтр (PTFE/ESD, 0,3 мкм, ≈ 2,27 м²);

- Антистатический шланг/муфты ID 40 мм; насадки (пол/щель/щётки); уплотнения крышки бака.

Важно по безопасности:

- Модель ориентирована на взрывоопасные пыли (зоны 21/22). Для газовых сред/смесей и зоны 0/1 требуется иное исполнение/сертификация (не покрывается EX60-2). Всегда сверяйте фактическую ATEX-маркировку и регламенты объекта.

# Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Тип: взрывозащищённый пневматический промышленный пылесос (ATEX), антистатическое исполнение.

- Модель: Bennett EX60-2.

- Область применения: зоны 21/22 с горючей пылью.

- Источник энергии: сжатый воздух 0,5–0,8 МПа; расход ≈ 0,8 м³/мин; шланг 12×18 мм; вход Ø 40 мм.

- Производительность по воздуху: ≈ 280 м³/ч; разрежение: ≥ 230 мбар (в РФ-карточках ≈ 280 мбар).

- Фильтрация: 0,3 мкм, площадь 22 680 см², обратная продувка.

- Бак: 60 л, нерж. сталь; габариты ≈ 650×600×1120 мм; масса ≈ 42 кг; 53 дБ(A).

- Комплект: антистатический шланг/насадки ESD.

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.