[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Поломоечная машина BENNETT RANGER R75-66D PRO (с гелевыми АКБ 160 а/ч)

Что это за модель и для каких задач

Bennett Ranger R75-66d Pro — компактная аккумуляторная поломоечная машина с местом оператора (ride-on) и дисковым узлом 2×Ø340 мм (рабочая ширина 660 мм). Предназначена для регулярной и генеральной уборки средних и больших объектов: торговых центров и гипермаркетов, складов и логистических комплексов, производственных цехов, парковок, учебных и медицинских учреждений, аэропортов и вокзалов. Теоретическая производительность — до 3 600–3 960 м²/ч при скорости движения до 6 км/ч (в версии Pro), что перекрывает ежедневную уборку площадей 1 000–6 000 м² за смену.

Ключевые технические параметры

· Питание/АКБ: 24 В; вариант с гелевыми АКБ 160 А·ч (также доступны литий 100–150 А·ч). Время автономной работы ~3 ч.

· Рабочая ширина: 660 мм (2×Ø340 мм). Производительность: до 3 600–3 960 м²/ч. Скорость: до 6 км/ч (Pro). Радиус разворота: ≈ 750–790 мм (компактная манёвренность).

· Баки: чистая/грязная вода 75/85 л.

· Привод: автоматический (тяговый). Наклон пола: до 8 %.

· Моторы: щётки 2×≈400 Вт; вакуумная турбина ≈450 Вт (уровень звука ~68 дБ).

· Габариты/масса: порядка 1270×1030×665 мм, масса ≈120–125 кг (в зависимости от АКБ/комплектации).

Обоснование стоимости

· Производительность vs площадь. Ширина 660 мм и скорость до 6 км/ч дают теоретически до 3,6–4,0 тыс. м²/ч — это класс компактных райдеров, закрывающий ежедневную уборку среднего ТЦ/склада с проходами 1,8–2,5 м.

· Ресурс и простота сервиса. Гелевые АКБ 160 А·ч защищены от глубокого разряда, не требуют обслуживания, устойчивы к влажной эксплуатации; узлы щётки и сквиджа типовые, расходники доступны у дилеров.

· Безопасность и живучесть. Двойная защита турбины (поплавковый клапан + датчик уровня), прочные пластиковые баки, удобная заливная горловина и обслуживание через широкое технологическое окно. Меньше простоев — ниже TCO.

Области применения

· Ритейл и торговые центры: длинные маршруты, вечерняя и дневная поддерживающая уборка; высыхание покрытия за один проход благодаря балке 75–85 см и мощной турбине.

· Склады и логистика: затеснённые зоны стеллажей — помогает малый радиус разворота ~0,75–0,79 м.

· Паркинги и цеха: уборка с уклонами до 8 %, стойкость к тяжёлой грязи.

· Общественные здания, медицина, образование: низкий шум ~68 дБ и аккуратная манёвренность.

Результат и ценность

· Реальная сменная выработка: при «чистой» производительности ~65–75 % от теоретической и 3 ч автономности — 7 000–8 500 м² за смену (с учётом дозаправок и логистики).

· Снижение влажности пола: турбина ≈450 Вт и балка 850–900 мм обеспечивают сбор раствора «в ноль» — меньше срывов по технике безопасности и рекламаций.

· Предсказуемость SLA: бак 75/85 л уменьшает частоту сливов и дозаливов на маршрутах более 1 000 м².

Сколько оборудования и людей заменяет

Одна R75-66d Pro заменяет 3–5 операторов с моп-системами на площадях 3–6 тыс. м² (норматив ручной уборки 600–1 000 м²/ч на человека). Экономия фонда рабочего времени — до 60–80 %.
По сравнению с толкаемой машиной 50–60 см выигрыш составляет в 2–3 раза по часовой выработке за счёт большей ширины, тягового привода и скорости движения.

Обучение персонала

Порог входа низкий: интуитивная панель, автоматический привод, простая логика включения узлов. По опыту внедрений «ввод в строй» занимает 30–60 минут с инструктажем. Для самоподготовки доступны официальные видео по эксплуатации R75-66D.

Конструкция и комплектация

· Щёточный узел: 2×Ø340 мм, давление щёток для интенсивной мойки, частота вращения до ~180 об/мин.

· Сквидж: износостойкие лезвия; доступен ремкомплект и комплект лезвий.

· Баки 75/85 л: широкая заливная горловина, контроль уровня, удобные шланги слива.

· Защита турбины: поплавок и электронный датчик уровня с автоотключением.

· АКБ и ЗУ: гелевые АКБ Chilwee 160 А·ч в ряде комплектаций; зарядное устройство 24 В комплекте.

· Габариты/масса: 1270×1030×665 мм; 120–125 кг, что упрощает транспортировку на лифте или рампе.

Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходники: щётки Ø340 мм (PP разной жёсткости), пад-держатели и пэды (белый–чёрный), лезвия сквиджа, фильтры, прокладки. Доступны аналоги и OEM-комплекты.

· Гелевые АКБ 160 А·ч: необслуживаемые, устойчивые к циклированию; соблюдаются режимы заряда и хранения.

· Регламент: ежедневная промывка бака грязной воды и сквиджа, очистка фильтров, контроль щёток и пэдов, ежесменная проверка уровня заряда перед постановкой на зарядное устройство.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Тип: аккумуляторная поломоечная машина с местом оператора (ride-on)

· Питание/АКБ: 24 В, гелевые АКБ 160 А·ч (в составе поставки)

· Рабочая ширина: 660 мм (2×Ø340 мм)

· Теоретическая производительность: до 3 600–3 960 м²/ч

· Скорость движения (макс.): до 6 км/ч (версия Pro)

· Баки (чист./гряз.): 75/85 л

· Время работы от АКБ: до 3 ч (типично для 160 А·ч)

· Привод: тяговый (автоматический)

· Наклон пола (макс.): до 8 %

· Шум: ~68 дБ

· Радиус разворота: ~0,75–0,79 м

· Габариты/масса: ~1270×1030×665 мм; ~120–125 кг

· Базовая комплектация: 2 щётки Ø340 мм, всасывающая балка, комплект гелевых АКБ 160 А·ч, ЗУ 24 В, ЗИП по паспорту.

Часто задаваемые вопросы

1) В чём разница между R75-66d Pro и Ranger R660B?
R75-66d Pro — более быстрый компакт-райдер: выше максимальная скорость (до 6 км/ч), сопоставимые баки 75/85 л и рабочая ширина 660 мм; отмечена лучшая проходимость на уклонах.

2) Можно ли ставить пад-держатели вместо щёток?
Да, для Ø340 мм доступны держатели и пэды разных жёсткостей — под задачу (полировка или снятие загрязнений).

3) Сколько «живут» лезвия сквиджа?
Зависит от покрытия и химии; ориентировочно 150–300 моточасов. Доступны готовые комплекты передний и задний для R75-66d Pro.

4) Можно ли заменить гелевые АКБ на литий?
Да, есть заводские литий-комплектации (100–150 А·ч). В ТЗ фиксируются гелевые 160 А·ч для данной комплектации.

5) Есть ли видеоруководство для оператора?
Да, у производителя есть обучающее видео по R75-66D; дополнительно полезно руководство по близкой модели Ranger R660B на русском языке.

Начало формы

Конец формы

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



