## Пылесос для влажной и сухой уборки   Zero TB-116

### Что это за модель и для каких задач

Zero TB-116 — промышленный пылеводосос для сухой и влажной уборки с увеличенным баком 160 л (нерж. сталь) и тремя двухступенчатыми турбинами. Конструкция на рамной тележке с съёмным подкатным баком/опрокидыванием рассчитана на интенсивную эксплуатацию: цеха, стройплощадки, склады, паркинги, автомойки и клининг больших площадей. Допускается попеременное включение турбин для длительной работы без перегрева. Класс фильтрации — M (мелкодисперсная пыль).

### Ключевые технические параметры

- Питание: 1×220–240 В, 50–60 Гц.

- Потребляемая мощность: 3,6 кВт (3×≈1200 Вт турбины).

- Разрежение (ном.): ~220 мбар.

- Воздушный поток: ~200 л/с.

- Бак грязной воды / корпус: 160 л, нержавеющая сталь, съёмный; тележка с опрокидыванием.

- Диаметр оснастки: Ø38 мм.

- Кабель питания: 8 м.

- Уровень шума: ≤80 дБ(A).

- Масса/габариты (тип.): 16,4–80 кг; до ~84×66,5×140 см (разброс по партиям и листингам — фиксировать в ТЗ).

Примечание по непрерывной работе: рекомендовано поочерёдное включение турбин (до ~40 мин на мотор) для сменного режима без перегрева.

### Обоснование стоимости

- Рамная промышленная компоновка + INOX 160 л. Большой бак снижает частоту выгрузок, INOX устойчив к коррозии и ударам.

- Три двухступенчатые турбины. Гибкая схема «1–2–3 мотора» под вид работ: от локального сбора влаги до «тяжёлой» строительной пыли.

- Класс M и унификация Ø38. Доступные фильтры/аксессуары, совместимость с распространёнными насадками → ниже TCO.

- Подкатной/опрокидываемый бак. Сокращает простой на выгрузке и повышает безопасность при обращении с большим объёмом.

### Области применения

- Строительство/ремонт: сбор шлама, пыли, влажных отходов, оперативная уборка инструментальных зон.

- Производство и склады: непрерывные посты уборки в проходах/установках, проливы технологических жидкостей (без ЛВЖ).

- Паркинги, автомойки, клининг ТЦ: большие площади с редкими выгрузками бака.

### Результат/ценность (количественно)

- Меньше простоев на выгрузку. При средней загрузке 80–120 л/час TB-116 требует в 2–3 раза реже подходов к сливу, чем аппараты с баком 40–60 л (экономия 15–25 мин/смену). (Оценка по объёму 160 л и типовым циклам выгрузки.)

- Производительность участка. Поток ~200 л/с и разрежение ~220 мбар позволяют сократить число проходов по влажному мусору на 20–30 % относительно одно-/двухмоторных 60-литровых моделей.

- Непрерывность. Ротация турбин (до 40 мин на турбину) снижает перегрев и незапланированные остановки.

### Сколько техники/людей заменяет

- В сравнении с 1–2-моторными 50–70 л: TB-116 закрывает аналогичный фронт работ на 30–50 % быстрее (меньше проходов + реже слив) и позволяет заменить до 1 помощника на больших сменных площадях (оператор работает автономно без частых «подвозов» к сливу).

- В сравнении с двумя «младшими» 60 л: один TB-116 с экипажем 1 чел. зачастую эквивалентен 2 установкам по 60 л, особенно на мокрых отходах/шламах (за счёт ёмкости и тяги).

### Насколько легко обучить персонал

- Ввод в эксплуатацию и rutina: 30–60 мин достаточно для обучения: включение турбин поочерёдно, порядок влажной/сухой уборки, очистка конусного фильтра, безопасный слив 160 л (опрокидывание бака), запрет на ЛВЖ/горячие среды. Точки контроля и регламент отражены в карточках поставщиков (класс М, схема 3 моторов).

### Конструкция и комплектация

- Рама/шасси: усиленная тележка; 2 больших колеса + 2 направляющих ролика; держатель кабеля/оснастки.

- Бак: 160 л INOX, съёмный, подкатной с опрокидыванием.

- Фильтрация: конусный патронный фильтр, класс M, допускается оставлять в баке при влажной уборке (по листингам).

- Оснастка (типовая поставка): шланг 2,5 м (Ø38), S-образная трубка (2 части), насадка сухая, насадка для жидкостей (сквидж), щелевая, 1×патронный фильтр.

### Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменно:

- Проверка состояния фильтра; при падении тяги — вытряхивание/продувка.

- Контроль уровня бака; безопасный слив (использовать опрокидывание), промывка бака/сквиджа.

- Влажные среды: после работы просушить тракт (шланг/трубки/сквидж) для предотвращения био-запаха.

Расходники/ЗИП:

- Патронные фильтры под TB-116 (позиции поставщиков указаны в каталоге; пример — «Фильтр для TB-116 (TB019-160L)»).

- Щётки/лезвия на сквидж, шланги Ø38, муфты/переходники, удлинители трубок.

ТО (ориентиры):

- Периодический осмотр турбин (щётки, искрение), контактов и уплотнений; очистка/замена фильтра по дифференциальной тяге.

- Не допускать всасывания ЛВЖ, искрообразующих и горячих материалов (общие требования к водопылесосам класса бытовой/промышленной безопасности).

### Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Изделие: пылеводосос Zero TB-116 (TB019-160L), промышленный.

- Назначение: сухая уборка/сбор жидкостей, класс фильтрации M.

- Электропитание: 1×220–240 В, 50–60 Гц; P = 3,6 кВт.

- Турбины: 3×двухступенчатые, допускается поочерёдное включение (до ~40 мин на турбину).

- Разрежение (ном.): ~220 мбар; воздушный поток ~200 л/с.

- Бак: 160 л, нерж. сталь (INOX), съёмный/опрокидываемый.

- Оснастка: Ø38 мм; шланг 2,5 м, насадки: сухая/жидкая/щелевая; фильтр патронный — в комплекте.

- Кабель: 8 м; уровень шума ≤80 дБ(A).

- Габариты/масса: до ~84×66,5×140 см, 16,4–80 кг

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.