[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Поломоечная машина Chancee K68 гелевыми АКБ (113 а/ч при С5)

Что это за модель и для каких задач

Chancee K68 — профессиональная самоходная поломоечная машина с дисковым щёточным узлом 68 см и прижимом средней величины, рассчитанная на стабильную ежедневную уборку твёрдых покрытий: ПВХ/линолеум, керамогранит, бетон с упрочнителем, эпоксидные наливные полы. Форм-фактор и кинематика заточены под площади 1 000–6 000 м² с препятствиями: склады, ритейл-залы, логистические хабы, цеха, ТРЦ, паркинги, медучреждения, школы.

Отличительные моменты класса K68:

· рабочая ширина 68 см даёт хороший баланс между манёвренностью и производительностью;

· гелевые АКБ 113 А·ч (С5) обеспечивают стабильную отдачу тока и безопасную эксплуатацию (необслуживаемые, не требуют долива), предсказуемую автономность 3–4+ часов;

· самоход с постоянной скоростью исключает «рваный» ход и снижает утомляемость оператора.



Ключевые технические параметры

Ниже приведены ориентиры для комплектации K68 с гелевыми АКБ 24 В, 113 А·ч (С5). Реальные значения зависят от конкретной ревизии и рынка поставки.

· Тип/привод: самоходная, дисковые щётки

· Рабочая ширина щёток: 680 мм (как правило, 2× диска 13")

· Ширина всасывающей балки: ~ 900–1 000 мм

· Давление на щётки: ~ 30–40 кг (регулируемое/ступенчатое)

· Скорость вращения щёток: ~ 150–200 об/мин

· Объём бака раствора: ~ 70–85 л

· Объём бака грязной воды: ~ 80–90 л

· Теоретическая производительность: ≈ 3 000–3 600 м²/ч (в 1 проход)

· Практическая производительность: ≈ 1 600–2 400 м²/ч (с учётом разворотов, дозаправок)

· Система питания: 24 В, гелевые АКБ 113 А·ч (С5)
· Автономность на одном заряде: ≈ 3–4,5 ч (режим «средний»)

· Зарядное устройство: встроенное/внешнее, автоматическое (обычно 24 В, 12–20 А)

· Уровень шума: ~ 65–70 дБ(А)

· Габариты/масса (с АКБ): типично порядка 1 300×700×1 050 мм / 150–190 кг


Обоснование стоимости

1. Производительность цикла. 68 см рабочей зоны + самоход + вакуум-балка 1 м дают устойчивые 1,6–2,4 тыс. м²/ч реальной выработки без «затыков» на доворотах.

2. Энергопакет. Гелевые АКБ 113 А·ч (С5) — необслуживаемые, с низким саморазрядом и устойчивой отдачей тока при длительной нагрузке; ресурс в циклах выше, чем у классических заливных.

3. Стабильность качества. Дисковый узел с равномерным прижимом и корректной геометрией балки даёт предсказуемый сбор раствора «на сухо» без шлейфа.

4. TCO. Низкая стоимость расходников (диски/пэд-держатели/резины балки/щётки), отсутствие затрат на долив электролита, прогнозируемые интервалы ТО — всё это снижает стоимость владения на м².



Области применения

· Ритейл (супермаркеты, DIY, галереи), HoReCa, клининговые аутсорс-бригады

· Производственные и складские площади, распределительные центры

· Паркинги, терминалы, транспортные хабы

· Медицинские/образовательные учреждения (дневная уборка на пониженных оборотах)



Результат/ценность (цифрами)

· Скорость. При практической выработке ~1 800 м²/ч участок 5 000 м² закрывается за ≈ 2,8 ч чистой работы (без учёта одной дозаправки).

· Качество. Дисковые щётки + корректный химраствор дают удаление типовых загрязнений (следы резины, пыль, пищевые загрязнения) в 1 проход; локальные сложные места — 2 прохода.

· Вода/химия. Средний расход рабочего раствора 0,3–0,5 л/м² (зависит от задачи и пэдов/щёток). На 5 000 м² — 1 500–2 500 л раствора; достаточна 1–2 дозаправки при баке 70–85 л, если работать секциями.

· Энергия. Пакет 24 В×113 А·ч ≈ 2,7 кВт·ч. При среднепотолочной потребляемой мощности 600–900 Вт — 3–4,5 ч автономности.

· Сухой пол. Правильно отрегулированная балка с целыми лезвиями оставляет остаточную влажность, совместимую с безопасным трафиком (без «катка» и заносов погрузчиков).



Чем заменяет и сколько экономит труда

· Эквивалент ручного труда. 1 машина K68 заменяет 3–5 уборщиков с швабрами/тележеками на площадях > 2 000 м² при том же уровне чистоты.

· Сокращение времени. На 5 000 м² экономия 4–6 человеко-часов в смену относительно связки «однодисковая машина + водосборник».

· Повторные проходы. За счёт стабильного прижима и правильной геометрии балки число повторных проходов снижается на 30–50 % против бюджетных машин без самохода.



Обучение и сменяемость персонала

· Панель управления интуитивна: основные органы — питание, щётки/вакуум, подача воды/химии, регулировка тяги.

· Время ввода в работу: 30–60 мин (показ запуска/остановки, дозировки химии, регулировки балки, съёма/мытья бака грязной воды).

· За счёт самохода меньше зависимость от физподготовки оператора; качество меньше «гуляет» при ротации персонала.



Конструкция и комплектация

· Щёточный узел: дисковый, как правило 2× 13" с возможностью установки пэд-держателей (белый/красный/зелёный/чёрный/меламиновый).

· Прижим щёток: фиксированный или ступенчатый, с упором на равномерную нагрузку по пятну контакта.

· Система вакуума: турбина влажного типа, S-образная или изогнутая балка для устойчивого съёма на повороте; быстрая замена лезвий.

· Бак-кокон: раздельные баки чистой/грязной воды со смотровыми крышками, индикаторы уровня.

· Энергомодуль: 24 В, гелевые АКБ 113 А·ч (С5), автоматическое ЗУ (часто — встроенное).

· Защита: датчик уровня, аварийное отключение при переполнении, защита щёточного узла от ударов.

· Эргономика: регулировка руля по высоте, съёмные пэд-держатели, быстрый доступ к расходникам.



Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменные операции:
· визуальный осмотр, проверка целостности лезвий балки и шлангов;

· промывка бака грязной воды, сетки-фильтра и лотка мусоросборника;

· дозаправка чистой водой и рабочим раствором, контроль дозировки;

· протирка пэдов/щёток, снятие намоток.

Плановое обслуживание:
· контроль состояния АКБ и клемм, тест под нагрузкой;

· проверка щёточного узла (люфты, биение), смазка предусмотренных точек;

· тест вакуум-мотора (ток, разрежение), герметичность контура;

· оценка износа лезвий балки (обычно 100–200 ч на мягких полах, быстрее — на абразиве).

Расходные материалы:
· Щётки ПП или пэд-держатели 13" + набор пэдов по задаче;

· Лезвия балки (полиуретан/неопрен/маслостойкие версии);

· Фильтры/манжеты, уплотнения крышек баков;

· химия: слабощёлочные или обезжиривающие концентраты для автоскрабберов (низкая пенообразуемость).

АКБ и заряд:
· гелевые батареи не требуют долива; допускается ежедневная подзарядка без «эффекта памяти»;

· полный цикл заряда обычно 8–10 ч (зависит от ЗУ);

· хранение — в заряженном состоянии, без глубоких разрядов (< 20–30 % SoC не допускать).



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Модель: Chancee K68
· Тип: поломоечная машина, самоходная, дисковая

· Рабочая ширина: 680 мм
· Ширина балки: ~ 900–1 000 мм

· Давление на щётки: ~ 30–40 кг

· Скорость вращения щёток: ~ 150–200 об/мин

· Бак чистой/грязной воды: ~ 70–85 л / ~ 80–90 л

· Теоретическая производительность: ≈ 3 000–3 600 м²/ч
· Практическая производительность: ≈ 1 600–2 400 м²/ч
· Питание: 24 В
· АКБ: гелевые 113 А·ч (С5)
· Автономность: ≈ 3–4,5 ч
· Зарядное устройство: автоматическое, 24 В (встроенное/внешнее)

· Уровень шума: ~ 65–70 дБ(А)

· Габариты/масса: ориент. 1 300×700×1 050 мм / 150–190 кг
· Комплектация: пэд-держатели 13" или щётки, балка со сменными лезвиями, АКБ 24 В (гелевые 113 А·ч), ЗУ, руководство по эксплуатации



Часто задаваемые вопросы

Сколько реально отработает на одном заряде?
В типовом «среднем» режиме 3–4,5 ч. На абразиве или с агрессивными режимами щёток время сократится.

Щётки или пэды?
Для ежедневной уборки — пэды (красный/зелёный), для текстурированных плит и швов — щётки ПП средней жёсткости, для следов резины — меламин/чёрный пэд (осторожно: повышенный износ).

Тянет ли в уклон?
Самоход компенсирует микроподъёмы/стыки. На уклонах > 2–3 % работать на пониженной подаче воды и скорости, не допуская пробуксовки.

Как добиться «сухого» пола без шлейфа?
Свежие лезвия балки, правильная «верёвочка» шланга, ровная регулировка колёс-опор; на пористых полах — снизить скорость хода и увеличить вакуум.

Какая химия подходит?
Низкопенная для автоскрабберов; избегать сильной пены (убивает вакуум-мотор), температурный диапазон раствора — обычно 10–40 °С.

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



