[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Автономная уборочная машина Chancee Wimsha T3 Plus 

Что это за модель и для каких задач

Wimsha T3 Plus — автономный робот-скраббер для средних и крупных коммерческих помещений и «полупромышленных» зон (ритейл, логистика, бизнес-центры, парковки под навесом, склады). Модель сочетает скраббинг + водосъём с поддержкой автодокинга (станция «вода+электричество» опционально) и облачного ОТиС (мониторинг, отчёты), что уменьшает ручные операции, повышает повторяемость качества и даёт управляемую себестоимость часа уборки. Основой выступает мультисенсорная навигация (3D/2D LiDAR, камера, ультразвук) и энергоёмкая Li-ion (LiFePO₄) батарея для длинных циклов.



Ключевые технические параметры

· Габариты (Д×Ш×В): 860×650×1100 мм; масса: ≈150 кг
· Ширина скраббинга: 500 мм (2×щётки); ширина водосъёма (сквиджи): 65/85 см; прижим щёток: 20/30 кг
· Баки: 50 л (чистая вода) / 45 л (грязная) + 5-ступенчатая система рециркуляции воды
· Батарея: LiFePO₄ 24 В, 104 А·ч; время работы: до 6 ч/заряд; быстрая смена АКБ ~30 с
· Уровень шума: <70 dB(A); зарядка: авто/ручная; совместимость с док-станцией (авто долив/слив/мойка)

· Производительность: до 1500 м²/ч
· Интеграции: вызов лифта/автодвери, работа «в паре» с AGV в фабричных зонах (по проекту)



Обоснование стоимости (что оплачивает заказчик)

1. Длинный цикл без участия оператора: до 6 часов на одном заряде, крупные баки, рециркуляция — меньше простоев на сервис.

2. Стабильное качество: заданные маршруты, дозированные режимы воды, постоянный прижим щёток; облачная аналитика и отчёты.

3. Безопасность в «живых» зонах: пакет 3D/2D LiDAR + визуальные/ультразвуковые датчики, анти-срыв, работа в сложной планировке.

4. Инфраструктурная зрелость: док-станция «вода+электричество» (автодолив/слив/промывка тракта), интеграции с лифтами/дверями.



Области применения

· Ритейл/ТРЦ, коридоры ТРК: ночные смены, высокая повторяемость.

· Бизнес-центры, офисные кампусы, HoReCa, медучреждения и образование: регулярные циклы и требования к отчётности.

· Склады/логистика, паркинги под навесом, техзоны: длинные маршруты, неоднородная геометрия, пороги/стыки.



Результат/ценность: расчёт на реальном сценарии

Сценарий: объект 10 000 м², ежедневная мойка, 1 цикл/день.

· Полуавтомат (оператор, ~500 мм): эффективная производительность 700–900 м²/ч с учётом дозаправок/переездов ⇒ 11–14 ч на объём.

· Wimsha T3 Plus: до 1500 м²/ч ⇒ ~6,7 ч на тот же объём.

Экономия труда: 4–7 чел-часов/день ⇒ 88–154 ч/мес (22 смены). При 600–900 ₽/ч — 53–139 тыс. ₽/мес, или 0,64–1,67 млн ₽/год — покрывает существенную часть CAPEX за 12–24 мес.



Сколько техники заменяет и сколько экономит

· Заменяет: 1 толкаемую/компактную самоходную поломоечную машину + часть ручных операций (дозалив/слив/промывка — уходит в док-станцию).

· Экономия штата: 0,5–1,0 ставки на объект до 10 000 м² при сохранении качества (за счёт непрерывности и повторяемости циклов).



На сколько легко обучить персонал

· Пусконаладка: построение карты, разметка зон/барьеров, тест-проход; обычно укладывается в 2–4 часа.

· Повторные смены: работа по пресетам, один-два действия для запуска; контроль через экран/приложение и облако.



Конструкция и комплектация

· Щёточный блок 500 мм (2×дисковые щётки) с прижимом 20/30 кг; сквиджи 65/85 см; вакуумный тракт.

· Баки 50/45 л + 5-ступенчатая рециркуляция воды для снижения расхода.

· Энергосистема: LiFePO₄ 24 В 104 А·ч, до 6 ч, быстрый своп АКБ ~30 c.

· Навигация/безопасность: 3D/2D LiDAR, камера, ультразвук, кромочные датчики, анти-дроп.

· Док-станция (опция): «вода+электричество» — автодолив/слив/промывка, авто-заряд.



Эксплуатация, расходники и сервис

Расходники: дисковые щётки (по жёсткости), лезвия/резинки сквиджи, фильтры вакуумного тракта, уплотнения водного контура.
Ежесменно: промывка баков/трактов, очистка фильтров, протирка «окон» лидаров/камер.
Еженедельно: контроль износа щёток/резинок, подтяжка крепежа, быстрый тест АКБ под нагрузкой.
Ежеквартально/по моточасам: калибровка сенсоров, проверка ходовой/подшипников, ревизия карт/маршрутов.
(Подробные регламенты — в руководстве серии и поставочном мануале.)



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Модель: Chancee Wimsha T3 Plus, автономный робот-скраббер

· Производительность: до 1500 м²/ч
· Ширина скраббинга / водосъёма: 500 мм / 650–850 мм
· Прижим щёток: 20/30 кг
· Баки: 50 л (чистая) / 45 л (грязная); рециркуляция воды (5 стадий)
· Аккумулятор/ресурс: LiFePO₄ 24 В, 104 А·ч / до 6 ч; quick-swap ~30 c
· Габариты/масса: 860×650×1100 мм / ≈150 кг
· Шум: <70 dB(A)
· Навигация/безопасность: 3D/2D LiDAR, камера, ультразвук, edge-touch, анти-drop
· Док-станция: опция «вода+электричество» (авто заряд/долив/слив/очистка)**



Часто задаваемые вопросы

Можно ли работать в вечер/ночь при слабом освещении?
Да. Основной канал — LiDAR/ультразвук, что снижает зависимость от освещённости; важно содержать «окна» датчиков в чистоте.

Какой минимум по коридорам и разворотам?
Практически ориентируйтесь на коридоры от 0,9–1,0 м и радиус разворота ~1,2–1,4 м для уверенного манёвра (по габаритам и классу машины).

Нужна ли док-станция?
Не обязательна, но существенно снижает ручной труд (заряд, долив/слив, промывка трактов), повышая готовность к циклам.

Ресурс батареи и доступность сменной АКБ?
LiFePO₄ 24 В 104 А·ч; заявлена быстрая замена ~30 с — удобно для двухсменной работы.

 Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



