## Пылесос для влажной и сухой уборки   Zero TB-113

## Что это за модель и для каких задач

Zero TB-113 — профессиональный пылеводосос класса wet & dry (сухая и влажная уборка) с двумя турбинами и увеличенным INOX-баком 60 л. Компоновка рассчитана на интенсивные «дежурные» работы: пост-ремонтный клининг, уборка на складах/производстве, торговые залы, автосервис/детейлинг (локально). Конструктивные особенности: сливное отверстие для быстрой выгрузки без снятия «головы», влагоустойчивый фильтр, мобильная база (2 большие колёса + 2 ролика) и тракт Ø38 мм, совместимый с типовой профессиональной оснасткой.

## Ключевые технические параметры

- Тип уборки: сухая и сбор жидкостей (контейнерный формат).

- Турбины / мощность: 2 × 1200 Вт = 2400 Вт, 1~ 220 В, 50 Гц.

- Разрежение / расход воздуха (паспорт): ≈220 мбар / ≈172 л/с.

- Бак / материал: 60 л, нержавеющая сталь (INOX); сливное отверстие.

- Тракт / длины: Ø38 мм, шланг ~2,5 м, кабель ~8 м.

- Масса (сухая, ориентир): ~10,4 кг

На рынке встречаются карточки с частью отличающихся цифр (мощность, масса). Для ТЗ рекомендую зафиксировать параметры партии в счёте-спецификации.

## Обоснование стоимости

- Производительность за счёт 2×1,2 кВт. Стабильная тяга на тракте Ø38 по воде/шламам/песку и на длинном рукаве.

- INOX-бак 60 л со сливом. Коррозионностойкость + быстрый слив без демонтажа моторной части сокращают простои обслуживания.

- Влагоустойчивый фильтр. Может оставаться в баке при сухой и влажной уборке → меньше операций по переоснастке.

- Унификация Ø38. Доступные аксессуары/ЗИП у многих поставщиков снижают стоимость владения (TCO).

## Области применения

- Пост-ремонтный клининг / стройка: сбор пыли, крошки, растворов и воды (с учётом химсовместимости).

- Склады/производство: аварийные проливы, технологические жидкости по регламенту.

- Ритейл/ТРЦ, HoReCa: оперативная «дежурная» уборка вне графика.

- Автосервис/детейлинг (локально): коврики/салон, точечная работа по влаге.

## Результат / ценность (количественно)

- Меньше выгрузок. При баке 60 л частота опорожнения на типовых «мокрых» задачах в 2–3 раза ниже, чем у 20–30-литрового класса. На каждом 50–100 л проливе экономится ~5–10 мин против «малого» аппарата с двумя-тремя подходами.

- Темп на длинном рукаве. Суммарный поток ≈172 л/с и разрежение ~220 мбар обеспечивают «рабочую» тягу с шлангом 2,5 м и более при чистом фильтре и герметичных соединениях.

- Сервис-время. Сливной патрубок и «влагоустойчивый» фильтр сокращают непроизводительные операции (снятие головы/перестановки фильтра) на 2–4 мин/цикл, что при 8–10 выгрузках даёт ~20–40 мин выгоды за смену.

## Сколько техники/людей заменяет (при сохранении качества)

- Против 20–30 л / 1-турбинного класса: TB-113 выполняет тот же объём в ~1,5–2 раза быстрее на «мокрых» задачах и реже останавливается на выгрузку → заменяет до двух малых аппаратов на участке с частыми проливами.

- Экономия трудозатрат: на объекте с 6–8 «мокрыми» вызовами/смену — ~1 чел·ч за счёт меньшего числа подходов и ускоренной выгрузки (слив).

## Насколько легко обучить персонал (частая смена оператора)

- Интерфейс минималистичен: отдельные клавиши/селектор турбин, контроль наполнения, порядок слив/промывки.

- Ввод в эксплуатацию: 15–30 мин. Скрипт: выбор насадки под «сухо/влажно», последовательность опорожнения, просушка тракта после жидкостей, запреты (ЛВЖ, горячие среды). Базовые процедуры соответствуют классу wet&dry.

## Конструкция и комплектация

- Корпус/бак: нержавеющая сталь 60 л, сливное отверстие; быстросъёмные металлические защёлки.

- Шасси: 2 больших колеса + 2 поворотных ролика, металлическая рукоятка.

- Турбинный блок: 2×1200 Вт, 220 В; разрежение ≈220 мбар, поток ≈172 л/с.

- Тракт и оснастка: Ø38 мм, шланг ~2,5 м, комплект насадок/трубок — по счёту-спецификации (у разных продавцов состав отличается).

- Фильтрация: механическая, класс M (≈1 мкм), ручная очистка; заявлен влагоустойчивый фильтр (может оставаться в баке в обоих режимах).

## Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменно / по мере заполнения:

- Опорожнение и промывка бака; визуальная очистка фильтра/корзины при падении тяги; проверка герметичности тракта и колёс/роликов. (Правила общего класса wet&dry.)
Расходники / ЗИП:

- Фильтрующий элемент (корзина/картридж под «сухо/влажно»),

- Шланг/трубки/насадки Ø38 мм, уплотнения/клипсы; при интенсивной работе — щёточный узел турбин по ресурсу. Длины и Ø38 подтверждены в карточках поставщиков.  
ТО (ориентиры):

- Каждые 250–500 моточасов — ревизия щёток двигателя, крыльчаток, контактов, уплотнений крышки; чаще — при абразивной/минеральной пыли.

## Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Модель: Zero TB-113.

- Назначение: водопылесос, сухая/влажная уборка.

- Питание / турбины: 1~ 220 В, 50 Гц / 2 × 1200 Вт (итого 2400 Вт).

- Разрежение / расход воздуха: ≈220 мбар / ≈172 л/с.

- Бак / материал: 60 л, нержавеющая сталь (INOX), слив.

- Тракт / длины: Ø38 мм, шланг ~2,5 м, кабель ~8 м.

- Фильтрация: механическая, класс M (~1 мкм), ручная очистка.

- Шасси: 2 большие колёса + 2 ролика; металлическая рукоятка.

- Комплектация: аппарат + оснастка по счёту-спецификации (насадки для сухого/жидкостей, трубки).

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.