[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Промышленный однофазный пылесос VOSTOK IVS PDW-L HEPA фильтр (P/N: CTR-153) Ручная импульсная очистка

Что это за модель и для каких задач

VOSTOK IVS PDW-L HEPA (CTR-153) — тяжёлый промышленный пылесос для непрерывной сухой/влажной уборки на производстве и в строительстве. Конфигурация однофазная, 230 В, 3× турбины, большой бак 100 л, тракт Ø50 мм для крупной фракции, HEPA-блок тонкой очистки (0,3 мкм) и ручная импульсная регенерация фильтра рычагом (без расхода сжатого воздуха). Конструкция рассчитана на сбор мелкодисперсной минеральной пыли (бетон, цемент, кварц), металлической стружки, жидкостей и смешанных загрязнений при подключении к полуинструменту/постам.



Ключевые технические параметры

· Питание/класс: 230 В, 1-фазный, непрерывный режим

· Мощность: 3,6 кВт (3 независимые турбины)

· Разрежение (макс.): ≈260–270 мбар
· Поток воздуха (макс.): ≈150 л/с (≈540 м³/ч)

· Бак: 100 л, сталь, быстросъёмная тележка

· Тракт/аксессуары: Ø50 мм, комплект насадок для пола/щелей, хромированные трубки

· Фильтрация: основной звёздчатый полиэстер + HEPA-кассеты (комплект 3 шт., тонкая фильтрация до 0,3 мкм)

· Очистка фильтра: ручная импульсная (рычагом) — встряска/пульс без остановки

· Габариты ориентировочно: ≈720×760×1520 мм
· Уровень шума: ≈76 дБ(А)
· Мокрая уборка: да (контроль уровня, слив)

· Номинальная ширина принадлежностей: 50 мм
Примечание: линейка PDW-L имеет варианты фильтров с различной площадью (типично 25 000–40 000 см²) и комплектации. Версия CTR-153 — HEPA + ручная импульсная очистка;



Обоснование стоимости (из чего состоит «премия» модели)

1. Тяговый запас и производительность: 3× турбины дают стабильное разрежение/поток на длинных трассах Ø50 мм и при работе «на мешок/бак» со смешанной фракцией.

2. HEPA-каскад: улавливание мелкодисперсных частиц до 0,3 мкм повышает качество воздуха и снижает вторичное пыление в цехе/на объекте.

3. Ручная импульсная регенерация: быстрый «пульс» рычагом очищает фильтр без остановки и без компрессора — меньше простоя и ниже TCO по сравнению с пневморегенерацией.

4. Тяжёлая механика: бак 100 л на тележке, стальная кинематика, тракт Ø50 мм — ресурс при абразивной пыли и стружке.

5. Универсальность: одна машина закрывает сухую/влажную уборку, крупную и мелкую фракции, работу от постов и «после станка».



Области применения

· Строительство/ремонт: шлифование бетона/стяжек, штробление, резка с образованием минеральной пыли.

· Металлообработка: токарные/фрезерные участки, сбор металлической стружки (сухой), очистка постов.

· Производственные/склады: уборка проходов, зон погрузки, проливов (влажная уборка).

· Преподготовка поверхностей: уборка «после строителей» перед грунтованием/окраской.

· Сервисные подрядчики: объектная уборка смешанных загрязнений единой машиной.



Результат/ценность (количественно)

· Сокращение простоев на очистку фильтра: до 20–40 мин/смену
Благодаря ручной импульсной регенерации оператор не останавливает работу и не снимает картридж — рычагом восстанавливается проходимость фильтра.

· Рост фактической производительности уборки: +15–25 %
За счёт устойчивого потока на Ø50 и меньшего «затыкания» фильтра на минеральной пыли.

· Снижение затрат на расходники: −10–30 %
HEPA-блок работает в паре с моющимся/обдуваемым основным фильтром; мешки требуются не во всех задачах, что уменьшает OPEX.

· Чистота воздуха и качество отделки
HEPA-ступень сокращает вторичное пыление → меньше дефектов при последующих операциях (окраска, склейка, монтаж).

Численные эффекты приведены как ориентиры из реальных внедрений сопоставимых систем на сменном режиме 6–8 ч.


Сколько оборудования заменяет и экономия труда

· Заменяет: связку «строительный пылесос + ручная встряска/обдув фильтра + отдельная машина под влажную уборку». Здесь всё в одном корпусе 100 л, с Ø50 и HEPA.

· Экономит труд: в бригаде из 2 человек (оператор+подсобник) переход на PDW-L HEPA часто позволяет сократить до 0,5 человеко-смены на выносе мусора/смене мешков/обслуживании фильтра, сохраняя качество.

· Стабильность на посту: при подключении к шлиф/рез-инструменту оператор работает автономно, без «вторых рук» на уборке.



Обучение персонала (при частой смене операторов)

· Время ввода: 15–30 минут.

· Ключевые навыки:

1. выбор/установка фильтра и HEPA-кассет;

2. использование рычага импульсной очистки по индикаторам тяги/визуально;

3. правила влажной уборки (контроль уровня, слив, просушка фильтра);

4. подбор насадок Ø50 и безопасная работа со стружкой/минеральной пылью.



Конструкция и комплектация

· Силовой модуль: 3 турбины независимого включения (ресурс при частичных нагрузках).

· Схема фильтрации:

· основной звёздчатый полиэстер повышенной площади (типично 25 000–40 000 см², моющийся/обдуваемый);

· HEPA-блок (комплект кассет 3 шт., 0,3 мкм) после основной ступени;

· ручная импульсная очистка рычагом без остановки двигателя.

· Бак и шасси: 100 л, тележка с фиксацией бака, ударопрочные ролики, стояночный тормоз.

· Тракт Ø50 мм: усиленные муфты, комплект насадок для пола (ширина 600–700 мм), щелевые/круглые, хромированные трубки.

· Электрика: однофазная 230 В; защита от перегрузки; кабель промышленного класса.



Эксплуатация, расходники и сервис

Расходники и оснастка
· Основной фильтр (звёздный полиэстер) — моющийся/обдуваемый;

· HEPA-кассеты (комплект из 3 шт. для CTR-153);

· Пакеты/мешки (по задаче; при HEPA+звёздном фильтре во многих случаях можно работать без мешка);

· Шланги и насадки Ø50 мм, при необходимости — антистатические версии.

Регламент обслуживания
· Визуальный контроль фильтра и восстановление рычагом по мере падения тяги (обычно 1–3 раза/час при «тяжёлой» пыли).

· Периодическая мойка/просушка основного фильтра (по графику объекта).

· Контроль герметичности уплотнений/муфт; осмотр колёс/тележки.

· При влажной уборке — контроль уровня в баке и своевременный слив; после — просушка фильтрующих элементов.

Сервисопригодность
· Доступ к фильтрам и турбинному модулю без специнструмента;

· Наработка до ТО зависит от пыли/сменности (ориентировать по падению разрежения, состоянию HEPA-кассет и графику ППР цеха).



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Значение (CTR-153, ориент.)

	Тип
	Промышленный пылесос, сухая/влажная уборка

	Питание
	230 В, 1-фазный

	Мощность
	3,6 кВт (3 турбины)

	Разрежение макс.
	≈260–270 мбар

	Поток воздуха макс.
	≈150 л/с (≈540 м³/ч)

	Бак
	100 л, сталь, тележка

	Фильтрация
	Звёздчатый полиэстер + HEPA-кассеты (3 шт.)

	Очистка фильтра
	Ручная импульсная (рычаг), без компрессора

	Тракт
	Ø50 мм (комплект принадлежностей)

	Уровень шума
	≈76 дБ(А)

	Габариты (Д×Ш×В)
	≈720×760×1520 мм

	Масса
	~в диапазоне 70–80 кг (в зависимости от комплектации)


Для финального ТЗ зафиксируйте требуемую площадь основного фильтра (25 000/40 000 см²), состав HEPA-набора, список аксессуаров и длину шланга.



Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Чем «ручная импульсная» лучше обычной встряски?
Импульс рычагом создаёт более резкий отрыв пыли от складок, чем мягкая встряска; это быстрее восстанавливает тягу и не требует отдельного вибромодуля.

Нужен ли компрессор для регенерации?
Нет. В CTR-153 очистка — механическая (рычаг), без пневмоимпульса.

Можно ли работать без мешков?
В большинстве строительных/производственных задач — да (звёздный фильтр + HEPA). Для особо опасной пыли и/или по требованиям охраны труда используйте герметичные мешки/пакеты.

Подойдёт ли для стружки и жидкости?
Да: Ø50-тракт пропускает стружку, бак 100 л рассчитан на влажную уборку при соблюдении контроля уровня. После жидкости — сушить фильтры.

Как часто менять HEPA?
По индикации падения тяги и визуальному осмотру, обычно при интенсивной работе — раз в 6–12 мес. Основной полиэстер моется/обдувается и служит дольше

.

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



