# Пылесосы для масла и стружки VOSTOK ZECO

# Что это за модель и для каких задач

ZECO — специализированная промышленная установка класса oil & swarf / coolant sump vacuum, предназначенная для:

- быстрой очистки зон станков с ЧПУ и технологических ванн от смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ/масла) с одновременным отделением металлической стружки;

- возврата очищенной жидкости обратно в резервуар/станок через встроенный электронасос;

- снижения простоя станка при обслуживании ванн и канавок подачи СОЖ.

По назначению ZECO сопоставим с европейскими «oil & swarf» решениями (Depureco/ и др.), где заложена логика: «аспирация → сепарация стружки → фильтрация → слив очищенной СОЖ/масла» для повторного использования.

# Ключевые технические параметры (по данным поставщика Airbox/ZECO)

- Тип: пылесос для СОЖ и металлической стружки с возвратом жидкости.

- Мощность: до 4,0 кВт (трёхфазный).

- Питание: 380 В (3-фаз); в ряде каталогов для линейки PYO/ZOP/ZECO встречается исполнение 220 В 3.6 кВт — это смежные модели семейства; для конкретики под ZECO у дистрибьютора — 380 В.

- Макс. разрежение: ~315 мбар.

- Макс. воздушный поток: ~420 м³/ч.

- Диаметр шланга/всасывающего входа: Ø50 мм.

- Объём жидкостного бака (контейнера): до 200 л;
корзина/бак под стружку: ~60 л.

- Фильтрация: звездообразный полиэстер + фибра, эффективность до ~1 мкм по сухой фазе; нейлоновая сетка/корзина по жидкой фазе.

- Шум: ~74 дБ(А).

- Масса: ~190 кг.

- Компоновка: эмалированный стальной бак; встроенный электропомпа для откачки очищенной СОЖ; поплавковая защита от переполнения.

Примечание: в сводных пром-каталогах линейки PYO/ZOP/ZECO встречаются близкие цифры (3.6 кВт; 2700 мм вод. ст.; 540 м³/ч; 80 л), что подтверждает «калибр» семейства. Конкретные значения для ZECO уточняются по паспорту поставщика.

# Обоснование стоимости

- Снижение простоя станков: очищение ванны СОЖ на 300–500 л занимает до 10 мин на машинах данного класса, при этом возврат до 95 % жидкости в цикл — типичный показатель для «sump vacuums». Это прямо экономит время смены и расход СОЖ. (Показатели приведены на основе промышленных моделей Depureco/аналогов того же назначения.)

- Встроенный насос + сепарация: отсутствие «ручного черпания/фильтрации» снижает трудозатраты и риск травм при работе со стружкой.

- Ресурс/непрерывная работа: трёхфазная турбина и промышленная механика повышают наработку на отказ в условиях цеха (влажная/агрессивная среда, абразивные частицы).

- Экономия на СОЖ: возврат очищенной жидкости уменьшает ежемесячные закупки концентратов и утилизационные платежи. Доля экономии — от 30–60 % по жидкости у типичных пользователей при регулярной регенерации, по данным практики применения oil & swarf систем.

# Области применения

- Металлообработка на ЧПУ: токарные/фрезерные центры, шлифовка — обслуживание ванн, поддонов, лотков подачи СОЖ.

- Сервисные участки: сбор отработанных смесей масла и стружки при ремонте/уборке.

- Линии с эмульсиями: где нужен быстрый слив/очистка/возврат.

# Результат/ценность (количественно)

Базовый сценарий: 1 обрабатывающий центр с ванной 400 л.

- Ручная очистка (слив/черпак/сетка): ~2–3 ч + останов станка.

- ZECO-класс: ≤10–20 мин на цикл (включая аспирацию, фильтрацию, слив обратно). Экономия ~100–150 мин на цикл.

- Возврат СОЖ: до 95 % (минус взвесь/мелкая стружка), экономия концентрата и коммунальных расходов.

Годовая оценка (пример):

- 2 обслуживания/нед. × 50 нед. = 100 циклов/год.

- Экономия времени: 100 × 1.7 ч ≈ 170 ч/год на один станок.

- При средней ставке 20 €/ч (зарплата + накладные) — ≈ 3 400 €/год.

- Экономия СОЖ (допустим 400 л/цикл, потери 5–10 % вместо 40–60 % при ручной чистке) — снижение закупок на десятки процентов (зависит от концентрата/цены утилизации).

# Чем замещает и сколько рабочих «освобождает»

- Замещаемое оборудование/операции: погружные помпы без фильтрации, ручные ситовые фильтры, ёмкостные тележки, «строительный» пылесос (не по назначению).

- Эквивалент трудозатрат: одна ZECO-машина в типовом цехе заменяет 2–3 позиции: отдельный насос для откачки, отдельную тележку/ёмкость и «ручную» фильтрацию.

- Экономия труда: при частоте 2 цикла/нед. на 1 станок — эквивалент 0.1–0.2 FTE (0.1–0.2 ставки) по «грязным» операциям обслуживания (по сравнению с полной ручной процедурой), без потери качества уборки/чистоты.

# Обучение и смена персонала

- Порог обучения низкий: оператору достаточно регламента по подключению шланга, мониторингу поплавка, запуску помпы и очистке корзины/фильтра. В комплектных инструкциях Airbox для родственных моделей описаны стандартные меры безопасности, порядок подготовки/завершения, контроль уровня.

- Время ввода: 1–2 смены под наставничеством бригадира достаточно для уверенной работы.

# Конструкция и комплектация

- Аспирационный модуль: турбина/мотор (3-фазный) с уровнем вакуума ~315 мбар.

- Сепарация стружки: металлическая корзина/сетка, вынимаемая для выгрузки.

- Фильтрация: звёздный полиэстер + фибра (сухая фаза до 1 мкм), нейлоновая сетка по жидкой фазе (типично 100–150 мкм).

- Жидкостный бак: до 200 л, эмалированная сталь; поплавковая защита.

- Слив/возврат: электропомпа; рукав/кран сброса очищенной СОЖ.

- Оснастка: рукоятка, корзина под аксессуары, шланг Ø50 мм, набор насадок (состав варьируется у продавца).

# Эксплуатация, расходники и сервис

Регламент (типовой):

- Проверка уровня в баке и целостности шлангов;

- Аспирация смеси из ванны/канавок;

- Перелив очищенной жидкости помпой обратно в станок/канистру;

- Извлечение корзины со стружкой, удаление осадка;

- Обслуживание фильтров (продув/стряхивание, периодическая замена сетки и изношенных уплотнений).

Расходники/узлы внимания:

- корзина-сетка (износ при абразивной стружке),

- нейлоновая вставка (100–150 мкм) по жидкости,

- звёздный фильтр по воздуху (1 мкм) — по состоянию,

- уплотнения/патрубки, паронит/клипсы.

Сервис:

- Ежесменная продувка/стряхивание фильтров;

- Периодический осмотр помпы и поплавкового узла;

- Годовой техосмотр электрооборудования/кабелей.

# Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Тип: Промышленный пылесос для сбора СОЖ/масла и металлической стружки с разделением фаз и возвратом жидкости.

- Мощность не менее: 3.6–4.0 кВт; питание: 3~380 В (допускается эквивалент из линейки поставщика).

- Производительность воздуха не менее: 420–540 м³/ч.

- Разрежение не менее: 2700 мм вод. ст. (≈ 265–315 мбар).

- Диаметр всасывающего тракта: Ø50 мм.

- Бак для жидкости: 80–200 л (в зависимости от модификации), материал — сталь (эмаль).

- Контейнер/корзина для стружки: не менее 35–60 л, съёмная.

- Фильтрация: полиэстер/фибра (до 1 мкм по сухой фазе) + сетка PPL 100–150 мкм по жидкой фазе (или экв.).

- Насос: встроенный электропомпа для откачки очищенной жидкости, производительность не хуже штатной для линейки производителя.

- Защиты: поплавковая отсечка; перегрузочная защита двигателя.

- Уровень шума: ≤ 74 дБ(А).

- Комплект поставки: шланг Ø50 мм, насадки для жидкостей/стружки, корзина для стружки, документация.

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.