[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

 Промышленный трехфазный пылесос VOSTOK ZYW
1. Что это за модель и для каких задач

VOSTOK ZYW – это промышленный трёхфазный пылесос мощностью 5,5 кВт с баком 100 л и звёздчатым полиэстеровым фильтром, рассчитанный на непрерывную работу в тяжёлых условиях: при устройстве промышленных полов, работе с промышленными станками, в цехах дерево- и металлообработки, на круглосуточных производствах.

Ключевые задачи:

· постоянный отсос пыли от мозаично-шлифовальных машин и фрез для бетона;

· сбор крупного строительного мусора, стружки, опилок и мелкодисперсной бетонной пыли;

· работа в связке с дерево- и металлообрабатывающими станками (опилки, стружка, абразивная пыль);

· сбор небольших объёмов технологических жидкостей (шлифовочные шламы, мокрая пыль).

По сути, это “тяговая лошадь” для пыли и мусора на объектах, где бытовые и даже обычные строительные пылесосы не выдерживают по ресурсу и производительности.



2. Ключевые технические параметры

Основные характеристики:
· Напряжение питания: 380 В, 50 Гц, трёхфазное
· Мощность турбины: 5,5 кВт
· Тип двигателя: промышленный трёхфазный, рассчитан на длительную непрерывную работу

· Разрежение (вакуум): до 3500 мм H₂O (≈ 343 мбар)

· Воздушный поток: ≈ 550 м³/ч (около 150–152 л/с)

· Объём бака: 100 л
· Диаметр всасывающего патрубка: 50 мм
· Класс пыли: L
· Фильтрация: звёздчатый полиэстеровый фильтр, площадь порядка 40 000 см², эффективность до 99,9% по мелкодисперсной пыли

· Система очистки фильтра: полуавтоматическая (механический/пневмо-шейкер в зависимости от комплектации дилера)

· Конструкция бака: съёмный/откатной контейнер 100 л на раме

· Масса машины: ≈160 кг
Комплектация (типовая):
· ПВХ-шланг с муфтами, Ø50 мм, длина 3–5 м

· S-образная металлическая трубка

· Щелевая насадка

· Напольная насадка со щёточными планками

· Звёздчатый фильтр в корпусе

· Инструкция по эксплуатации (бумажная)



3. Обоснование стоимости

1. Трёхфазный промышленный двигатель 5,5 кВт.
Такие турбины изначально проектируются под непрерывный режим (до 24/7) и большие потоки воздуха, в отличие от бытовых и “строительных” 220-вольтовых моторов. У аналогичных европейских трёхфазных пылесосов Delfin, Depureco, RGS и др. это основной драйвер цены.

2. Фильтрация промышленного уровня.
Звёздчатый фильтр большой площади и класс L обеспечивают стабильную тягу даже на мелкой бетонной и шлифовальной пыли; по области применения это сегмент промышленных пылесосов 5–6 кВт / 100 л у европейских производителей – ценовой уровень сопоставим.

3. Большой бак и тяжёлая рама.
100-литровый металлический контейнер, усиленная рама, промышленное шасси и фурнитура заметно удорожают изделие, но обеспечивают ресурс при эксплуатации на объектах (удары, перемещения по бетону, погрузка в транспорт).

4. Комплектация.
В базовый комплект входит набор Ø50 мм, аналогичный наборам у европейских брендов (шланг, трубка, щелевая и напольная насадки), которые отдельно стоят ощутимых денег.

5. Сервис и доступность запчастей в РФ.
VOSTOK позиционируется как бренд с официальной дистрибуцией, сервисом и складом расходников в России; для промобъекта это часто важнее минимальной разницы в цене с “серым” импортом.



4. Области применения

1. Строительство и устройство промышленных полов:
· подключение к шлифовальным и фрезерным машинам по бетону;

· уборка бетонной пыли при резке и штроблении;

· поддерживающая уборка больших площадей в процессе работ.

2. Деревообработка:
· локальный отсос опилок и стружки от форматно-раскроечных, рейсмусовых, фрезерных станков;

· уборка пыли в деревообрабатывающих цехах, где требуется высокая производительность и устойчивость к забиванию фильтра.

3. Металлообработка:
· сбор сухой и слегка влажной металлической стружки;

· подключение к заточным, обдирочным и шлифовальным постам (абразивная пыль).

4. Общепроизводственные цеха:
· уборка разливов и шламов при влажной обработке;

· уборка зон вокруг станков, конвейеров, линий упаковки.

5. Круглосуточные производства:
· работа в две–три смены с периодической очисткой фильтра;

· роль “общецехового” пылесоса, всегда стоящего на готове.



5. Результат / ценность (количество/масштаб)

5.1. При устройстве промышленных полов

Ситуация:
1–2 шлифовальные машины по бетону (ширина 500–650 мм), объект 1000–1500 м².

· Без промышленного пылесоса значительная часть времени уходит на ручную уборку пыли, ожидание оседания пыли, доочистку промпылесосом 220 В.

· С VOSTOK ZYW шлифовальные машины работают в режиме “подключил и забыл” – пыль забирается сразу, помещение остаётся в рабочем состоянии.

Оценка эффекта за смену (8 ч):
· +20–30% прироста фактической производительности по площади (за счёт отсутствия простоев на уборку и тумана из пыли).

· Сокращение до 1 человека в бригаде, который иначе занимался бы постоянной подметальной/пылесосной уборкой за шлифовщиками.

5.2. В дерево-/металлообработке

· Экономия до 1–1,5 часа в смену на ручной уборке стружки и пыли вокруг станков (при 5–7 станках в цехе).

· Снижение количества простоя по причине засорения станков и аварийных остановок (забитые направляющие, патроны, линейные направляющие и т.п.).



6. Сколько оборудования и рабочих заменяет

Оборудование

· заменяет 2–3 строительных пылесоса 2–3 кВт / 220 В,

· а по устойчивости к непрерывной нагрузке – фактически одно “мини-аспирационное” решение для малых цехов.

Суммарная мощность 2–3 обычных строительных пылесосов близка к 3–4,5 кВт, но их ресурс и фильтрация по бетонной пыли несравнимы с трёхфазной машиной 5,5 кВт, рассчитанной на постоянный поток.

Персонал

· При устройстве полов: один ZYW позволяет убрать из бригады 1 “подсобника по уборке”, но при этом повысить качество и скорость работ.

· В цехе: регулярная уборка и подключение к станкам ZYW’ом вместо швабр/лопат и мелких пылесосов снижает потребность в отдельной штатной единице уборщика в зоне станков (хотя полностью от функции уборки это, конечно, не освобождает).

Важно: речь о перераспределении трудозатрат при сохранении/повышении качества, а не о прямом “увольнении людей”. В тендерной документации это можно описывать как снижение трудоёмкости уборки на 30–50% в зоне действия пылесоса.


7. Обучение персонала

Конструкция и органы управления у VOSTOK ZYW типичны для промышленных пылесосов VOSTOK/европейских производителей: включение, аварийный стоп, управление очисткой фильтра и обслуживание бака.

Оценочно:
· Инструктаж по технике безопасности и основам эксплуатации: 30–40 минут.

· Практика по опорожнению бака, очистке фильтра и подключению к станкам: 1–2 часа.

· Итог: нового оператора реально “ввести в строй” за одну смену без потери качества.

При этом важный момент – обязательное ознакомление с руководством по эксплуатации (о нём ниже) и внутренними регламентами предприятия.



8. Конструкция и комплектация

Основные узлы:
1. Турбина / моторная группа
· трёхфазная турбина 5,5 кВт;

· рассчитана на длительный непрерывный режим;

· исполнение без щёток (турбина бокового канала/радиальная), минимальное обслуживание.

2. Фильтрационный блок
· корпус фильтра над баком;

· звёздчатый полиэстеровый фильтр большой площади (около 4 м²);

· класс пыли L, возможность работы с мелкой бетонной и минеральной пылью;

· полуавтоматическая система очистки (оператор периодически приводит её в действие).

3. Система сбора мусора
· стальной бак 100 л;

· откатное исполнение – контейнер выкатывается из рамы для опорожнения;

· возможность установки мешка/вкладыша (по месту).

4. Шасси и рама
· сварная металлическая рама;

· колёса промышленного типа (Ø задних колёс увеличенный, передние – поворотные);

· рукоятки для перемещения.

5. Комплект насадок Ø50 мм
· шланг ПВХ с муфтами;

· S-образная трубка;

· щелевая насадка;

· напольная насадка со щёточными планками.



9. Эксплуатация, расходники и сервис

9.1. Повседневная эксплуатация

Рекомендации исходя из опыта эксплуатации промышленных пылесосов VOSTOK и аналогов:

· Включать/выключать строго по инструкции и только при подключении к исправной трёхфазной сети.

· Регулярно (каждые 15–30 минут при тяжёлой пыли) проводить полуавтоматическую очистку фильтра.

· Не допускать заполнения бака “под завязку” – оптимально выгружать содержимое при 70–80% уровня.

· Для влажной уборки – следить, чтобы уровень жидкости не превышал допустимые значения (ориентироваться по визуальному контролю и рекомендациям производителя).

9.2. Расходники

Типовые расходные позиции:

· Основной звёздчатый фильтр – ресурс зависит от типа пыли и корректности очистки; при работе на бетонной пыли и регулярной очистке – 6–12 месяцев интенсивной эксплуатации.

· Шланги и насадки Ø50 мм – изнашиваются механически, особенно в строительно-ремонтной сфере.

· Доп. фильтрующие элементы (при установке HEPA, предфильтров) – по внутренним регламентам.

9.3. Сервис

· ежегодное ТО (проверка состояния турбины, электрики, очистка внутренних полостей);

· периодическая проверка изоляции, контактов, состояния кабеля (особенно при активной строительной эксплуатации);

· при работе 24/7 – целесообразен договор сервисного сопровождения с дилером.



10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

Промышленный трёхфазный пылесос VOSTOK ZYW или эквивалент
– Напряжение питания: 380 В, 50 Гц, трёхфазное
– Мощность: не менее 5,5 кВт
– Разрежение: не менее 3500 мм вод. ст.
– Воздушный поток: не менее 550 м³/ч
– Объём бака: не менее 100 л
– Диаметр всасывающего патрубка: 50 мм
– Тип фильтра: звёздчатый полиэстеровый, класс пыли не ниже L, площадь не менее 4 м²
– Система очистки фильтра: полуавтоматическая
– Конструкция бака: съёмный/откатной контейнер
– Назначение: непрерывная работа совместно с шлифовальными/фрезерными машинами по бетону и промышленным оборудованием.

Конец формы

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



