# Глубинный вибратор OLI VHP50

# Что это за модель и для каких задач

OLI VHP50 — глубинный высокочастотный вибратор для бетона с встроенным электродвигателем в головке. Предназначен для уплотнения свежего бетона при возведении плит, стен, колонн, перекрытий и других монолитных конструкций. Питается от преобразователя 42 В, 200 Гц, работает в режиме S1 (непрерывный). Конструкция обеспечивает стабильную частоту колебаний около 12 000 vpm и высокую износостойкость при интенсивных бетонных работах.

# Ключевые технические параметры

- Диаметр виброголовки: 50 мм

- Номинальная частота вибрации: ~12 000 vpm

- Питание: 42 В, 3-фаз., 200 Гц

- Центробежная сила: ~3 760 Н

- Амплитуда: ~0.089"

- Эффективный диаметр действия: ~70 см

- Масса головки: ≈5.4 кг, общий вес ≈16 кг

# Конструкция и комплектация

- Виброголовка Ø50 мм с электродвигателем (IP68)

- Рукав управления 5 м с армированием

- Силовой кабель 10 м (H07RN-F, IP44)

- Опциональный резиновый колпак на головку

- Совместимость с преобразователями частоты серии CM (42 В/200 Гц)

# Области применения

- Монолитное строительство: фундаментные плиты, ростверки, стены, колонны, перекрытия

- Промышленные полы и ЖБИ

- Объекты, где требуется высокое качество уплотнения бетонной смеси с сохранением проектной прочности

# Задачи, которые решает

Для специалиста по закупкам

- Снижение затрат на переделки за счёт качественного уплотнения бетона

- Унификация парка оборудования: питание от стандартных преобразователей

Для руководителя/технолога

- Соблюдение технологии бетонирования, достижение проектной прочности

- Обеспечение такта при больших заливках благодаря режиму S1

Для оператора/обслуживания

- Простота подключения и перемещения по объекту

- Стабильная работа без потери оборотов на длине рукава

# Сильные стороны и ограничения

Сильные стороны

- Высокая частота вибрации и мощная центробежная сила

- Непрерывный режим работы и надежная защита IP68

- Длинный кабель и рукав для удобства работы

Ограничения

- Требуется внешний преобразователь 42 В, 200 Гц

- Диаметр 50 мм может быть крупным для плотных арматурных каркасов

# Эксплуатация, расходники и сервис

Подключение и питание

- Использовать совместимые преобразователи частоты CM

- Контролировать целостность кабелей и разъёмов

Режим работы

- Погружать иглу вертикально или под углом, шаг перестановки ≤1,5 радиуса зоны действия

- Избегать работы «насухо» и перегрева

Обслуживание

- Ежесменный осмотр рукава и кабеля

- Плановая замена подшипников, проверка гермовводов

- Хранение без перегибов, защита разъёмов от цементного молочка

Расходные материалы и ЗИП

- Уплотнители, подшипники, ремонтные комплекты рукава

- Запасной преобразователь для бесперебойной работы

# Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Тип: глубинный вибратор с электроприводом

- Модель: OLI VHP50

- Назначение: уплотнение бетона при монолитных работах

- Питание: 42 В, 200 Гц

- Частота: 12 000 vpm

- Диаметр головки: 50 мм

- Кабель: 10 м, IP44

- Рукав: 5 м армированный

- Режим работы: S1, непрерывный

- Совместимые устройства: преобразователи частоты CM

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.