[image: image1.png]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              


Промышленный пылесос AVENTIZ IVC 80/36 OIL (для масла и стружки)
1. Обзор модели и целевое назначение

AVENTIZ IVC 80/36 OIL — это специализированный промышленный пылесос, разработанный для работы в условиях интенсивной металлообработки. Модель относится к классу профессионального оборудования, предназначенного для сбора смеси металлической стружки и смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). Компактная конструкция и высокая производительность делают его идеальным решением для узких рабочих зон и производственных цехов.

Основное назначение:
Агрегат предназначен для эффективной уборки стружки, смешанной с маслами и эмульсиями, непосредственно от металлообрабатывающих станков. Ключевая особенность — наличие трех независимых двигателей общей мощностью 3,6 кВт, которые могут включаться по отдельности, обеспечивая гибкость и экономию энергии. Пылесос не просто собирает отходы, но и разделяет твердые и жидкие фракции, упрощая утилизацию и позволяя повторно использовать СОЖ. Прочный корпус из уплотненной мягкой стали выдерживает суровые условия цеха.

2. Ключевые технические параметры

Ниже представлены характеристики, строго соответствующие данным из предоставленного файла:

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Тип уборки
	Сухая + сбор влажного мусора
	Комбинированный режим

	Тип пылесоса
	Промышленный
	Вертикальная компоновка

	Тип пылесборника
	Контейнер (бак)
	

	Модель
	IVC 80/36 OIL
	

	Тип питания
	Сеть
	220 (230) В, однофазное

	Потребляемая мощность
	3 600 Вт (3.6 кВт)
	Три независимых двигателя

	Объем бака
	80 л
	Основной бак

	Объем сепаратора
	45 л
	Для отделения стружки

	Расход воздуха
	159 л/с (≈ 572 м³/ч)
	Высокий показатель

	Разрежение
	205 мбар (20 500 Па)
	

	Система очистки фильтра
	Отсутствует
	

	Диаметр всасывающего шланга
	50 мм
	

	Возможность сбора жидкости
	Есть
	

	Уровень шума
	67 дБ
	Относительно низкий

	Возможность работы без мешка
	Есть
	

	Габариты без упаковки
	650 x 650 x 1300 мм
	Компактные размеры

	Вес нетто
	68 кг
	

	Напряжение
	220 (230) В
	

	Длина всасывающего шланга
	5 м
	

	Длина кабеля
	8 м
	

	Регулировка мощности
	Да
	Три независимых двигателя


3. Обоснование стоимости

Стоимость AVENTIZ IVC 80/36 OIL (ориентировочно от 180 000 руб.) обусловлена ее специализированной конструкцией, мощностью и надежностью.

1. Три независимых двигателя (3.6 кВт): Возможность включать один, два или три двигателя в зависимости от объема работ позволяет гибко регулировать мощность, экономя энергию и продлевая срок службы оборудования. Это уникальная особенность, повышающая эффективность эксплуатации.

2. Специализация "масло + стружка": Конструкция оптимизирована для сбора и разделения смесей стружки и СОЖ. Наличие сепаратора объемом 45 л позволяет отделять твердые отходы от жидкости, упрощая утилизацию и позволяя повторно использовать СОЖ.

3. Прочный корпус из уплотненной мягкой стали: Обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и суровым условиям эксплуатации в цехе.

4. Удобство обслуживания: Вместительные емкости (80 л бак + 45 л сепаратор) минимизируют частоту опорожнения. Удобная сливная труба и встроенный шланг позволяют быстро и без усилий удалять отработанную жидкость.

5. Компактность: При высокой производительности пылесос имеет компактные габариты (650x650x1300 мм), что позволяет размещать его в узких рабочих зонах.

4. Области применения

Благодаря своим характеристикам, AVENTIZ IVC 80/36 OIL является идеальным решением для:

· Металлообрабатывающих производств: Токарные, фрезерные, сверлильные станки, обрабатывающие центры с ЧПУ.

· Машиностроительных заводов: Сбор стружки и СОЖ от различных видов оборудования.

· Инструментальных цехов: Уборка рабочих зон от смеси масла и металлических отходов.

· Ремонтных и механических мастерских: Откачка отработанных масел и эмульсий.

· Производств, использующих СОЖ: Предприятия, где применяются смазочно-охлаждающие жидкости.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Расход воздуха 159 л/с и разрежение 205 мбар обеспечивают быструю уборку больших объемов отходов. Объем бака 80 л и сепаратора 45 л позволяют собирать до 125 литров смеси за цикл, минимизируя простои. Три независимых двигателя позволяют адаптировать мощность к задаче: 1 двигатель для легкой уборки, 3 двигателя для интенсивного сбора тяжелой стружки.

· Качественный результат: Система разделения твердых и жидких отходов упрощает последующую утилизацию и позволяет повторно использовать СОЖ, что дает ощутимую экономию расходных материалов.

· Удобство работы: Компактные размеры, сливная труба и встроенный шланг для удаления жидкости, а также возможность регулировки мощности делают эксплуатацию максимально комфортной.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с пылесосом IVC 80/36 OIL по производительности заменяет от 3 до 4 слесарей, занятых ручной очисткой станков и уборкой стружки с маслом.

· Экономия времени: Очистка поддона станка объемом 60-80 литров занимает 3-5 минут. Ручной способ требует 20-30 минут. Экономия времени на одну операцию составляет 80-85%.

· Экономия материалов: Возможность повторного использования СОЖ после отделения стружки позволяет экономить до 100-150 литров эмульсии в месяц при интенсивной эксплуатации.

7. Обучение персонала и безопасность

· Интуитивное управление: Управление включает три независимых выключателя для каждого двигателя. Процесс переключения мощности понятен после короткого инструктажа.

· Низкий порог входа при смене: Новый оператор может освоить работу за 20-30 минут. Инструктаж включает правила включения двигателей, процедуру опорожнения бака и сепаратора, использование сливной трубы.

· Безопасность: Уровень шума 67 дБ позволяет работать без дополнительной защиты слуха. При работе с маслами и эмульсиями необходимо использовать защитные перчатки и соблюдать правила утилизации отходов.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Три независимых двигателя: Общей мощностью 3.6 кВт, с раздельным включением.

· Бак: Основной, объемом 80 л, из уплотненной мягкой стали.

· Сепаратор: Объемом 45 л, для отделения твердых отходов (стружки) от жидкости.

· Корпус: Прочный, из уплотненной мягкой стали, устойчив к механическим повреждениям.

· Сливная система: Удобная сливная труба и встроенный шланг для быстрого удаления отработанной жидкости.

· Входной патрубок: Диаметр 50 мм.

· Мобильность: Вес 68 кг, компактные размеры, транспортировочные колеса.

Базовая комплектация (ориентировочно):
· Пылесосный агрегат с баком 80 л и сепаратором 45 л

· Всасывающий шланг (5 м, диаметр 50 мм)

· Набор насадок

· Сливная труба и шланг

· Инструкция по эксплуатации

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Фильтры: Система очистки фильтра отсутствует, требуется периодическая замена фильтрующего элемента.

· Уплотнители и прокладки: Могут изнашиваться со временем, особенно при работе с маслами.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно: Опорожнение сепаратора от стружки, слив жидкости через сливную трубу, визуальный осмотр.

· Еженедельно: Проверка состояния фильтра и шлангов, очистка корпуса.

· По мере загрязнения: Замена фильтра.

· Гарантия: Типичные условия: 1 год на пылесос.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение
	Примечание

	Тип
	Промышленный пылесос для масла, СОЖ и металлической стружки
	С раздельной сепарацией

	Модель
	AVENTIZ IVC 80/36 OIL или аналог
	

	Количество двигателей
	не менее 3
	Независимые, с раздельным включением

	Потребляемая мощность
	не менее 3.6 кВт
	

	Объем основного бака
	не менее 80 л
	

	Объем сепаратора
	не менее 45 л
	Для отделения стружки

	Расход воздуха
	не менее 159 л/с
	

	Разрежение
	не менее 200 мбар
	

	Диаметр шланга
	50 мм
	

	Наличие сливной трубы
	Да
	

	Регулировка мощности
	Да
	

	Вес
	68 кг
	

	Напряжение
	220 В
	

	Габариты (ДхШхВ)
	650x650x1300 мм
	


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: В чем преимущество трех независимых двигателей?
О: Это позволяет гибко регулировать мощность всасывания. Для легкой уборки или работы в ночное время можно включить один двигатель, экономя энергию и снижая шум. Для интенсивного сбора тяжелой стружки или большой просыпи включаются все три двигателя на полную мощность. Если один двигатель выйдет из строя, остальные продолжат работу.

В: Как происходит разделение стружки и жидкости?
О: В пылесосе установлен специальный сепаратор объемом 45 л. Смесь стружки и СОЖ всасывается в сепаратор, где твердые частицы (стружка) оседают и остаются, а жидкость стекает в основной бак объемом 80 л. Это позволяет легко утилизировать стружку как металлолом, а СОЖ использовать повторно или утилизировать отдельно.

В: Как сливать собранную жидкость?
О: Для удобства слива пылесос оснащен сливной трубой и встроенным шлангом. Оператору не нужно наклонять или поднимать тяжелый бак — достаточно открыть слив и направить шланг в емкость для сбора отработанной жидкости.

В: Можно ли использовать этот пылесос для сбора сухой стружки без жидкости?
О: Да, можно. Сепаратор будет собирать сухую стружку, а система фильтрации будет работать в штатном режиме. Однако основное преимущество пылесоса раскрывается именно при работе со смешанными отходами (стружка + жидкость).

В: Почему отсутствует система очистки фильтра?
О: Конструкция пылесоса оптимизирована для сбора крупных отходов (стружка) и жидкостей, при этом основная масса твердых частиц задерживается в сепараторе и не достигает фильтра. Благодаря этому фильтр засоряется значительно медленнее, и система очистки не является критически необходимой. При необходимости фильтр заменяется по мере загрязнения.

В: Где можно найти инструкцию на русском языке?
О: Инструкция по эксплуатации на русском языке должна предоставляться дилером при покупке оборудования. Также ее мо

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



