[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Поломоечная машина с местом оператора Bennett Hussar H120-75R Pro
Что это за модель и для каких задач

Hussar H120-75R Pro — компактная райдерная поломоечная машина среднего класса производительности с двухвальной цилиндрической (роликовой) щеточной декой. Форм-фактор «с местом оператора», привод на переднее колесо и малый радиус разворота позволяют эффективно работать в узких проходах и вокруг препятствий. Цилиндрическая дека одновременно моет и «подметает» мелкий мусор в грязесборный лоток — за счёт этого часто отпадает потребность в предварительном подметании и снижается риск засоров на сгонной балке.

Ключевые технические параметры

· Источник питания: 24 В, гелевые АКБ типовой автономный цикл ≈ 4 ч.

· Щёточный узел: 2 × цилиндрические щётки длиной 685 мм; скорость вращения ≈ 660 об/мин; прижим порядка 45 г/см².

· Рабочая ширина (полоса очистки): ≈ 1370 мм; ширина всасывающей балки: ≈ 1100 мм.

· Бак чистой/грязной воды: 120/130 л.

· Скорость движения (макс.): до 6 км/ч; номинальная теоретическая производительность: до 4500 м²/ч.

· Габариты/вес: ≈ 1560 × 870 × 1320 мм, ≈ 380 кг; радиус разворота ~0,87 м.

· Уровень шума: ≈ 68 дБ.

Обоснование стоимости

Цена на российском рынке для комплектации с гелевыми АКБ и ЗУ — порядка 1,06–1,12 млн ₽ (по данным крупных дистрибьюторов). В цену входит батарейный комплект, зарядное, пара роликовых щёток и всасывающая балка. Ключевые факторы цены: цилиндрическая дека (моет+собирает мелкий сор → экономия на предуборке), ёмкие баки 120/130 л, тяговый привод, усиленная рама/шасси и низкий шум.

Существенный вклад в TCO даёт химия и аккумуляторы. Для гелевых тяговых АКБ ожидаемая долговечность составляет ~600–700 циклов при корректной эксплуатации/заряде, что соответствует нескольким годам работы в одну смену. Требуется зарядник с корректными режимами для GEL.

Области применения

· Логистика/склады, производственные цехи, паркинги и торгово-офисные центры — где есть швы, шероховатый бетон, локальный мелкий сор. Цилиндрические щётки «вычёсывают» мусор/пыль из пор и швов и подбирают его в лоток, снижая потребность в предварительном подметании.

· Общественные здания, гипермаркеты, автосервисы — комбинированная уборка (подметание+мойка за один проход) повышает реальную производительность объекта.

Какой результат/ценность (количественно)

Производительность. Заявленная теоретическая — до 4500 м²/ч. Для планирования применяют коэффициент использования 0,65–0,75 (манёвр, долив/слив, перемещения). Берём 0,7: ≈ 3150 м²/ч. За один аккумуляторный цикл (~4 ч) — ≈ 12 600 м² фактически убранной площади. Расчёт методически согласуется с подходом ISSA (площадь / производительность).

Сравнение с ручной уборкой. По отраслевым нормам, «влажная/мокрая швабра» даёт ориентировочно 160–350 м²/ч (зависит от препятствий и кратности проходов). Тогда объём 12 600 м² за один цикл машины соответствует 36–63 нормо-часам ручной уборки, т.е. ≈ 4,5–8 человеко-смен (при 8-часовой смене) при сопоставимом качестве.

Экономия на предуборке. За счёт цилиндрической деки часто исключается отдельное подметание: меньше операций/персонала, меньше простоев из-за забитых сквиджей.

Сколько оборудования и людей заменяет

· Вместо двух «пешеходных» машин 55–60 см. Типовые машины этого класса дают 1500–2000 м²/ч теоретически; H120-75R Pro (реально ~3150 м²/ч) закрывает их суммарную нагрузку в большинстве сценариев. (Вывод — инженерная оценка по сопоставлению производительностей; фактические модели уточняются по ТЗ.)

· Вместо связки «подметальная тележка/пылесос + пешеходная поломойка». Цилиндрическая дека убирает мелкий сор в лоток во время мойки — нет отдельного этапа подметания.

· Эквивалент по персоналу за один цикл (≈ 4 ч): ~4,5–8 уборщиков при ручной технологии мокрой/влажной уборки (см. расчёт выше).

Обучение персонала

Панель управления предельно упрощена: замок, счётчик моточасов, переключатель направления, свет; включение турбины и щёток — автоматически при опускании узлов. На практике оператор с базовым инструктажом выходит на смену в тот же день; смена оператора не требует длительного переобучения.

Конструкция и комплектация

· Шасси/привод. Райдер, привод на переднее колесо, электромотор движения, стояночный тормоз; радиус разворота ~0,87 м.

· Дека. Две цилиндрические щётки 685 мм, скор. ~660 об/мин, грязесборный лоток.

· Гидроузлы. Сгонная балка ~1100 мм; фильтр чистой воды, крупная горловина и сервисное окно бака грязной воды.

· Электрика. 24 В гелевые АКБ + штатное ЗУ 24 В в комплекте; свет/маячок/звуковой сигнал.

· Что в базе. Машина, 2 роликовые щётки, всасывающая балка, комплект АКБ, ЗУ.

Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменные операции: слив/промывка бака грязной воды и фильтра, промывка балок/щёток, контроль уровня и состояния сквиджей, полная зарядка АКБ. Ряд общих требований (темп. эксплуатации 0…+40 °С, хранение –25…+55 °С, запрет на сбор ЛВЖ и т.п.) типичны для серии Hussar.

Расходники и ЗИП:
· Роликовые щётки 685 мм (жёсткость по покрытию),

· лезвия сгонной балки,

· уплотнения/фильтры,

· предохранители/щётки двигателей (по регламенту),

· химия для полов (pH и дозировки — по паспорту покрытия).

АКБ (GEL): держать заряд ниже глубокой разрядки, использовать зарядники с корректной программой для GEL, током 9–20 А (24 В), не ставить на подзаряд «вхолостую». Ожидаемая долговечность при корректной эксплуатации — ~600–700 циклов.

ТО/сервис по трудоёмкости:
· Ежесменное — 10–20 мин (промывка баков/балки/фильтра, визуальный осмотр).

· Еженедельно — проверка крепежа, натяжения ремней щёточного узла (если применимо), очистка лотка мусора.

· Ежеквартально — диагностика АКБ и зарядной цепи, износ щёток/резин, герметичность патрубков (по фактической наработке).
(Подробный регламент — по сервисной карте поставщика.)

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: поломоечная машина райдерная, цилиндрическая дека (роликовые щётки).

· Модель: Bennett Hussar H120-75R Pro.

· Питание: 24 В, гелевые АКБ ЗУ 24 В в комплекте.

· Бак, л: 120/130 (чистая/грязная вода).

· Щётки: 2 × роликовые 685 мм, ~660 об/мин, прижим ок. 45 г/см².

· Рабочая ширина: ≈ 1370 мм; балка: ≈ 1100 мм.

· Производительность теоретическая: до 4500 м²/ч; скорость хода: до 6 км/ч.

· Радиус разворота: ≈ 0,87 м.

· Уровень шума: ≈ 68 дБ.

· Габариты/вес: ≈ 1560 × 870 × 1320 мм / ≈ 380 кг.

· Комплектация: машина, 2 роликовые щётки, всасывающая балка, комплект АКБ, ЗУ 24 В.

 Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



