## Подметальная машина Bennett Tornado 700bd (с гелевыми АКБ 226 а/ч)

## Что это за модель и для каких задач

Bennett Tornado 700BD — аккумуляторная подметально-всасывающая машина с местом оператора для сухой уборки крупных площадей внутри и снаружи помещений. Схема уборки: 2 боковые дисковые щётки выметают мусор к центру → центральная роликовая (валиковая) щётка и всасывающий тракт подают его в бункер 90 л; пылевоздушный поток проходит через блок фильтрации для удержания мелкой пыли. Машина рассчитана на длительную автономную работу (до ≈4 часов) от тяговых гелевых АКБ 226 А·ч и подходит для ТРЦ, логцентров, производств, парковок, терминалов.

# Ключевые технические параметры (свод по проверенным источникам)

- Тип/шасси: райдер (с сиденьем), электропривод, 24 В.

- Рабочая ширина: 1200 мм (2 боковые щётки + центральная).

- Производительность теоретическая: до 6600 м²/ч.

- Бункер (контейнер) мусора: 90 л.

- Питание/АКБ: 24 В, гелевые 226 А·ч (C5); заявленное время работы до 4 ч.

- Уровень шума: ≈68 дБ(А).

- Макс. преодолеваемый уклон: до 15 %.

- Габариты (Д×Ш×В): 1650×945×1650 мм; масса ≈220 кг.

- Количество щёток: 3 (2×дисковые + 1×центральная роликовая).

- Фильтрация пыли: картриджная/панельная (указано у дилеров; тип — в зависимости от партии).

Примечание по терминологии и комплектациям: в русскоязычных карточках модель именуют «подметальная» или «подметально-всасывающая»; по факту у Tornado 700BD задействованы и механическое подметание, и вакуумное втягивание мелкой пыли через фильтр. Комплектация боковыми щётками и тип фильтроэлемента могут отличаться по партиям — фиксируйте это в счёте/Договоре.

# Обоснование стоимости (TCO)

- Долгая автономность: связка 24 В + гелевые АКБ 226 А·ч даёт до ≈4 ч непрерывной работы — меньше технологических остановок и выше суточная выработка.

- Высокая производительность: 1200 мм полоса + бункер 90 л → меньше ходок на выгрузку при площадной уборке, особенно на складах и парковках.

- Эксплуатационная простота: райдер, интуитивная панель, невысокий шум (~68 дБ(А)) — можно работать в дневные часы без претензий от арендаторов/посетителей.

- Сервис и расходники: боковые щётки и центральная валиковая — типоразмеры массовые; фильтроэлементы доступны через дилеров Bennett в РФ/КЗ.

# Области применения

- Ритейл/ТРЦ, парковки ТЦ — проходы, паркинги, прилегающие территории. Низкий шум и отсутствие выхлопов позволяют работать рядом с потоком людей.

- Склад/логистика, производственные цеха — сбор пыли, песка, сыпучих фракций, стружки/крошки (с учётом требований охраны труда к горючей пыли).

- Территории бизнес-центров/кампусов — автодороги, тротуары, открытые площадки.

# Результат/ценность — количественно

Базовый расчёт для Tornado 700BD:

- Теоретическая производительность: ~6600 м²/ч. Реалистично берём коэффициент 0,6–0,7 → ≈4000–4600 м²/ч по маршруту. За 4 ч автономной работы — ≈16 000–18 000 м² одной машиной без подзарядки.

- Сравнение с ручной технологией (метла/скребок/тачка): 400–700 м²/ч на оператора против 4000–4600 м²/ч → ускорение в 6–10 раз на ровных покрытиях. (Типовой производственный норматив и ширина захвата машины.)

- Экономия трудозатрат на объекте 10 000 м²/день: ручной способ ≈15–20 ч; Tornado 700BD — ~2,2–2,5 ч. Экономия ~13–18 чел-час/день (≈300–400 чел-час/мес при 22 сменах).

- Качество: за счёт всасывания после вальца уменьшаются пылевые шлейфы, а бункер 90 л сокращает перерывы на выгрузку.

# Чем заменяет и сколько рабочих экономит

- Заменяет связку «ручная подметка + промышленный пылеводосос/воздуходув + тележка для мусора» на один замкнутый цикл машины.

- На ежедневных площадях 8–18 тыс. м² один оператор на Tornado 700BD выполняет объём 2–4 работников ручным способом при сопоставимом качестве → экономия ~1–3 чел.-ед. на смену (зависит от засорённости, геометрии и логистики выгрузок). Основание — кратный рост производительности и уменьшение количества проходов/переносов.

# Обучение персонала

- Органы управления простые (ключ/старт, подъём/опускание щёток, включение боковых щёток, привод, свет/сигнал).

- Первичное обучение: 30–60 мин + 1–2 ч наставничества на маршруте (настройки давления на щётки, частота выгрузки, контроль фильтра, поведение на уклонах до 15 %).

# Конструкция и комплектация

- Щёточный узел: 2×дисковые боковые щётки + 1×центральная роликовая (тандем «подметание → подача → всасывание»).

- Фильтрация: сухая, с встряхиванием (реализация зависит от партии; уточнять тип фильтра).

- Бункер: 90 л, доступ для выгрузки быстродействующий.

- Электрика/аккумуляторы: 24 В, гелевые 226 А·ч (C5); заявлено до 4 ч автономной работы. Зарядное — как правило, отдельный ЗУ HF; on-board — опционально по поставке.

- Шасси/эргономика: райдер с креслом оператора, компактная база 1650×945 мм для узких проходов; круговая обзорность, низкий шум ≈68 дБ(А).

# Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменные операции:

- Проверка уровня заряда, визуальный осмотр, очистка бункера, опрессовка/встряхивание фильтра, удаление намоток с валиковой щётки и боковых дисков.

- Контроль «золотого правила»: не превышать уклон 15 % под нагрузкой; выгрузка бункера до переполнения — стабильнее всасывание.

Расходники:

- Боковые дисковые щётки (PPL/микс, по покрытию), центральная валиковая щётка (PPL; доступен «жёсткий» вариант для песка/щебня), пылевой фильтр (панель/картридж), ремни/скребки. Номенклатура доступна у дилеров Bennett (арт. BNT93020).

Плановое ТО:

- Очистка/замена фильтра по перепаду давления/ресурсу, ревизия привода щёток, проверка тяговых АКБ (клеммы, режим зарядки), сервис колёс/подшипников щёточных узлов. Раз в 6–12 мес — проверка износа щёток и корректировка прижима.

# Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Тип: подметально-всасывающая машина с местом оператора (райдер), аккумуляторная.

- Модель: Bennett Tornado 700BD, артикул BNT93020.

- Питание/АКБ: 24 В, гелевые 226 А·ч (C5), время работы до 4 ч.

- Рабочая ширина: 1200 мм (2 боковые дисковые + центральная роликовая).

- Производительность теоретическая: до 6600 м²/ч.

- Бункер: 90 л; фильтрация пыли — сухая, съёмный фильтроэлемент.

- Уровень шума: ≈68 дБ(А).

- Макс. уклон: до 15 %.

- Габариты/вес: 1650×945×1650 мм, ≈220 кг.

- Комплектация: машина, 2 боковые щётки, центральная валиковая щётка, АКБ 226 А·ч, ЗУ (по счёту), руководства.

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.