[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Поломоечная машина с местом оператора Bennett Ranger R660B 

Что это за модель и для каких задач

Bennett Ranger R660B — компактная ездаемая аккумуляторная поломоечная машина с двумя дисковыми щётками и рабочей шириной 660 мм. Форм-фактор «ride-on» даёт высокую сменную выработку при минимальной утомляемости оператора, что важно на средних и крупных объектах: ритейл и ТРЦ, склады и цеха, паркинги, транспортные узлы, образовательные и медицинские учреждения. Машина рассчитана на регулярную и генеральную уборку, уверенно работает в проходах от 1,6 м и быстрее «закрывает» длинные галереи за счёт стабильной скорости движения и широкой балки водосбора.



Ключевые технические параметры

· Тип: ездаемая, с сиденьем оператора; тяговый привод.

· Рабочая ширина (щётки): 660 мм (2×Ø340 мм).

· Ширина водосборной балки: 900 мм.

· Скорость вращения щёток: ≈180 об/мин.

· Давление щёток: 30–60 кг (регулируемое).

· Производительность теоретическая: ≈3 650 м²/ч.

· Баки (чистая/грязная вода): 70 / 85 л.

· Питание: 24 В; базовая архитектура — 3×8 В 200 А·ч (C5); 

· Двигатели: щётки 2×400 Вт, вакуум 450 Вт, тяга 300 Вт.

· Скорость движения: до 5 км/ч; уровень шума: ≈68 дБ(А).

· Габариты: 1270×1030×665 мм; масса нетто: около 120 кг.



Обоснование стоимости

1. Смена форм-фактора = сменная выработка: посадка оператора и 660-мм зона мойки дают более высокую скорость закрытия площади, чем у пеших машин шириной 50–55 см.

2. Длинный цикл без дозаливов: баки 70/85 л и батарейная группа 24 В снижают частоту перерывов, обеспечивая стабильную производительность по смене.

3. Ресурсные узлы без сложной электроники: простая гидравлика, защищённая вакуумная система, удобные сервисные доступы — ниже риски простоя и стоимость владения.

4. Безопасность эксплуатации: балка 900 мм и стабильный вакуум снижают остаточную влажность, а уровень шума около 68 дБ(А) позволяет работать днём в присутствии людей.



Области применения

· Ритейл, ТРЦ, супермаркеты, галереи — длинные маршруты, уборка в часы работы.

· Склады, цеха, логистика — бетонные и ПВХ-покрытия, где важны скорость и низкая остаточная влажность.

· Паркинги, вокзалы, аэропорты, кампусы — следы шин и разнородная грязь, где важно регулируемое давление щёток и широкая балка.



Какой результат и ценность (количество и масштаб)

· Реалистичная производительность: 60–75% от паспортных 3 650 м²/ч, то есть 2 200–2 740 м²/ч с учётом разворотов и дозаливов. При автономной работе около 3 ч — 6 500–8 200 м² за сессию.

· Качество после одного прохода: балка 900 мм и корректная регулировка сквиджей обеспечивают чистый сухой след, ускоряя ввод зоны в эксплуатацию.



Сколько оборудования и людей заменяет

· Вместо ручной уборки (300–500 м²/ч): рост выработки в 4–9 раз, эквивалент 4–7 уборщиков при равном качестве.

· Вместо пеших 50–55 см: за счёт посадки оператора, большей зоны мойки и скорости — на 25–45% выше сменная производительность и меньше «пустых» проходов.



Насколько легко обучить персонал

Панель управления интуитивна, крупные заливные и сливные узлы, простая регулировка подачи воды и подъёма узлов, понятные символы. Посадка оператора снижает требования к физической нагрузке и делает качество стабильным между сменами. Базовый инструктаж занимает минимум времени.



Конструкция и комплектация

· Щёточный узел: 2×диск Ø340 мм, ~180 об/мин, прижим 30–60 кг (регулируется).

· Водосбор: балка 900 мм, вакуум 450 Вт, регулируется наклон и высота сквиджей.

· Электрика и тяга: 24 В, тяговый мотор 300 Вт, допустимый уклон до 8%.

· АКБ


Эксплуатация, расходники и сервис

Расходники: дисковые щётки Ø340 мм (нейлон/PPL), падодержатели и пада (medium/strong/finish), резины балки 900 мм, фильтры, сетки, сливные и вакуумные шланги.

Практика смены:
· Запас 70/85 л обеспечивает 25–45 мин непрерывной мойки.

· Для поддерживающей уборки увеличивается скорость и снижается расход, для генеральной — наоборот.

· заряжать полностью в ночной цикл.

Сервис после смены: промывка бака, фильтров, резин балки, слив воды, просушка, постановка на заряд. Периодически — контроль состояния щёток и падов, регулировка балки.



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Модель: Bennett Ranger R660B, ездаемая, с тяговым приводом.

· Рабочая ширина / балка: 660 мм / 900 мм.

· Щётки: 2×Ø340 мм, ~180 об/мин; моторы щёток 2×400 Вт.

· Производительность теоретическая: ~3 650 м²/ч.

· Баки: 70 / 85 л (чистая/грязная).

· Питание: 24 В

· Уровень шума: ~68 дБ(А); скорость движения до 5 км/ч; уклон до 8%.

· Габариты/масса: 1270×1030×665 мм, масса около 120 кг.



Часто задаваемые вопросы

Можно ли литий вместо геля?
Да, у модели есть литиевые комплектации (100–150 А·ч). Преимущества — меньшая масса, стабильное напряжение и быстрый заряд.

Сколько реально убирает за смену?
Около 60–75% от теории, то есть 2 200–2 740 м²/ч. При 3 ч автономности — 6 500–8 200 м².

Подходит ли для дневной уборки при посетителях?
Да, уровень шума около 68 дБ(А) и качественное водоснятие позволяют безопасно убирать днём.

Какие расходники держать в резерве?
Комплект резин балки (900 мм), 1–2 комплекта щёток Ø340 мм, набор падов, фильтры, сетки, сливные и вакуумные шланги.

Начало формы

Конец формы

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



