[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

АBennett Smart S510bt PRO (с гелевыми АКБ 113 а/ч)
Что это за оборудование и для каких задач

Bennett Smart S510bt PRO — аккумуляторная поломоечная машина с приводом на колёса (traction), дисковая, со щёткой Ø510 мм и задней балкой-водосгоном 800 мм. Версия PRO в «умной» линейке ориентирована на энергосбережение и работу в присутствии людей (Eco-режим, мягкий пуск), а привод хода обеспечивает стабильную траекторию и равномерную скорость на длинных маршрутах и при полном баке.

Ключевые технические параметры

· Рабочая зона: щётка 510 мм; балка-водосгон 800 мм.

· Производительность теоретическая: 1 750–1 950 м²/ч (по карточкам S510BT).

· Баки: чистая/грязная вода 50/60 л.

· Скорость щётки / прижим: ~150 об/мин / ~25 кг.

· Всасывание: разрежение порядка ~110 мбар; балка 800 мм.

· Питание/АКБ: 24 В; 2×12 В гелевые 113 А·ч (C5); ориентир автономности ~3–3,5 ч.

· Габариты/масса (ориентир): ~1240×540×1030 мм; «сухая» масса ~85 кг.

· Функции PRO: энергосберегающие режимы (Eco), soft-start узлов, акцент на снижении шума.

Обоснование стоимости

1. Стабильная выработка + автономность. Пакет баков 50/60 л и АКБ 113 А·ч дают длинные непрерывные циклы без дозаправок/дозарядов на зонах со смешанными покрытиями и длинными коридорами.

2. Качество с первого прохода. Прижим ~25 кг и балка 800 мм снижают остаточную влагу и потребность в «допротирке» вручную.

3. Низкий TCO. Простая и доступная механика щёточного узла/сквиззи, стандартные расходники Ø510 мм (20") и резинки балки → быстрый сервис и умеренная стоимость владения.

Области применения

· Ритейл, ТЦ, DIY-форматы: проходы, кассы, зоны food-court (ночь/день в Eco).

· Офисы/БЦ и логистика: длинные прямолинейные участки, где важна тяга и темп.

· Производственные/образовательные/медицинские объекты: регулярная мойка твёрдых покрытий с быстрым сбором влаги.

Результат/ценность (количественно)

· Реальная производительность. От теории 1 750–1 950 м²/ч берём 65–70 % → ~1 150–1 300 м²/ч одним оператором. За один заряд (~3–3,5 ч) — ~3 500–4 500 м² при умеренной подаче раствора. Привод хода удерживает скорость и темп на заполненных баках.

· Качество. Прижим ~25 кг + линейная балка 800 мм дают низкую остаточную влажность, сокращая риски скольжения и пост-влажной уборки.

Чем заменяет ручной труд и экономия по труду

· Ручная уборка шваброй: ~250–300 м²/ч на твёрдых полах.

· S510bt PRO: ~1 150–1 300 м²/ч → в 4–5 раз быстрее.

· Пример — участок 4 000 м²:

· Ручная уборка: 14–16 ч (2 смены по 1 чел. либо 2–3 чел./смена).

· S510bt PRO: ~3,2–3,5 ч одним оператором.
Экономия: ~10–12 чел-ч/день при том же качестве → ~220–260 чел-ч/мес (22 смены).

Обучение персонала

Панель с пиктограммами, раздельные клавиши щётка/вакуум/подача, «бак-в-баке», регулировка скорости тягой; типовой ввод в эксплуатацию (сборка, проверка узлов, регулировка балки, слив/промывка, заряд/хранение) занимает 30–60 минут на оператора. Доступны русскоязычные материалы по линейке Smart S510.

Конструкция и комплектация

· Дисковая щётка Ø510 мм (совместим падодержатель 20"); балка-водосгон 800 мм с двусторонними резинками.

· Турбина порядка ~110 мбар; задержка включения всасывания («сухой старт») встречается в поставках.

· Баки 50/60 л с широкими люками; прозрачные шланги контроля потока.

· Привод хода: колесный, переменная скорость; удобен на длинных маршрутах и пандусах малой крутизны.

· Комплект 113 А·ч (C5): 2×12 В гелевые АКБ и внешнее ЗУ 24 В — в типовых комплектациях «под ключ».

Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменно: слив/промывка бака грязной воды и фильтра, протирка сквиджей, ополаскивание щётки/пада, долив раствора; заряд до 100 %. Гелевые АКБ хранить заряженными, избегать глубоких разрядов.
Расходники: щётка Ø510 мм, пады 20" под задачу (Strip/Medium/Polish), резинки балки 800 мм, фильтры/уплотнения.
Планово: контроль щёточного узла/балки, шлангов/клемм АКБ, тест ёмкости раз в 6–12 мес., обновление резинок по износу. В РЭ есть взрыв-схемы и перечни ЗИП.

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: аккумуляторная поломоечная машина, самоходная (с приводом хода), дисковая.

· Ширина щётки / балки: 510 мм / 800 мм.

· Производительность теоретическая: 1 750–1 950 м²/ч.

· Баки (чист/грязь): 50 / 60 л.

· Скорость щётки / прижим: ~150 об/мин / ~25 кг.

· Вакуум/балка: ~110 мбар / 800 мм.

· Питание/АКБ: 24 В; 2×12 В гелевые, 113 А·ч (C5); работа ~3–3,5 ч.

· Габариты/масса: ~1240×540×1030 мм; «сухая» ~85 кг.

Часто задаваемые вопросы

1) Чем S510bt PRO отличается от S510b PRO и S510BT Basic?
Главное — наличие привода на колёса (vs. S510b) и «умные» режимы PRO (Eco/soft-start). По рабочим размерам и бакам — близкие параметры.

2) Какая реальная выработка за один заряд с 113 А·ч?
В типичных режимах ~3 500–4 500 м², зависит от дозировки раствора, покрытия и квалификации оператора.

3) Можно ли перейти на Li-ion?
Для линейки Smart S510 доступны литиевые батареи (60/80/100 А·ч); потребуется совместимое ЗУ и учёт массы/баланса.

4) Подходит ли для уклонов/рамп?
Машина рассчитана на ровные полы; уклоны допустимы кратковременно и с малой крутизной. Для постоянной работы на уклонах — рассмотреть райдер/модель с большей тягой.

5) Какие моющие средства использовать?
Низкопенные нейтральные/слабощёлочные составы для поломоечных машин; избегать пенообразователей — снижают ресурс турбины. Подробности — в руководстве.

Конец формы

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



