[image: image1.png]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС DUSTINTANK DWAL 3050T HEPA
Что это за модель и для каких задач
Dustintank DWAL 3050T HEPA — это промышленный трёхфазный пылесос для сбора сухих материалов и, по техническому листу модели, жидкой грязи. Он рассчитан на тяжёлый режим эксплуатации, включая длительную непрерывную работу, и относится к классу машин, которые ставят не для эпизодической уборки, а для постоянной работы на производстве, в мастерских и рядом с технологическим оборудованием.

Практически это машина для участков, где важны одновременно три вещи: стабильная тяга, высокая степень фильтрации и минимальные остановки на обслуживание фильтра. За счёт асинхронного двигателя, вихревой турбины и автоматической очистки фильтра модель особенно уместна там, где идёт длительное всасывание мелкой пыли и пылесос может работать в связке с производственным оборудованием.



Ключевые технические параметры
Энергетика и привод
· Мощность: 3,0 кВт
· Подключение: 400V + 230V, 50/60 Hz
· Тип двигателя: асинхронный
· Тип вакуумного агрегата: вихревая турбина
· Режим работы: непрерывный, до 24 часов в сутки
Рабочие характеристики
· Воздушный поток: 320 м³/ч
· Разрежение номинальное: 260 мбар
· Разрежение максимальное: 320 мбар
· Объём бака: 50 л
· Входной патрубок: 60 мм
· Габариты: 80 × 60 × 152 см
· Масса: 105 кг
Фильтрация
· Класс фильтрации: H
· Тонкость фильтрации: в техлисте указано H14, а в маркировке модели — H (0,18 мкм)
· Площадь фильтра: 30 000 см²
· HEPA-фильтр установлен в стандартной комплектации
· Эффективность фильтрации в техлисте заявлена как 99,995% пыли
Очистка фильтра
· Система очистки: автоматическая
· Принцип: импульсная продувка воздухом
· Цикл очистки: каждые 3 минуты
· Очистка каждого фильтра: поочерёдно, в течение 1,5 секунд
· Дополнительный компрессор не требуется
Дополнительные особенности
· Розетки для электроинструмента нет
· Конструкция рамы металлическая, бак быстросъёмный, возможна опция бака из нержавеющей стали



Обоснование стоимости
Цена этой модели относится уже не к мобильным строительным пылесосам бытового уровня, а к промышленным машинам с непрерывным режимом, трёхфазным приводом и HEPA-фильтрацией высокого класса. Основную стоимость здесь формируют двигатель промышленного типа, вихревая турбина, большой фильтрующий блок на 30 000 см² и полноценная автоматическая очистка фильтра без внешнего компрессора.

С инженерной точки зрения модель оправдана там, где обычный однофазный пылесос быстро теряет тягу, требует частой ручной очистки и не даёт нужного уровня очистки выхлопного воздуха. Именно сочетание непрерывной работы, HEPA-фильтрации и автоматического восстановления пропускной способности фильтра объясняет, почему эта машина стоит заметно дороже базовых промышленных моделей.



Области применения
DWAL 3050T HEPA логично использовать на производственных участках, в машиностроении, металлообработке, при обслуживании упаковочных линий, в мастерских, на объектах с повышенными требованиями к чистоте воздуха, а также там, где пылесос подключают к технологическому оборудованию или эксплуатируют подолгу в течение смены.

Отдельно модель интересна там, где требуется возвращать очищенный воздух обратно в помещение. За счёт HEPA-фильтрации выхлопной воздух может отводиться практически без пыли непосредственно внутрь помещения. Это особенно важно на закрытых участках, где нежелательно вторичное запыление.



Какой результат / ценность даёт машина
Стабильная работа при длительной нагрузке
Модель рассчитана на непрерывное использование до 24 часов в сутки. Это означает, что пылесос пригоден не только для уборки «по окончании смены», но и для длительной производственной работы рядом с оборудованием.

Высокий уровень фильтрации
Стандартный HEPA-фильтр и класс H делают модель подходящей для очень мелкой пыли. Практическая ценность в том, что загрязнение не просто собирается в бак, но и не возвращается обратно в рабочую зону через выхлоп.

Минимизация простоев на очистку
Автоматическая импульсная очистка фильтра поддерживает стабильный уровень всасывания и снижает необходимость вмешательства оператора. Это особенно важно на длинных циклах уборки или при подключении к оборудованию, которое нельзя часто останавливать.

Снижение вторичного запыления
За счёт циклонического кожуха перед фильтром и высокой эффективности HEPA-секции уменьшается нагрузка на фильтр и повышается качество очистки воздуха. На практике это даёт более чистую рабочую среду и меньше оседающей пыли на оборудовании и поверхностях.



Какое количество оборудования он заменяет и насколько снижает трудозатраты
Корректнее говорить не о прямой замене людей, а о сокращении числа операций и консолидации задач в одной машине.

Что он может заменить
На практике DWAL 3050T HEPA способен заменить:

· один обычный промышленный пылесос без HEPA и без автоочистки;

· часть ручной уборки щёткой и совком;

· менее подходящие решения, где требуется отдельно мощный пылесос и отдельно оборудование с более высокой степенью фильтрации.

Это инженерная оценка по классу машины и её конструкции, а не паспортная цифра производителя. Она наиболее справедлива для участков с длительным образованием мелкой пыли.

Экономия времени
Основная экономия времени достигается за счёт трёх факторов: непрерывной работы, автоматической очистки фильтра и большого фильтрующего ресурса. На реальном участке это обычно выражается в заметном снижении остановок на обслуживание и меньшей доле повторной уборки из-за вторичного запыления. Это уже экспертная эксплуатационная оценка на основе заявленных характеристик.

По персоналу
Один оператор с такой машиной способен обслуживать участок быстрее и стабильнее, чем при ручной уборке либо при использовании менее производительного пылесоса. Но корректно говорить именно о росте производительности труда и снижении вспомогательных операций, а не о формальной замене штатных единиц.



Насколько легко обучить персонал
По уровню сложности модель относится к среднему классу. Органы управления несложные, но оператор должен понимать особенности трёхфазного подключения, контроля фильтрации и правил выгрузки содержимого бака. Сама система очистки фильтра здесь облегчает работу, потому что не требует постоянного ручного вмешательства.

Для персонала с опытом работы на промышленной технике обучение обычно быстрое. Базово нужно освоить подключение, порядок запуска, контроль состояния фильтрующей системы, опорожнение бака и проверку аксессуаров. За счёт автоматической очистки модель проще в ежедневной эксплуатации, чем машины с частой ручной очисткой фильтра.



Конструкция и комплектация
Конструкция
Пылесос имеет металлическую раму с антикоррозионным покрытием, установленную на прочных колёсах. На раме предусмотрен ящик для аксессуаров. Бак быстросъёмный, установлен на четырёх колёсах, а поручень используется для перемещения и опустошения. Дополнительно производитель допускает оснащение бака исполнением из нержавеющей стали.

Фильтрующий узел
Фильтры закрыты специальным кожухом с циклоническим эффектом. Это решение уменьшает прямое попадание материала на фильтры и повышает эффективность всасывания. HEPA-фильтр установлен штатно.

Комплектация
В открытых источниках по этой позиции подробно описаны прежде всего сама машина и её конструкция. Полный перечень аксессуаров лучше уточнять у поставщика по конкретной поставке, но наличие штатного места для их размещения указано в техлисте.



Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
Для стабильной работы важны:

· контроль заполнения бака;

· проверка герметичности шлангов и патрубков;

· контроль состояния фильтров;

· соблюдение параметров подключения к сети;

· регулярная общая проверка узлов, несмотря на автоматическую очистку.

Эти требования следуют из конструкции машины и режима непрерывной работы.

Расходники
К основным расходным позициям относятся:

· HEPA-фильтр;

· основные фильтрующие элементы;

· шланги и аксессуары;

· уплотнения;

· при необходимости бак или отдельные его элементы в другой конфигурации.

Это следует из технического листа модели и конструкции фильтрующей системы.

Сервис
Сервисная дисциплина особенно важна из-за непрерывного режима эксплуатации. Машина рассчитана на длительную работу, но сохранение производительности зависит от состояния фильтров, турбины, патрубков и системы автоматической очистки.



Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
Наименование: промышленный пылесос Dustintank DWAL 3050T HEPA.

Назначение: сбор сухих материалов; по техническому листу — сухой и жидкой грязи.

Питание: 400V + 230V, 50/60 Hz.

Мощность: 3,0 кВт.

Воздушный поток: 320 м³/ч.

Разрежение номинальное: 260 мбар.

Разрежение максимальное: 320 мбар.

Площадь фильтра: 30 000 см².

Класс фильтрации: H; HEPA H14 в стандартной комплектации.

Система очистки фильтра: автоматическая, импульсная.

Входной патрубок: 60 мм.

Объём бака: 50 л.

Габариты: 80 × 60 × 152 см.

Вес: 105 кг.

Розетка для электроинструмента: нет.



Часто задаваемые вопросы
Подходит ли для непрерывной работы?
Да. В техническом листе прямо указано, что вакуумный агрегат разработан для непрерывного использования до 24 часов в сутки.

Есть ли HEPA-фильтр в базе?
Да. HEPA-фильтр установлен в стандартной комплектации.

Какой класс фильтрации?
В маркировке указана фильтрация класса H, а в описании фильтра — HEPA H14. Также заявлена эффективность 99,995% по пыли.

Есть ли автоматическая очистка фильтра?
Да. Используется автоматическая импульсная система, работающая циклически без дополнительного компрессора.

Можно ли подключать электроинструмент напрямую в розетку пылесоса?
Нет. У модели розетки для электроинструмента нет.

Для каких задач он избыточен?
Для бытовой уборки, нерегулярного использования и небольших помещений без серьёзной пылевой нагрузки модель обычно избыточна по классу, габаритам и стоимости.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



