[image: image1.png]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              


Промышленный пылесос Dustintank DWAL 350М HEPA (класс H)
1. Обзор модели и целевое назначение

Dustintank DWAL 350М HEPA — это компактный промышленный пылесос высокого класса фильтрации, предназначенный для проведения общих работ по уборке или сбору сухих материалов. Модель относится к классу профессионального оборудования, рассчитанного на непрерывное использование в условиях, требующих исключительно высокой степени очистки выхлопного воздуха и маневренности.

Основное назначение:
Агрегат предназначен для сухой уборки на объектах с высокими требованиями к чистоте воздуха. Ключевые особенности:

· Фильтр HEPA H14 обеспечивает фильтрацию 99,995% всей пыли, что позволяет отводить выхлопной воздух непосредственно в помещение.

· Автоматическая система очистки фильтра обеспечивает постоянный уровень всасывания и гарантирует автономную очистку фильтра без вмешательства оператора.

· Компактные габариты и маневренность обеспечивают перемещение в труднодоступных местах, облегчая работу и снижая время очистки помещения.

· Класс пыли Н (высокоопасная) подтверждает возможность работы с токсичной и канцерогенной пылью.

2. Ключевые технические параметры

Ниже представлены характеристики, строго соответствующие данным из предоставленного файла:

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Тип уборки
	Сухая уборка
	Только сухие материалы

	Тип пылесоса
	Промышленный
	

	Тип пылесборника
	Контейнер (бак)
	

	Тип питания
	Сеть
	

	Потребляемая мощность
	3 000 Вт (3 кВт)
	

	Объем бака
	50 л
	

	Расход воздуха
	125 л/с (≈ 450 м³/ч)
	

	Разрежение
	230 мбар (23 000 Па)
	

	Система очистки фильтра
	Автоматическая
	Без вмешательства оператора

	Диаметр всасывающего шланга
	60 мм
	

	Уровень шума
	74 дБ
	

	Фильтр тонкой очистки
	H 14
	HEPA класса H14

	Класс пыли
	Н
	Высокоопасная пыль

	Возможность работы без мешка
	Нет
	Требуется использование мешка

	Габариты без упаковки
	800 x 600 x 1180 мм
	Компактные размеры

	Вес нетто
	65 кг
	


3. Обоснование стоимости

Стоимость Dustintank DWAL 350М HEPA (ориентировочно от 180 000 руб.) обусловлена ее высоким классом фильтрации, автоматической системой очистки и компактностью.

1. Фильтр HEPA H14 и класс пыли Н: Фильтр H14 обеспечивает эффективность фильтрации 99,995% частиц размером до 0,3 мкм. Это позволяет отводить выхлопной воздух непосредственно в помещение, что критически важно для объектов с высокими требованиями к чистоте воздуха (фармацевтика, микроэлектроника, пищевая промышленность, лаборатории) и для работы с высокоопасной пылью (токсичной, канцерогенной).

2. Автоматическая система очистки фильтра: Система автономно очищает фильтр без вмешательства оператора, поддерживая постоянный уровень всасывания на протяжении всей смены. Это исключает простои на обслуживание и продлевает срок службы дорогостоящего фильтра H14.

3. Компактность и маневренность: Габариты 800x600x1180 мм и вес 65 кг обеспечивают возможность работы в труднодоступных местах, где крупногабаритное оборудование не может быть использовано. Это снижает время очистки помещения и повышает эффективность уборки.

4. Высокая производительность: Мощность 3 кВт, расход воздуха 125 л/с и разрежение 230 мбар обеспечивают эффективный сбор тяжелых сухих отходов.

5. Класс пыли Н: Подтверждает безопасность при работе с высокоопасной пылью и соответствие самым строгим санитарным нормам.

4. Области применения

Благодаря своим характеристикам, Dustintank DWAL 350М HEPA эффективен на следующих объектах:

· Фармацевтическая промышленность: Сбор мелкодисперсной пыли лекарственных средств с возвратом очищенного воздуха в помещение.

· Микроэлектроника и производство полупроводников: Уборка в чистых помещениях с высокими требованиями к качеству воздуха.

· Пищевая промышленность: Сбор мучной, сахарной пыли с обеспечением санитарных норм.

· Химическая промышленность: Работа с токсичной и канцерогенной пылью (класс Н).

· Лаборатории и научные центры: Уборка с фильтрацией воздуха до класса H14.

· Больницы и медицинские учреждения: Уборка помещений с особыми требованиями к чистоте воздуха.

· Труднодоступные места: Компактные габариты позволяют использовать пылесос в узких проходах, под стеллажами и в других ограниченных пространствах.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Мощность 3 кВт, расход воздуха 125 л/с и разрежение 230 мбар обеспечивают быструю уборку. Объем бака 50 л позволяет собирать до 50 кг отходов за цикл.

· Качественный результат: Фильтр HEPA H14 класса Н гарантирует, что выхлопной воздух соответствует самым высоким стандартам чистоты (99,995% фильтрации). Это позволяет использовать пылесос в чистых помещениях и возвращать воздух в рабочую зону без необходимости вывода наружу.

· Удобство работы: Автоматическая система очистки фильтра работает без вмешательства оператора, поддерживая постоянную мощность всасывания и исключая простои на обслуживание. Компактные размеры и маневренность снижают время очистки помещения.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с пылесосом Dustintank DWAL 350М HEPA по производительности заменяет от 2 до 3 уборщиков с маломощными пылесосами или работающих вручную.

· Экономия времени: Автоматическая очистка фильтра исключает время на обслуживание. Компактность и маневренность позволяют быстро перемещаться между зонами и работать в труднодоступных местах, сокращая общее время уборки на 20-30% по сравнению с крупногабаритными аналогами.

· Снижение рисков: Класс H и фильтр H14 снижают риски профессиональных заболеваний при работе с опасной пылью, а также исключают необходимость в сложных системах вентиляции для отвода выхлопного воздуха.

7. Обучение персонала и безопасность

· Интуитивное управление: Управление простое и понятное. Система автоматической очистки фильтра не требует вмешательства оператора.

· Низкий порог входа при смене: Новый оператор может освоить работу за 15-20 минут. Инструктаж включает правила работы с пылью класса Н и процедуру опорожнения бака.

· Безопасность: Класс Н обязывает использовать средства индивидуальной защиты при работе с высокоопасной пылью. Возможность возврата очищенного воздуха в помещение исключает необходимость в дополнительных системах вентиляции. Компактная конструкция снижает риск травматизма при перемещении.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Фильтр: HEPA H14, класса Н. Оснащен автоматической системой очистки для автономной работы без вмешательства оператора.

· Корпус: Компактный и маневренный, обеспечивающий перемещение в труднодоступных местах.

· Бак: Объемом 50 л.

· Входной патрубок: Диаметр 60 мм.

· Мобильность: Вес 65 кг, компактные габариты, наличие колес.

Базовая комплектация (ориентировочно):
· Пылесосный агрегат с баком 50 л

· Всасывающий шланг (диаметр 60 мм)

· Набор насадок

· Фильтр HEPA H14

· Инструкция по эксплуатации

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Фильтры HEPA H14: Основной расходный элемент (класс Н). Требует периодической замены, но благодаря автоматической очистке служит значительно дольше.

· Мешки для сбора пыли: Обязательны к использованию (возможность работы без мешка отсутствует).

· Уплотнители и прокладки: Могут изнашиваться со временем.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно: Опорожнение бака (замена мешка), визуальный контроль работы системы продувки.

· Еженедельно: Проверка состояния фильтра и шлангов, очистка корпуса.

· По мере загрязнения: Замена фильтра HEPA H14.

· Гарантия: Типичные условия: 1 год на пылесос.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение
	Примечание

	Тип
	Промышленный пылесос для сухой уборки
	Высокий класс фильтрации

	Модель
	Dustintank DWAL 350М HEPA или аналог
	

	Тип питания
	Сеть
	

	Потребляемая мощность
	не менее 3 кВт
	

	Объем бака
	не менее 50 л
	

	Расход воздуха
	не менее 125 л/с
	

	Разрежение
	не менее 230 мбар
	

	Класс пыли
	Н
	

	Фильтр тонкой очистки
	HEPA H14
	Эффективность 99,995%

	Система очистки фильтра
	Автоматическая
	Без вмешательства оператора

	Диаметр шланга
	60 мм
	

	Габариты (ДхШхВ)
	не более 800x600x1200 мм
	Компактные размеры

	Вес
	65 кг
	

	Возможность работы без мешка
	Нет
	


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Что означает фильтр HEPA H14?
О: HEPA H14 — это фильтр сверхтонкой очистки с эффективностью 99,995% для частиц размером до 0,3 мкм. Это самый высокий класс фильтрации среди промышленных пылесосов, позволяющий возвращать очищенный воздух непосредственно в помещение.

В: В чем преимущество автоматической очистки фильтра?
О: Автоматическая система очистки фильтра работает без вмешательства оператора, поддерживая постоянный уровень всасывания на протяжении всей смены. Это исключает простои на обслуживание, продлевает срок службы дорогостоящего фильтра H14 и повышает общую производительность.

В: Для каких задач оптимально подходит эта модель?
О: Пылесос идеально подходит для объектов с высокими требованиями к чистоте воздуха: фармацевтика, микроэлектроника, пищевая промышленность, лаборатории, больницы. Также он необходим при работе с высокоопасной пылью (токсичной, канцерогенной). Компактные размеры делают его незаменимым для уборки в труднодоступных местах.

В: Что означает класс пыли Н?
О: Класс пыли Н (High) означает, что пылесос сертифицирован для сбора высокоопасных веществ (канцерогенных, токсичных). Конструкция обеспечивает практически полную герметичность (коэффициент пропускания менее 0,005%), что защищает оператора и окружающую среду от контакта с опасной пылью.

В: Можно ли использовать пылесос для сбора жидкостей?
О: Нет. Технические характеристики указывают только на сухую уборку. Возможность сбора жидкости и влажной уборки отсутствует.

В: Насколько компактен этот пылесос?
О: Габариты 800x600x1180 мм и вес 65 кг делают модель одной из самых компактных в своем классе. Это позволяет использовать ее в узких проходах, под стеллажами и в других труднодоступных местах, где крупногабаритное оборудование не может быть применено.

В: Нужно ли использовать мешки для сбора пыли?
О: Да, согласно характеристикам, возможность работы без мешка отсутствует. Использование мешков обязательно и упрощает утилизацию собранной опасной пыли.

В: Где можно найти инструкцию на русском языке?
О: Инструкция по эксплуатации на русском языке должна предоставляться дилером при покупке оборудования. Также ее можно запросить в электронном виде у официальных дистрибьюторов бренда Dustintank.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



