[image: image1.png]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              


Промышленный пылесос Dustintank DWSE 350 OIL autostop (класс M)
1. Обзор модели и целевое назначение

Dustintank DWSE 350 OIL autostop — это специализированный промышленный пылесос, предназначенный для проведения общих работ по уборке и сбора таких материалов, как стружка, масло или СОЖ (смазочно-охлаждающие жидкости). Модель относится к классу профессионального оборудования, рассчитанного на непрерывное использование в интенсивных условиях металлообработки и других производств.Основное назначение:
Агрегат предназначен для сбора влажного мусора (тип "сбор влажного мусора" по спецификации), включая смеси стружки с маслами и эмульсиями. Ключевые особенности:

· Патрубок из литого алюминия обеспечивает отделение твердых и жидких материалов без необходимости замены или извлечения фильтра.

· Система autostop — автоматическая остановка всасывания при достижении жидкостью предельного уровня наполнения, что облегчает эксплуатацию и предотвращает перелив.

· Фильтр имеет защитный кожух из нержавеющей стали для долговечности пылесоса.

· Металлическая конструкция с электропроводящим материалом корпуса для отвода статического напряжения.

2. Ключевые технические параметры

Ниже представлены характеристики, строго соответствующие данным из предоставленного файла:

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Тип уборки
	Сбор влажного мусора
	Специализация на жидкостях и стружке

	Тип пылесоса
	Промышленный
	

	Тип пылесборника
	Контейнер (бак)
	

	Тип питания
	Сеть
	

	Потребляемая мощность
	3 600 Вт (3.6 кВт)
	

	Объем бака
	50 л
	

	Расход воздуха
	125 л/с (≈ 450 м³/ч)
	

	Разрежение
	230 мбар (23 000 Па)
	

	Система очистки фильтра
	Полуавтоматическая
	

	Диаметр всасывающего шланга
	60 мм
	

	Возможность сбора жидкости
	Есть
	

	Уровень шума
	74 дБ
	

	Возможность влажной уборки
	Есть
	

	Возможность работы без мешка
	Есть
	

	Габариты без упаковки
	800 x 600 x 1180 мм
	

	Вес нетто
	65 кг
	

	Класс пыли
	M
	Среднеопасная пыль

	Регулировка мощности
	Нет
	


3. Обоснование стоимости

Стоимость Dustintank DWSE 350 OIL autostop (ориентировочно от 150 000 руб.) обусловлена ее специализированной конструкцией, производительностью и дополнительными функциями.

1. Патрубок из литого алюминия для отделения твердых и жидких материалов: Позволяет эффективно разделять стружку и жидкость (масло, СОЖ) без необходимости замены или извлечения фильтра. Это уникальная особенность, упрощающая уборку в металлообработке и продлевающая срок службы фильтра.

2. Система autostop (автоматическая остановка всасывания): При достижении жидкостью предельного уровня наполнения всасывание автоматически прекращается. Это предотвращает перелив, попадание жидкости в двигатель и повреждение оборудования, а также облегчает эксплуатацию.

3. Полуавтоматическая система очистки фильтра: Восстанавливает пропускную способность фильтра без излишних усилий со стороны оператора, прямо во время работы. Это поддерживает высокую мощность всасывания и продлевает срок службы фильтра.

4. Высокая мощность (3.6 кВт) и разрежение (230 мбар): Обеспечивают эффективный сбор тяжелых отходов (стружка, масло, СОЖ) и позволяют работать с длинными шлангами.

5. Прочная металлическая конструкция: Металлический корпус с защитным кожухом фильтра из нержавеющей стали и электропроводящим материалом для отвода статического напряжения обеспечивают износостойкость и безопасность.

6. Большой диаметр шланга (60 мм): Обеспечивает высокую пропускную способность и позволяет собирать крупный мусор без засорения.

7. Класс пыли M: Подтверждает безопасность при работе с умеренно опасной пылью (бетонная, цементная, древесная, кварцевая).

4. Области применения

Благодаря своим характеристикам, Dustintank DWSE 350 OIL autostop эффективен на следующих объектах:

· Металлообрабатывающие производства: Сбор металлической стружки, масел, СОЖ.

· Машиностроение и ремонтные цеха: Уборка производственных зон от смеси стружки и технических жидкостей.

· Автосервисы и автомойки: Сбор отработанных масел, технических жидкостей, песка и пыли.

· Промышленные предприятия: Уборка цехов от различных типов влажных и сухих отходов.

· Предприятия с требованиями по классу M: Объекты, работающие с умеренно опасной пылью.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Мощность 3.6 кВт, расход воздуха 125 л/с и разрежение 230 мбар обеспечивают быструю уборку. Объем бака 50 л позволяет собирать до 50 кг отходов за цикл. Диаметр шланга 60 мм обеспечивает высокую пропускную способность.

· Качественный результат: Патрубок из литого алюминия эффективно отделяет твердые и жидкие материалы, упрощая утилизацию. Полуавтоматическая система очистки фильтра поддерживает стабильно высокую мощность всасывания. Класс пыли M гарантирует безопасность при работе с умеренно опасной пылью.

· Удобство работы: Система autostop предотвращает перелив, снижая риск поломок и упрощая контроль наполнения. Полуавтоматическая очистка фильтра снижает трудозатраты на обслуживание.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с пылесосом Dustintank DWSE 350 OIL autostop по производительности заменяет от 2 до 3 уборщиков с маломощными пылесосами или работающих вручную, особенно при уборке смеси стружки и масел.

· Экономия времени: Очистка поддона станка объемом 40-50 литров занимает 3-5 минут. Ручной способ требует 20-30 минут. Экономия времени на одну операцию составляет 80-85%.

· Снижение простоев: Возможность непрерывного использования, система autostop и быстрая полуавтоматическая очистка фильтра минимизируют простои оборудования.

7. Обучение персонала и безопасность

· Интуитивное управление: Управление простое и понятное. Полуавтоматическая система очистки фильтра активируется простым движением. Система autostop работает автоматически, не требуя вмешательства оператора.

· Низкий порог входа при смене: Новый оператор может освоить работу за 15-20 минут. Инструктаж включает правила работы с маслами и СОЖ, а также процедуру полуавтоматической очистки фильтра.

· Безопасность: Класс M обязывает использовать средства индивидуальной защиты при работе с умеренно опасной пылью. Электропроводящий материал отводит статическое напряжение, снижая риск искрообразования. Система autostop защищает двигатель от попадания жидкости.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Патрубок: Из литого алюминия, для отделения твердых и жидких материалов без замены фильтра.

· Система autostop: Автоматическая остановка всасывания при достижении жидкостью предельного уровня наполнения.

· Корпус: Металлический, с электропроводящим материалом для отвода статического напряжения.

· Защитный кожух фильтра: Из нержавеющей стали.

· Бак: Объемом 50 л.

· Фильтр: Класс M. Оснащен полуавтоматической системой очистки.

· Входной патрубок: Диаметр 60 мм.

· Мобильность: Вес 65 кг, наличие колес.

Базовая комплектация (ориентировочно):
· Пылесосный агрегат с баком 50 л

· Всасывающий шланг (диаметр 60 мм)

· Набор насадок

· Фильтр класса M

· Инструкция по эксплуатации

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Фильтры: Фильтр класса M. Требует периодической замены, но благодаря патрубку-сепаратору и полуавтоматической очистке служит значительно дольше.

· Уплотнители и прокладки: Могут изнашиваться со временем, особенно при работе с маслами.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно: Опорожнение бака, активация полуавтоматической очистки фильтра.

· Еженедельно: Проверка состояния фильтра и шлангов, очистка корпуса.

· По мере загрязнения: Замена фильтра.

· Гарантия: Типичные условия: 1 год на пылесос.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение
	Примечание

	Тип
	Промышленный пылесос для сбора влажного мусора
	С сепаратором для стружки и жидкостей

	Модель
	Dustintank DWSE 350 OIL autostop или аналог
	

	Тип питания
	Сеть
	

	Потребляемая мощность
	не менее 3.6 кВт
	

	Объем бака
	не менее 50 л
	

	Расход воздуха
	не менее 125 л/с
	

	Разрежение
	не менее 230 мбар
	

	Класс пыли
	M
	

	Система очистки фильтра
	Полуавтоматическая
	

	Диаметр шланга
	60 мм
	

	Наличие сепаратора
	Да
	Патрубок из литого алюминия для отделения твердых и жидких материалов

	Система autostop
	Да
	Автоматическая остановка всасывания при переполнении

	Материал корпуса
	Металл, электропроводящий
	

	Вес
	65 кг
	

	Габариты (ДхШхВ)
	800x600x1180 мм
	


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Что означает система autostop?
О: Система autostop автоматически прекращает всасывание при достижении жидкостью предельного уровня наполнения бака. Это предотвращает перелив, попадание жидкости в двигатель и повреждение оборудования. Оператору не нужно постоянно контролировать уровень наполнения.

В: В чем преимущество патрубка из литого алюминия?
О: Этот патрубок выполняет функцию сепаратора: он отделяет твердые материалы (стружка) от жидкостей (масло, СОЖ) непосредственно на входе в пылесос. Это позволяет собирать смешанные отходы без риска засорения фильтра и без необходимости его замены или извлечения для очистки.

В: Для каких задач оптимально подходит эта модель?
О: Пылесос специально разработан для уборки в металлообработке: сбор стружки, масел, СОЖ. Он также эффективен для общих работ по уборке влажного мусора.

В: Что означает класс пыли M?
О: Класс пыли M (среднеопасная) означает, что пылесос сертифицирован для сбора пыли с предельно допустимой концентрацией (ПДК) более 0,1 мг/м³. К нему относятся, например, бетонная, цементная, древесная, кварцевая пыль.

В: Каков диаметр всасывающего шланга?
О: Диаметр всасывающего шланга составляет 60 мм, что обеспечивает высокую пропускную способность и позволяет собирать крупный мусор и стружку без засорения.

В: Чем отличается DWSE 350 OIL autostop от DWSE 350?
О: Основное отличие — наличие системы автоматической остановки всасывания (autostop) при достижении жидкостью предельного уровня наполнения. Это облегчает эксплуатацию и обеспечивает дополнительную защиту двигателя.

В: Где можно найти инструкцию на русском языке?
О: Инструкция по эксплуатации на русском языке должна предоставляться дилером при покупке оборудования. Также ее можно запросить в электронном виде у официальных дистрибьюторов бренда Dustintank.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



