[image: image1.png]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              


Промышленный пылесос Dustintank DWSM 50 Ventury Z22 (пневматический, класс M)
1. Обзор модели и целевое назначение

Dustintank DWSM 50 Ventury Z22 — это промышленный пылесос с пневматическим приводом, предназначенный для проведения общих работ по уборке сухой и жидкой грязи. Модель относится к классу профессионального оборудования, рассчитанного на длительную непрерывную работу (до 24 часов) в условиях, где требуется повышенная безопасность.

Основное назначение:
Агрегат предназначен для сухой и влажной уборки на промышленных объектах. Ключевые особенности:

· Пневматический привод (Ventury): Обеспечивает взрыво- и пожаробезопасность за счет полного отсутствия электрических компонентов.

· Высокое разрежение (350 мбар): Один из лучших показателей в своем классе, позволяющий эффективно собирать тяжелые отходы.

· Полуавтоматическая система очистки фильтра позволяет восстанавливать пропускную способность фильтра без излишних усилий со стороны оператора.

· Металлическая конструкция обеспечивает износостойкость и долговечность.

2. Ключевые технические параметры

Ниже представлены характеристики, строго соответствующие данным из предоставленного файла:

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Тип уборки
	Сухая + сбор влажного мусора
	Комбинированный режим

	Тип пылесоса
	Промышленный
	Пневматический (Ventury)

	Тип пылесборника
	Контейнер (бак)
	

	Тип питания
	Сжатый воздух
	Пневматический привод

	Объем бака
	50 л
	

	Расход воздуха
	105.56 л/с (≈ 380 м³/ч)
	

	Разрежение
	350 мбар (35 000 Па)
	Исключительно высокий показатель

	Система очистки фильтра
	Полуавтоматическая
	

	Диаметр всасывающего шланга
	60 мм
	

	Возможность сбора жидкости
	Есть
	

	Уровень шума
	74 дБ
	

	Возможность влажной уборки
	Есть
	

	Возможность работы без мешка
	Есть
	

	Габариты без упаковки
	600 x 800 x 1500 мм
	

	Вес нетто
	64 кг
	

	Класс пыли
	M
	Среднеопасная пыль

	Регулировка мощности
	Нет
	


3. Обоснование стоимости

Стоимость Dustintank DWSM 50 Ventury Z22 (ориентировочно от 180 000 руб.) обусловлена ее специализированной конструкцией, высокой производительностью и взрывобезопасностью.

1. Пневматический привод (Ventury): Отсутствие электрических компонентов полностью исключает риск искрообразования, что делает пылесос безопасным для использования во взрывоопасных средах (химическая, нефтеперерабатывающая, лакокрасочная промышленность, работа с горючей пылью).

2. Исключительно высокое разрежение (350 мбар): Позволяет эффективно собирать тяжелые материалы (металлическая стружка, гравий, песок) и работать с длинными шлангами без потери мощности.

3. Длительная непрерывная работа (до 24 часов): Конструкция рассчитана на круглосуточную эксплуатацию, что критически важно для непрерывных производственных процессов.

4. Полуавтоматическая система очистки фильтра: Восстанавливает пропускную способность фильтра без излишних усилий со стороны оператора, поддерживая высокую мощность всасывания на протяжении всей смены.

5. Металлическая конструкция: Обеспечивает высокую износостойкость и долговечность в тяжелых условиях эксплуатации.

6. Класс пыли M: Подтверждает безопасность при работе с умеренно опасной пылью (бетонная, цементная, древесная, кварцевая).

4. Области применения

Благодаря своим характеристикам, Dustintank DWSM 50 Ventury Z22 эффективен на следующих объектах:

· Химическая и нефтехимическая промышленность: Уборка взрывоопасной пыли, сбор проливов.

· Лакокрасочное производство: Сбор пыли и отходов лакокрасочных материалов.

· Деревообработка и производство комбикормов: Уборка взрывоопасной древесной и мучной пыли.

· Фармацевтическая промышленность: Сбор мелкодисперсной пыли лекарственных средств.

· Промышленные предприятия с требованиями взрывобезопасности: Любые объекты, где использование электрического оборудования ограничено или запрещено.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Разрежение 350 мбар — один из лучших показателей в классе промышленных пылесосов. Объем бака 50 л позволяет собирать до 50 кг отходов за цикл. Расход воздуха 105.56 л/с обеспечивает быструю уборку.

· Качественный результат: Полуавтоматическая система очистки фильтра поддерживает стабильно высокую мощность всасывания. Класс пыли M гарантирует безопасность при работе с умеренно опасной пылью.

· Безопасность: Пневматический привод обеспечивает взрыво- и пожаробезопасность, позволяя работать в зонах с повышенными требованиями.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с пылесосом Dustintank DWSM 50 Ventury Z22 по производительности заменяет от 3 до 4 уборщиков с ручным инвентарем или маломощными пылесосами.

· Экономия времени: Благодаря высокому разрежению (350 мбар), уборка тяжелых отходов выполняется в 3-5 раз быстрее по сравнению со стандартным оборудованием.

· Снижение рисков: Пневматический привод и класс M снижают риски взрыва, пожара и профессиональных заболеваний.

7. Обучение персонала и безопасность

· Интуитивное управление: Управление простое и понятное. Полуавтоматическая система очистки фильтра активируется простым движением.

· Низкий порог входа при смене: Новый оператор может освоить работу за 20-30 минут. Инструктаж включает правила подключения к пневмосети, технику безопасности при работе во взрывоопасных зонах и процедуру полуавтоматической очистки фильтра.

· Безопасность: Отсутствие электричества исключает риск искрообразования. Класс M обязывает использовать средства индивидуальной защиты при работе с умеренно опасной пылью.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Привод: Пневматический (Ventury), без электрических компонентов. Обеспечивает взрыво- и пожаробезопасность.

· Корпус: Металлическая конструкция для износостойкости и долговечности.

· Бак: Объемом 50 л.

· Фильтр: Класс M. Оснащен полуавтоматической системой очистки.

· Входной патрубок: Диаметр 60 мм.

· Мобильность: Вес 64 кг, наличие колес.

Базовая комплектация (ориентировочно):
· Пылесосный агрегат с баком 50 л

· Всасывающий шланг (диаметр 60 мм)

· Набор насадок

· Фильтр класса M

· Инструкция по эксплуатации

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Требования к пневмосети: Для работы пылесоса требуется источник сжатого воздуха с соответствующими параметрами (давление, расход). Рекомендуется устанавливать фильтр-влагоотделитель на входе.

· Расходные материалы:
· Фильтры: Фильтр класса M. Требует периодической замены, но благодаря полуавтоматической очистке служит дольше.

· Уплотнители и прокладки: Могут изнашиваться со временем.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно: Опорожнение бака, активация полуавтоматической очистки фильтра.

· Еженедельно: Проверка состояния фильтра и шлангов, очистка корпуса, проверка герметичности пневмосоединений.

· По мере загрязнения: Замена фильтра.

· Гарантия: Типичные условия: 1 год на пылесос.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение
	Примечание

	Тип
	Промышленный пылесос для сухой и влажной уборки
	Пневматический привод

	Модель
	Dustintank DWSM 50 Ventury Z22 или аналог
	

	Тип питания
	Сжатый воздух
	Пневматический

	Объем бака
	не менее 50 л
	

	Разрежение
	не менее 350 мбар
	

	Расход воздуха
	не менее 105 л/с
	

	Класс пыли
	M
	

	Система очистки фильтра
	Полуавтоматическая
	

	Диаметр шланга
	60 мм
	

	Взрывопожаробезопасность
	Есть
	Отсутствие электрических компонентов

	Режим работы
	Непрерывный, до 24 часов
	

	Материал корпуса
	Металл
	

	Вес
	64 кг
	

	Габариты (ДхШхВ)
	600x800x1500 мм
	


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: В чем преимущество пневматического привода?
О: Пневматический привод (Ventury) полностью исключает наличие электрических компонентов в конструкции пылесоса. Это обеспечивает взрыво- и пожаробезопасность, позволяя использовать оборудование в зонах с повышенными требованиями (химическая, нефтеперерабатывающая, лакокрасочная промышленность, работа с горючей пылью).

В: Что означает разрежение 350 мбар?
О: Разрежение 350 мбар — это очень высокий показатель, один из лучших в классе промышленных пылесосов. Такая мощность позволяет эффективно собирать тяжелые материалы (металлическая стружка, гравий, песок) и работать с длинными шлангами без потери производительности.

В: Как долго может работать пылесос?
О: Модель разработана для длительной непрерывной работы — до 24 часов. Это позволяет использовать ее в круглосуточных производственных процессах.

В: Что означает полуавтоматическая система очистки фильтра?
О: Полуавтоматическая система очистки позволяет оператору очищать фильтр от накопившейся пыли простым движением (например, поворотом рычага или нажатием кнопки), без разборки пылесоса. Это восстанавливает пропускную способность фильтра и мощность всасывания, продлевая срок службы фильтра.

В: Какие требования предъявляются к источнику сжатого воздуха?
О: Для работы пылесоса необходим источник сжатого воздуха с достаточным давлением и расходом (обычно 6-8 бар). Рекомендуется устанавливать фильтр-влагоотделитель на входе для защиты внутренних компонентов от конденсата.

В: Что означает класс пыли M?
О: Класс пыли M (среднеопасная) означает, что пылесос сертифицирован для сбора пыли с предельно допустимой концентрацией (ПДК) более 0,1 мг/м³. К нему относятся, например, бетонная, цементная, древесная, кварцевая пыль.

В: Где можно найти инструкцию на русском языке?
О: Инструкция по эксплуатации на русском языке должна предоставляться дилером при покупке оборудования. Также ее можно запросить в электронном виде у официальных дистрибьюторов бренда Dustintank.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



