[image: image1.png]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Нагреватель воздуха GIKS GDH-70

Что это за модель и для каких задач

GIKS GDH-70 — мобильный дизельный нагреватель прямого нагрева мощностью 70 кВт для быстрого прогрева и сушки на стройплощадках, в ангарах, складских и производственных зонах, в СХ-помещениях и сервисных зонах при обязательной эффективной вентиляции (продукты сгорания попадают в поток воздуха). Встроенный термостат и индикация температуры позволяют поддерживать заданный режим и экономить топливо.  
Ключевые технические параметры

· Тепловая мощность: 70 кВт.  
· Расход топлива: ~6.2 л/ч (дизель/керосин). Бак 49 л, автономность ≈7.9 ч.  
· Производительность по воздуху: ≈1150 м³/ч (типовое значение для модели).  
· Электропитание вентилятора/автоматики: 220–230 В, потребляемая мощность 320–360 Вт, предохранитель 5 А. (Разброс по мощностям обусловлен различиями в листингах/партиях.)  
· Габариты / масса: ориентировочно 1030×555×430 мм, ≈32 кг 

· Управление и защита: встроенный термостат, индикация температуры, контроль пламени, термозащита.  
Обоснование стоимости

1. Низкая цена тепла: 70 кВт тепла при ~6.2 л/ч дизеля зачастую дешевле эквивалента от электронагревателей (70 кВт·ч каждый час) — особенно на объектах с ограниченной мощностью ввода.  
2. Автоматизация: встроенный термостат снижает «холостое» сжигание — аппарат отключается по достижении уставки и перезапускается по падению температуры.  
3. Мобильность и простая инфраструктура: требуется лишь топливо и стандартная сеть 220 В для вентилятора/электроники — без газовой обвязки.  
Области применения

· Стройка: прогрев зон бетонирования/отделки, ускорение сушки штукатурки/краски.

· Логистика/склады: быстрый прогрев рамп/ворот и рабочих зон.

· Сервис/ремонт: прогрев техники и просушка после мойки.

· СХ-помещения/фермы: временный обогрев и просушка (строго с интенсивной вентиляцией).  
Какой результат/ценность (количественно)

· Теплопроизводительность: 70 кВт ≈ 60 200 ккал/ч (≈239 тыс. BTU/ч). Это покрывает потребности больших холодных зон и локальных «точек» с высокой теплопотерей. 

· Воздухообмен: при ~1150 м³/ч помещение 2000 м³ полностью «прокачивается» за ~1.7 ч, что ускоряет прогрев и сушку. Фактический прирост температуры зависит от ограждающих конструкций и инфильтрации.  
· Нагрузка на снабжение: при непрерывной работе 4 ч расход ~25 л; при работе по термостату в слабо продуваемых зонах доля включения может снижаться на 30–50 % против ручного режима, экономя топливо 

Сколько оборудования/труда заменяет

· По теплу одна GDH-70 эквивалентна примерно 7–8 электрическим тепловентиляторам по 9–10 кВт либо двум газовым прямого нагрева по ~35 кВт — проще в размещении и обслуживании (один бак, одна точка контроля).

· На типовой задаче «прогрев/сушка участка 300–600 м²» одна установка часто заменяет 3–4 маломощные пушки и высвобождает ~1 оператора на смену (меньше переносов, перезаправок и ручных перезапусков благодаря термостату). 

Насколько легко обучить персонал

Регламент пуска/остановки и техники безопасности укладывается в 30–60 мин инструктажа: заправка, подключение 220 В, проверка вентиляции, установка уставки, контроль ошибок и ТО. 

· Конструкция и комплектация

· Топливная система: бак 49 л, фильтрация, форсунка.

· Горелочный узел: автоподжиг, контроль пламени, термозащита.

· Электрочасть: питание 220–230 В, потребление 320–360 Вт, предохранитель 5 А.

· Управление: встроенный термостат, индикатор температуры, датчик уровня топлива (по линейке).

· Шасси: ручки/рамы для переноски и безопасной установки.   
Эксплуатация, расходники и сервис

· Топливо: дизельное/керосин. Используйте зимнее топливо при низких температурах; плохое топливо → засорение фильтров/форсунки.  
· Вентиляция: обязательна для прямого нагрева; для работы в присутствии людей без выбросов от сгорания используйте агрегаты непрямого нагрева с дымоотводом 

· ТО: регулярная чистка камеры/электродов, проверка/чистка форсунки и фильтров, контроль фотоэлемента (датчика пламени), проверка кабеля и предохранителя; консервация бака на хранение. 

· Типовые ошибки и диагностика: в руководстве приведены коды (например, ошибки датчика температуры/пламени) и алгоритмы устранения. 

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: дизельный нагреватель воздуха прямого нагрева.

· Мощность тепловая: 70 кВт.  
· Расход воздуха: ≈1150 м³/ч.  
· Расход топлива / бак / автономность: ~6.2 л/ч / 49 л / ~7.9 ч.  
· Электропитание / потребление / защита: 220–230 В, 320–360 Вт, предохранитель 5 А.  
· Габариты / масса: ≈1030×555×430 мм, ≈32 кг.  
· Управление/безопасность: термостат, индикация температуры, контроль пламени, термозащита.  
· Условия применения: работа только при обеспеченной вентиляции (прямой нагрев). Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать в закрытом офисе при людях?
Нет. Это прямой нагрев — продукты сгорания в струе. Нужна интенсивная вентиляция или выбор агрегата непрямого нагрева с дымоходом. 

Сколько времени греет на одном баке?
При баке 49 л и расходе ~6.2 л/ч — примерно 7.9 ч непрерывной работы; при работе по термостату фактическое время больше.  
Как часто обслуживать?
Регулярно чистить камеру/электроды, фильтры и форсунку; проверять фотоэлемент и электрические соединения, особенно перед сезоном. Интервалы и коды ошибок — в руководстве. 

Есть ли дистанционный/внешний термостат?
Модель оснащена встроенным термостатом; для задач с отводом продуктов сгорания требуется другая конструкция (непрямой нагрев). 

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



