[image: image1.png]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

 Виброплита GIKS PCR160D
Что это за модель и для каких задач

GIKS PCR160D — реверсивная виброплита среднего класса для уплотнения несвязных и слабосвязных материалов (песок, щебень, ПГС, обратные засыпки, подготовка оснований под борт/плитку/плиты). Реверс позволяет уверенно работать в траншеях и ограниченных зонах без разворотов на пятне. Оснащается 4-тактным бензиновым двигателем Dinking G200 (≈6 л. с./4,4 кВт). Типовые паспортные параметры модели: центробежная сила 27,5 кН, частота ~4 000 вибр/мин, глубина уплотнения до 400 мм, подошва ≈ 840×450 мм, рабочая масса ≈ 137 кг. 
Ключевые технические параметры

· Тип: реверсивная виброплита, механический реверс. 
· Подошва: сталь, ≈ 840×450 мм (класс “160”). 
· Рабочий вес: ≈ 137 кг (встречается 147 кг брутто). 
· Вибропараметры: центробежная сила 27,5 кН, частота ~4 000 вибр/мин, доп. наклон до 20°. 
· Глубина уплотнения: до 400 мм (послойно). 
· Двигатель: бензиновый Dinking G200 / DK168F, 196 см³, ≈ 6 л. с. (4,4 кВт), бак ≈ 3,6 л (типовое значение). 
· Габариты (ориентир): ≈ 1100×840×450 мм. 
Обоснование стоимости

1. Производительность и глубина — 27,5 кН на подошве ~0,38 м² обеспечивает уверенное послойное уплотнение под основание тротуаров/площадок и обратные засыпки траншей до 0,4 м слоя (с проходами), что сокращает число «перекрытий» и повторных заходов. 
2. Реверс — экономит место и ходы на узких участках, снижая трудоёмкость и риск «закапывания» плиты. 
3. Платформа двигателя массового сегмента (Dinking 196 см³) — доступность ЗИП/расходников, типовые регламенты ТО, низкая стоимость владения. 
4. Простая механика (мех. реверс, ременной привод) — ремонтопригодность «в поле», быстрая диагностика. 
Области применения

· Благоустройство/ландшафт: подушки под тротуарную плитку, бортовой камень, дорожки/террасы.

· Коммунальное/дорожное строительство: обратные засыпки коммуникаций, локальные ремонты оснований.

· Малоэтажное строительство/промплощадки: подготовка под плиты, парковки light-duty, ремонт отсевов.

Какой результат/ценность (количественно)

· Темп работ (практика): при ширине 0,45 м, нахлёсте 25–35 % и поступательной скорости 15–20 м/мин ориентировочная производительность ~18–24 м²/10 мин (≈ 110–145 м²/ч). С учётом разворотов/логистики материала — ≈ 300–450 м²/смену на подушках 80–120 мм. Эти цифры используют для план-факта, а не как «паспортную скорость по прямой». 

· Качество уплотнения: при 2–4 проходах/точку достигается требуемая плотность для подготовок под покрытие на слоях до 0,4 м 
· Топливо: для класса G200 типично ≈ 1,8–2,0 л/ч; бак 3,6 л — дозаправка раз в ≈ 2 ч 
Сколько оборудования и труда заменяет

· Вместо ручного трамбования (ручные «бабки» ~10–20 м²/смену на 10–15 см): PCR160D даёт в 15–30 раз больший объём при лучшей равномерности и контролируемой глубине.

· Против нереверсивной плиты 60–90 кг на узких участках реверс сокращает «холостые» перемещения и переносы, экономя до 20–30 % времени при сопоставимом фронте работ. 
Обучение персонала

Порог входа низкий: запуск/прогрев, контроль масла/фильтра, техника ведения в траншее, строгий запрет переключать реверс «на ходу», безопасная дозаправка. На первичное обучение 1–2 часа. 
Конструкция и комплектация

· Подошва ≈ 840×450 мм (сталь), проушины/ручки для переноски. 
· Виброблок: 27,5 кН, ~4 000 вибр/мин. 
· Двигатель: бензиновый Dinking G200 / DK168F, 196 см³, ≈ 6 л. с. (4,4 кВт), бак ≈ 3,6 л, ручной старт. 
· Реверс: механический (рычаг), включать только после полной остановки. 
· Антивибрационная рукоять, ременной привод; опции — транспортная тележка (для серии 125/160). 

Эксплуатация, расходники и сервис

· Топливо/масла: бензин АИ-92; масло двигателя SAE 10W-30/10W-40. Перед первым запуском убедиться в наличии масла: часть изделий поставляется без масла в картере. 
· Предсменный контроль: целостность кожухов/крепежа, ремня, фильтра; затяжка резьб; отсутствие подтёков; исправность реверса. 
· Режим реверса: перевод рычага только после полной остановки (недопустимо «под нагрузкой»). 
· Расходники: воздушный фильтр, свеча зажигания, приводной ремень, опоры виброблока, масло; по подошве — контроль износа кромок. (Типовой набор для платформы G200.) 
· Хранение/консервация: очистка после смены, слив топлива при длительных простоях, периодическая протяжка болтов и ТО по карте двигателя Dinking. 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Модель: GIKS PCR160D, виброплита реверсивная, бензиновая.

· Подошва: ≈ 840×450 мм (сталь).

· Рабочий вес: ≈ 137 кг (брутто до ≈ 147 кг).

· Центробежная сила: 27,5 кН.

· Частота: ~4 000 вибр/мин.

· Глубина уплотнения: до 400 мм (послойно).

· Двигатель: Dinking G200 / DK168F, 196 см³, ≈ 6 л. с. (4,4 кВт); бак ≈ 3,6 л; ручной пуск.

· Габариты: ≈ 1100×840×450 мм. 
Часто задаваемые вопросы

Можно ли уплотнять связные глины?
Нет. Модель рассчитана на несвязные/слабосвязные материалы. Для глин применяют иную технику (катки, трамбовки с иными режимами). 
Сколько проходов по слою 10–12 см?
Как правило, 2–4 прохода с нахлёстом 25–35 %; итог зависит от влажности/требуемой плотности по ТЗ. 
Можно включать реверс «в движении»?
Нельзя. Переключение только после полной остановки — иначе риск поломки механизма реверса (не гарантийный случай). 
Какие СИЗ обязательны?
Защита слуха/зрения, перчатки, плотная обувь; не работать без вентиляции в замкнутых пространствах (выделение CO).

 Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



