[image: image1.png]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

 Вибротрамбовка GIKS RM70D
Что это за модель и для каких задач

Это компактная вибротрамбовка («лягушка») для уплотнения несвязных и связных грунтов в стеснённых местах: траншеи под инженерные сети, ремонт дорожных карт, подготовка оснований под брусчатку/бордюр, уплотнение обратных засыпок. Силовая установка — 4-тактный бензиновый Dinking DK165 (≈149 см³), адаптированный под трамбовки (низкая вибрация, упрощённый пуск, ресурсный воздухоочиститель). Геометрия пяты 330×285 мм даёт баланс между «проходимостью» в узких местах и скоростью закрытия площади. 
Ключевые технические параметры

· Двигатель: Dinking DK165F/P, 4-тактный, 1-цил., 149 см³; макс. мощность порядка 2,8–3,0 кВт (~3,7–4,0 л.с.) при 3600 об/мин 
· Рабочий вес: ~70 кг (класс 70 кг). 
· Частота ударов: 640–680 уд/мин. 
· Ход (высота прыжка/поршня вибромеханизма): ~55–85 мм 

· Ударная сила: ~12 кН. 
· Размер пяты (подошвы): 330×285 мм. 
· Топливный бак (типично для 70-кг класса): ~2,8 л. 
Обоснование стоимости

1. Надёжный силовой агрегат: DK165 — фирменный горизонтальный ДВС Dinking, производитель специализируется на малой мототехнике (в т.ч. для трамбовок), что обеспечивает запас по ресурсу и доступность ЗИП. 
2. Производительность/качество уплотнения: сочетание 12 кН и 640–680 уд/мин даёт глубокое и равномерное уплотнение грунтов (песок/ПГС/суглинки) при сохранении контроля траектории. 
3. Эксплуатационная простота: механическая кинематика (редуктор + пружинно-рычажная группа), минимум электроники, быстрый доступ к фильтрам и ремням — низкий OPEX и короткие простои. Руководства по классу подтверждают простые регламенты ТО. 
4. Сервис и запчасти: унифицированные расходники (воздушные фильтры, свечи, ремни, резинометаллические блоки, башмак/пята) 
Области применения

· Траншеи под кабели/водопровод/газ, обратные засыпки у стен/колодцев.

· Подготовка основания под бордюр/брусчатку/плиты.

· Ремонт дорожных покрытий (локальные карты) и работы в зонах, где виброплита физически не проходит. 
Результат/ценность (количественно)

· Глубина/скорость уплотнения: 12 кН при 640–680 уд/мин обеспечивает эффективную передачу энергии в слой до нескольких десятков сантиметров за счёт «прыгательного» хода 55–85 мм; в плановых задачах это меньше проходов по одной линии и меньше «возвратов» к трудным местам. 
· Качество контура: узкая пята 330×285 мм уплотняет у стен/труб без «разъезжания» и потери вертикали — ниже риск просадок и рекламаций по мощению/обратным засыпкам. 
· Экономия дискретных операций: встроенная кинематика даёт стабильную амплитуду, оператор меньше корректирует каждую точку, чем при ручном трамбовании, — выше ритмичность смены.

Сколько оборудования заменяет и экономия трудозатрат

· Эквивалент ручного труда: одна вибротрамбовка заменяет 3–5 человек с ручными трамбовками/кувалдами на траншеях и бордюрах (по выходу шва за смену и по качеству уплотнения).

· По сравнению с бензорезом+ручным трамбованием при укладке брусчатки/бордюра — снижение трудозатрат на 50–70 % за счёт сокращения проходов и высокой повторяемости ударов. 
На сколько легко обучить персонал

· Ввод в работу — 1 смена для оператора с базовым опытом малой механизации: запуск DK165, проверка масла/фильтра, контроль натяжения ремня, техника безопасной работы, паттерны проходов. 
Конструкция и комплектация

· Рама-клетка с транспортировочными колёсами

· Вибромеханизм с пружинно-рычажной группой и башмаком (пятой) 330×285 мм.

· Привод ременной, обслуживаемый; редуктор в отдельном картере.

· Двигатель DK165, ручной стартер; фильтрация воздуха повышенной пылеёмкости.

· В комплект поставки обычно входят машина и руководство; башмак/пята сменные — поставляются как ЗИП. 
Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходники: воздушный фильтр DK165, свеча зажигания, ремни, резиновые демпферы, пятка/накладки, моторное масло SAE 10W-30, бензин АИ-92. 
· Ежесменные проверки: уровень масла ДВС/редуктора, целостность ремня, крепёж башмака, состояние фильтра; пред- и послесменная очистка пылесистемы. 
· Периодическое ТО: регламент замены масла/фильтров по моточасам DK165; осмотр демпферов, подтяжка крепежа виброблока, контроль биения башмака. 
· Безопасность: СИЗ (очки/респиратор/защита слуха/ботинки), исключить работу в закрытых объёмах без вентиляции (ДВС), соблюдение охраны труда при работе в траншеях/у кромок; транспортировать с перекрытым топливным краном. 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: вибротрамбовка бензиновая (jumping jack).

· Двигатель: Dinking DK165, 4-тактный, 149 см³; мощность 3,0 кВт (4,0 л.с.). 
· Рабочий вес: ~70 кг. 
· Частота ударов: 640–680 уд/мин; ход 55–85 мм (по рынку встречается 40–85 мм). 
· Ударная сила: ~12 кН. 
· Размер пяты: 330×285 мм. 
· Топливный бак: ~2,8 л; бензин АИ-92. 
Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1) Для каких грунтов подходит 70-кг класс?
Оптимален для песков/ПГС/суглинков, обратных засыпок и работ у кромок/стен, где плита не пролезет. Для крупного щебня и массивных слоёв выгоднее виброплита ≥90 кг. 
2) Нужно ли работать только «насухо» или можно увлажнять?
Допустима лёгкая увлажнённость грунта: повышает эффективность уплотнения, но запрещено заливать воду на двигатель/виброблок. Следуйте разделам безопасности РЭ. 
3) Какой ресурс у башмака и демпферов?
Зависит от абразивности и каменистости грунта; башмак и демпферы — расходники и есть в свободной продаже. 
4) Чем DK165 отличается от «классического» Honda GX160?
По классу близок (≈4–5 л.с.); у DK165 другие калибровки карбюратора и собственная номенклатура фильтров/ЗИП. 

 Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



