[image: image1.png]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Вибротрамбовочная машина GIKS GVR800H

Что это за модель и для каких задач

GVR800H — сопровождаемый двухвальцовый виброкаток массой ~800 кг для уплотнения асфальтобетона (ямочный/картовый ремонт, кромки, примыкания), щебёночных и песчаных оснований, обратных засыпок в стеснённых зонах. В отличие от виброплит, валки дают равномерное линейное давление по ширине 635 мм, аккуратную кромку и устойчивый результат на тонких слоях. Бак орошения предотвращает налипание смеси на валки при горячем асфальте. 
Ключевые технические параметры

· Тип/компоновка: ручной двухвальцовый гладкий каток, гидропривод хода (Danfoss). Рабочая ширина 635 мм; валки Ø 350 мм × 635 мм (×2). Частота вибрации 70 Гц; статическая линейная нагрузка 55 Н/см; возмущающая сила 20 кН. Скорость хода 0–4 км/ч. Бак воды 26 л; гидробак 20 л. 
· Двигатель: бензиновый Honda GX390 13 л. с., ручной старт/электростартер. 
· Масса/габариты поставки: масса нетто ~800 кг; типовая упаковка ~1450 × 1000 × 1200 мм. 
Обоснование стоимости

1. Ресурс и сервисопригодность. Промышленный GX390 с широкой сетью сервисов и запчастей + гидропривод Danfoss снижают нагрузку на механические передачи. 
2. Качество уплотнения. Вибрация 70 Гц и сила 20 кН обеспечивают достижение требуемой плотности на тонких слоях АБ и на сыпучих основаниях; равномерная линия контакта валков уменьшает «волну» у борта. 
3. Функциональность с завода. Бак воды 26 л, скребки, управление реверсом на рукояти, муфта включения вибрации, рабочий уклон до 30 %. 
Области применения

· Ямочный/картовый ремонт, уширения, примыкания к борткамню, обочины.

· Тротуары, велодорожки, дворовые проезды, парковочные «карты» шириной до ≈0,6–1,8 м.

· Основные и выравнивающие слои ЩПС/ПГС/песков, обратные засыпки траншей в городе. 
Результат и ценность (количественно)

· Площадная производительность. Теоретически при 0,635 м × 4 км/ч (≈66,7 м/мин) — до ~42 м²/ч одного прохода; с учётом 2–3 проходов, манёвров и орошения — ориентир 14–22 м²/ч качественного уплотнения «карт». 
· Меньше переделок. Орошение 26 л и скребки снижают пригар и дефекты кромки, экономя смесь и время бригады на доработки. 
· Глубина влияния. При 20 кН и 70 Гц уменьшается потребное число перекрытий на сыпучих основаниях по сравнению с плитами среднего класса. 
Сколько оборудования заменяет и экономия труда

· На «картах» до 50–80 м² GVR800H заменяет связку: виброплита 120–160 кг (ширина 500 мм) + отдельное средство антиадгезии. За счёт ширины 635 мм и реверса оператор делает меньше перекрытий/переходов → экономия времени 20–35 % на кромочных работах по сравнению с плитой. 

· По людским ресурсам: 1 оператор на GVR800H зачастую заменяет 2-членную связку «оператор плиты + подсобник» при соблюдении технологии и контроля плотности. 

Обучение персонала

Органы управления интуитивны: реверс на рукояти (вперёд/стоп/назад), отдельное включение вибрации, дроссель, подача воды. Для опытного дорожного рабочего достаточно 1–2 часа инструктажа + 1 смена под наставником, чтобы уверенно работать в типовых режимах. Руководство на русском содержит порядок запуска/остановки, карту ТО и меры безопасности. 
Конструкция и комплектация

· Два гладких барабана Ø 350 мм × 635 мм, рама с защитой двигателя, бак воды 26 л, гидробак 20 л, скребки, подъёмная проушина.

· Двигатель Honda GX390 13 л. с., пуск: ручной/электростартер; муфта включения вибрации.

· Комплект поставки: машина, руководство, гарантийный талон; гарантия обычно 12 мес. 
Эксплуатация, расходники и сервис

· Топливо/масла: бензин АИ-92; для GX390 — SAE 10W-30 (по климату). В гидросистеме — масло ISO VG 32/46 по сезону. Ежесменная проверка уровней/утечек. 
· Регламент ТО (выжимка из руководства):
· осмотр, очистка, проверка фильтра и уровней — каждые 10 ч;

· обслуживание по карте интервалов двигателя и гидросистемы;

· сезонная консервация (слив воды из системы орошения, обслуживание масел/фильтров). 
· Расходники: фильтр/свеча GX390, моторное масло, гидромасло+фильтрация, ремни/муфта вибровузла (по ресурсу), скребки, шланги орошения, допустимые антиадгезионные составы. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Модель: GIKS GVR800H, ручной двухвальцовый виброкаток.

· Рабочая ширина: 635 мм; диаметр валков: 350 мм; кол-во валков: 2.

· Частота: 70 Гц; статическая линейная нагрузка: 55 Н/см; возмущающая сила: 20 кН.

· Скорость хода: 0–4 км/ч; рабочий уклон: до 30 %.

· Привод: гидравлический; включение вибрации — муфта; бак воды 26 л; гидробак 20 л.

· Двигатель: Honda GX390, 13 л. с.; пуск ручной/электростартер.

· Масса: ≈800 кг.

· Габариты поставки (ориентир): 1450 × 1000 × 1200 мм. 
Часто задаваемые вопросы

1) Можно ли работать по горячему асфальту?
Да. Прямое назначение; используйте систему орошения (26 л) и скребки для предотвращения налипания смеси. 
2) Какая «типовая» толщина слоя за один цикл?
Для песков/ЩПС целесообразны тонкие слои 8–15 см с 2–3 проходами; итог подбирают пробной картой и подтверждают плотномером/методом вырубки. 
3) В чём преимущество перед виброплитой 120–160 кг?
Шире полоса (635 мм), равномерное линейное давление валков, меньше перекрытий и дефектов кромки; встроенное орошение — ниже риск «пригаров». Итог — стабильнее плотность при сопоставимой или меньшей трудоёмкости. 
4) Какой реальный уклон допустим?
Руководство указывает рабочий уклон до 30 % при исправном состоянии техники и соблюдении мер безопасности. 
5) Что по транспортировке?
Масса порядка 800 кг позволяет возить на эвакуаторе/прицепе категории BЕ; фиксируйте за штатные проушины, соблюдайте габариты упаковки. 

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



