[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Реверсивная виброплита KOMAN 5.5HP, Honda GX160, бензин, 126кг MS125-4

Что это за модель и для каких задач

KOMAN MS125-4 — реверсивная виброплита среднего класса, предназначенная для уплотнения песка, щебня, гравия и песчано-гравийных смесей.
Реверсивный механизм обеспечивает движение как вперёд, так и назад, что удобно при работе в траншеях, у бордюров, стен и других ограниченных зонах.
По параметрам — сила удара 25 кН и масса 126 кг — модель занимает универсальную позицию: она значительно мощнее бытовых и прямоходных плит, но легче и манёвреннее тяжёлых промышленных установок.



Ключевые технические параметры

· Тип: реверсивная виброплита, механический реверс

· Центробежная сила: 25 кН

· Масса: 126 кг

· Размер подошвы: 630 × 400 мм

· Частота вибрации: около 4300 виб/мин

· Скорость перемещения: 0,25 м/с (около 15 м/мин)

· Теоретическая производительность: до 500 м²/ч

· Глубина уплотнения: до 300 мм

· Двигатель: Honda GX160, 4-тактный бензиновый, 5.5 л. с.

· Топливный бак: 3,6 л

· Расход топлива: примерно 1,3 л/ч

· Габариты (Д×Ш×В): 750 × 400 × 930 мм

· Комплектация: виброплита в сборе, защитная рама, антивибрационная рукоять; опции — силиконовый коврик, бак воды, транспортные ролики.



Обоснование стоимости

1. Сила удара 25 кН позволяет достигать требуемой плотности основания за меньшее количество проходов, повышая производительность.

2. Реверсивный привод экономит время на разворотах и обеспечивает качественное уплотнение у кромок и в стеснённых зонах.

3. Двигатель Honda GX160 отличается высокой надёжностью, устойчивым запуском и доступностью запасных частей.

4. Оптимальное соотношение массы и мощности обеспечивает стабильную работу на различных типах оснований при умеренных расходах топлива.



Области применения

· Подготовка оснований под тротуарную плитку, брусчатку и бордюры.

· Благоустройство территорий и ландшафтные работы.

· Уплотнение обратных засыпок и пазух фундаментов.

· Дорожные и ремонтные работы на тротуарах, парковках, пешеходных зонах.



Результат и ценность

· Фактическая производительность: 200–350 м² в смену при типичных условиях.

· Глубина уплотнения: до 300 мм при двух проходах по слоям по 150–200 мм.

· Равномерность и качество: стабильное уплотнение без локальных просадок; точное управление при реверсе минимизирует риск повреждения покрытия или кромок.

Экономический эффект

Ручное трамбование даёт около 60–80 м² в день.
KOMAN MS125-4 выполняет 200–350 м², что эквивалентно замене 2–4 рабочих и сокращает трудозатраты на 40–70 % при сохранении качества.
Для подрядчиков и коммунальных служб это напрямую уменьшает время выполнения задач и повышает объём выполняемых работ в смену.



Лёгкость обучения персонала

Управление простое: ручка реверса и дроссель газа.
На обучение оператора достаточно 30–60 минут.
Основные навыки — запуск, работа с реверсом, контроль направлений и техника безопасности.
Оборудование не требует высокой квалификации, что удобно при смене персонала.



Конструкция и комплектация

· Массивная подошва из износостойкой стали 630×400 мм со скруглёнными кромками для мягкого прохода по основанию.

· Реверсивный привод с механическим переключением направления.

· Виброблок с балансирными массами, обеспечивающий стабильную амплитуду.

· Двигатель Honda GX160 с защитной рамой и лёгким ручным запуском.

· Рама-клетка защищает двигатель и виброблок от ударов при транспортировке.

· Антивибрационная рукоять снижает нагрузку на оператора.

· Проушина для подъёма предусмотрена для безопасной погрузки и перемещения.

· Дополнительные опции: силиконовый коврик для тротуарной плитки, бак воды для пылеобразующих материалов, транспортные ролики для перемещения по площадке.



Эксплуатация, расходники и сервис

· Перед запуском: проверять уровень масла в двигателе и виброблоке, натяжение ремня и крепёж подошвы.

· Топливо и масла: бензин АИ-92; моторное масло SAE 10W-30; в виброблок заливается около 0,5 л трансмиссионного масла.

· Плановое обслуживание: первая замена масла через 20–25 моточасов, далее каждые 50–100 часов; регулярная чистка фильтра и проверка свечи зажигания.

· ТО виброблока: контроль герметичности и уровня масла, проверка состояния ремня, демпферов и болтов крепления.

· Расходники: воздушный фильтр Honda GX160, свеча зажигания, клиновой ремень, масла, прокладки и сальники виброблока, силиконовый коврик (при работе по плитке).

· Безопасность: работать только на открытом воздухе или при вытяжке; использовать СИЗ от шума и вибрации; поднимать только за специальную проушину, не за рукоять.



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Значение

	Тип
	виброплита реверсивная, механический реверс

	Модель
	KOMAN MS125-4

	Центробежная сила
	25 кН

	Масса
	126 кг

	Размер подошвы
	630 × 400 мм

	Частота вибрации
	≈4300 виб/мин

	Скорость движения
	≈0,25 м/с

	Глубина уплотнения
	до 300 мм

	Производительность
	до 500 м²/ч

	Двигатель
	Honda GX160, 5.5 л. с., бензиновый, 4-тактный

	Объём топливного бака
	3,6 л

	Расход топлива
	около 1,3 л/ч

	Габариты (Д×Ш×В)
	750 × 400 × 930 мм

	Комплектация
	виброплита, защитная рама, антивибрационная рукоять; опции — коврик, бак воды, ролики




Часто задаваемые вопросы

Почему реверсивная модель эффективнее прямоходной?
Реверс позволяет работать без разворотов, экономя время и обеспечивая равномерное уплотнение по всей площади.

Можно ли использовать по брусчатке и тротуарной плитке?
Да, при установке силиконового коврика, который предотвращает повреждение плитки.

Какой слой оптимально уплотнять за один проход?
Обычно 150–200 мм для песка и щебня; итоговая глубина уплотнения достигает 300 мм при двух слоях.

Какие запасные части стоит держать на складе?
Воздушный фильтр, свеча, ремень, масла, комплект прокладок виброблока, сальники и крепёж подошвы.

Как безопасно перевозить и поднимать плиту?
Поднимать только за центральную проушину, не за рукоять. Для перемещения по объекту использовать колёса или роклу.

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



