[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Реверсивная виброплита KOMAN 6.0 MS160-1
Что это за модель и для каких задач

KOMAN 6.0 MS160-1 — это реверсивная виброплита среднего класса, предназначенная для уплотнения сыпучих и слабосвязанных грунтов, песка, щебня и песчано-гравийных смесей.
Основное назначение — формирование оснований под тротуарную плитку, брусчатку, фундаменты малых строений, парковки, дорожные карты, траншеи и участки с ограниченным пространством.

Реверсивный ход (вперёд / назад) позволяет работать без разворотов и с высокой точностью позиционирования, что важно при уплотнении в узких зонах или у стен.



 Ключевые технические параметры

	Параметр
	Значение

	Тип двигателя
	Дизельный 4-тактный Kipor KM178 (6 л. с.)

	Мощность
	4,4 кВт

	Рабочий вес
	165 – 170 кг

	Центробежная сила
	30,5 кН

	Частота вибрации
	4000 виб/мин

	Размер плиты
	730 × 370 мм

	Глубина уплотнения
	до 500 мм

	Производительность
	до ≈ 570 м²/ч (в зависимости от материала)

	Габариты
	860 × 570 × 930 мм

	Реверс
	есть (вперёд/назад)

	Комплектация
	защитная рама, транспортировочные колёса, рукоятка с виброгашением




 Обоснование стоимости

Стоимость модели определяется сочетанием производительности и ресурса.

· Мощность и сила удара — 30,5 кН при 165 кг обеспечивает уплотнение слоёв до 0,5 м, что уменьшает количество проходов и повышает однородность уплотнения.

· Реверсивный механизм экономит время на манёврах — нет необходимости разворачивать плиту, что особенно ценно при работе в траншеях и ограниченных зонах.

· Дизельный двигатель обеспечивает низкий расход топлива и ресурс свыше 2000 моточасов.

· Универсальность — одна машина закрывает задачи, для которых ранее требовалось 2 легкие плиты по 90–120 кг.



Области применения

· Строительство и благоустройство территорий (дворы, парковки, тротуары).

· Укладка тротуарной плитки и брусчатки.

· Подготовка оснований под фундаменты, плиты, отмостки.

· Уплотнение обратных засыпок траншей, пазух котлованов.

· Ямочный ремонт и локальное уплотнение асфальта (при умеренной температуре покрытия).



 Результат и ценность

· Производительность выше на 20–30 % по сравнению с плитами массой 90–120 кг.

· Выработка на смену (бригада 2 чел., слой 3–5 см):

· песок — до 1200–1400 м²;

· траншеи — 120–200 м пог.

· Сокращение времени на объекте — до 4–5 ч на 1000 м² основания.

· Качество уплотнения — коэффициент 0,98 и выше при 2–3 проходах на слой 15–20 см.

· Экономия трудозатрат — одна плита заменяет работу двух лёгких установок или эквивалент 1–1,5 операторов при том же объёме.



 Обучение и эксплуатация персонала

· Управление простое и интуитивное: газ, декомпрессор, рычаг реверса.

· Обучение оператора — 30–60 минут, включая запуск, переключение реверса и обслуживание.

· Низкий уровень вибрации на рукоятке позволяет работать без усталости в течение смены.

· При смене персонала адаптация минимальна, так как органы управления типовые для класса MS160.



 Конструкция и комплектация

· Виброузел с эксцентриковым валом и ремённым приводом от дизеля.

· Прочная рама из стали с защитным кожухом двигателя.

· Амортизирующие элементы между двигателем, виброблоком и рукояткой.

· Центральная проушина для подъёма и транспортировки.

· Транспортировочные колёса в комплекте.

· Расширители подошвы (опция) для увеличения площади уплотнения.



 Эксплуатация, расходники и сервис

Ежедневное обслуживание:
· Проверка уровня масла в двигателе и виброблоке.

· Проверка натяжения ремня и состояния фильтра.

· Очистка подошвы и воздухозаборника.

· Контроль вибрации и креплений.

Расходники:
· Ремень привода, моторное масло 10W-30 / 15W-40.

· Воздушный и топливный фильтры.

· Втулки виброгашения, крепёжные резиновые подушки.

Типичные неисправности:
· Проскальзывание ремня → подтяжка или замена.

· Снижение вибрации → проверка эксцентрика или уровня масла в редукторе.

· Сложный запуск → очистка фильтра или проверка свечи накала.



Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)

	Параметр
	Значение

	Модель
	KOMAN 6.0 MS160-1

	Тип
	виброплита реверсивная

	Двигатель
	Kipor KM178, дизель, 6 л. с.

	Мощность
	4,4 кВт

	Масса
	165–170 кг

	Центробежная сила
	30,5 кН

	Частота вибрации
	4000 виб/мин

	Размер подошвы
	730 × 370 мм

	Глубина уплотнения
	до 500 мм

	Габариты
	860 × 570 × 930 мм

	Производительность
	до 570 м²/ч

	Реверс
	есть

	Комплектация
	колёса, рама, руководство, набор ЗИП




Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать по асфальту?
Да, на локальных участках и при умеренной температуре покрытия. Для больших площадей требуется версия с системой полива.

Сколько человек нужно для работы?
Один оператор. Для спуска в траншею используется центральная проушина или колёса.

Можно ли установить расширители?
Да, для увеличения ширины подошвы до ≈ 500 мм — при необходимости уточняется у поставщика.

Какой интервал обслуживания?
Ежедневная проверка уровня масла и визуальный осмотр. Плановое ТО каждые 100 моточасов.

Нужна ли подготовка площадки перед уплотнением?
Да — слой должен быть ровным, очищенным от крупных включений и равномерно увлажнённым.

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



