[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Виброплита прямого хода KOMAN 5.5HP, бензин, 62кг MS60-2

Что это за модель и для каких задач

KOMAN MS60-2 — компактная виброплита прямого хода в классе ~60–62 кг с бензиновым двигателем 5.5 HP (тип Honda GX160/Loncin/Masalta G160), центробежным усилием ≈10.5 кН и подошвой 500×360 мм. Предназначена для уплотнения песка, ПГС, щебня, асфальта и брусчатки в узких траншеях, вдоль бордюров и на площадках малой/средней площади. Есть версии/комплектации с баками для воды (асфальт) и складной рукояткой для перевозки между объектами.  
Ключевые технические параметры

· Масса эксплуатации: ~62 кг.  
· Двигатель: бензиновый, 4-тактный, ≈5.5 HP (GX160-класс).  
· Центробежная сила: ≈10.5 кН.  
· Частота вибрации: ≈5600 vpm.  
· Размер подошвы: 500×360 мм (≈20″×14″).  
· Габариты (ориентир): 1080×400×800 мм.  
· Скорость хода / производительность: до ~24 м/мин, ≈450 м²/ч (паспортно) 

· Опции/комплектация рынка: бак для воды, резиновый коврик (для брусчатки), колёса для транспортировки, складная рукоятка.   
Обоснование стоимости

1. Оптимальный класс «1 оператор, 60 кг»: достаточная сила 10.5 кН для дорожных карт, тротуарки и конструктивов благоустройства без избыточной массы/логистики более тяжёлых плит.  
2. Универсальность основания 500×360 мм: удобна в узких зонах и возле препятствий; с резиновым ковриком не повреждает ЛКП/кромки плитки.  
3. Низкая стоимость владения: двигатель GX160-класса (массовые запчасти/масла/фильтры), простая кинематика (ремень, виброблок), доступные расходники.  
4. Производительность до 450 м²/ч (паспортно): быстрое закрытие типовых участков без привлечения тяжёлой техники.  
Области применения

· Подготовка оснований под тротуарную плитку/бордюр, ремонт карт асфальта (с водой).

· Уплотнение подсыпок и обратных засыпок возле фундаментов/колодцев.

· Благоустройство: пешеходные зоны, дворы, подъездные пути малой протяженности.

· Арендный парк/сервис: базовая «рабочая лошадка» с простым обслуживанием.  
Какой результат/ценность (количественно)

· Глубина уплотнения: до ≈200 мм за несколько проходов по пескам и смешанным грунтам (по паспорту модели MS60).  
· Производительность участка: при паспортных ≈450 м²/ч и практике 2–4 прохода реальная укладка покрытия часто составляет ≈120–220 м²/смену для звена из 2 человек (оператор плиты + подсобник на подсыпке/поливе). Это зависит от логистики материала и геометрии зоны. 

· Асфальт/крошка: бак для воды минимизирует налипание, повышая стабильность прохода и качество поверхности — меньше остановок на очистку.  
Сколько оборудования/труда заменяет

· Вместо трамбовок-«пяток» 10–15 кН для песка/ПГС: плита закрывает бóльшую площадь за единицу времени и обеспечивает равномерность слоя — типично минус 1–2 «пятки» на объект среднего масштаба.

· Снижение ручного труда: на мощностях MS60-2 одно звено заменяет 2–3 рабочих, уплотняющих вручную/легкими виброплитами <50 кг, при сохранении качества 

Насколько легко обучить персонал

Процедуры запуска/остановки, безопасного обращения с топливом и осмотра перед сменой укладываются в 30–45 мин ввода: контроль масла двигателя/виброблока, проверка ремня, правильный «сухой»/«мокрый» проход по материалу, работа с ковриком на брусчатке. Подробные алгоритмы (в т. ч. предсменный осмотр/карта неисправностей) есть в руководстве MS60.  
Конструкция и комплектация

· Рама и рукоятка: складная рукоятка, транспортировочные колёса (опция) для перемещения одним человеком.  
· Виброблок: эксцентрик с подшипниками, защищённый кожух ременного привода; тяжёлые демпферы снижают вибрации на рукоятке.  
· Подошва: 500×360 мм, радиусная передняя кромка для работы у бордюров/в углах; доступен резиновый коврик для плитки.  
· Система воды (опция): бак для воды и форсунка для асфальта/крошки.  
· Двигатель: 4-тактный бензиновый, GX160-класс (Honda/аналог), воздушное охлаждение.  
Эксплуатация, расходники и сервис

· ТО двигателя: моторное масло SAE 10W-30, воздушный фильтр, свеча; первая замена масла после обкатки 

· ТО виброблока/привода: контроль уровня масла в виброблоке, натяжение ремня, состояние демпферов/крепежа; регулярная очистка от песка. 

· Расходники: ремень привода, коврик для плитки, фильтр/свеча двигателя, при необходимости — ремкомплект виброблока. 

· Типовые неисправности и диагностика: слабая тяга/низкая вибрация — проверка оборотов, ремня/центробежной муфты, уровня масла в виброблоке; методики — в картах поиска неисправностей. 

· Безопасность: СИЗ (наушники/перчатки/ботинки), работа только на устойчивой поверхности, запрещены «скачки» на бортовые камни; поднимать — вдвоём или за штатные петли. 

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: виброплита прямого хода, бензиновая.

· Масса: ≈62 кг. 

· Двигатель: 4-тактный бензин, ≈5.5 HP, GX160-класс.  
· Центробежная сила: ≈10.5 кН; частота ≈5600 vpm.  
· Подошва: 500×360 мм; габариты ≈1080×400×800 мм.  
· Скорость/эффективность (паспортно): до ~24 м/мин, ≈450 м²/ч. 

· Оснастка: бак для воды (опция), резиновый коврик (опция), транспортировочные колёса (опция), складная рукоятка.  
Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Подходит для асфальта?
Да, с водяным баком и равномерной подачей воды для предотвращения налипания.  
Сколько проходов нужно под плитку 60 мм?
Обычно 2–4 прохода по каждому слою (основание/подушка), контролируя отметки и ровность. Паспортная эффективность 450 м²/ч — ориентир без учёта повторов и раскроя.  
Можно ли одному переносить?
На короткие перемещения — да, благодаря складной рукоятке/колёсам; для загрузки в кузов рекомендованы 2 человека или аппарели.  
Какие интервал-ТО по двигателю?
Согласно мануалу GX160-класса: частая проверка уровня масла/воздушного фильтра, регламентная замена масла после обкатки и по моточасам. 

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



