[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Виброплита прямого хода KOMAN 5.5HP, бензин, Honda GX160, 84кг MS90-4

Что это за модель и для каких задач

KOMAN MS90-4 — виброплита прямого хода среднего класса (≈83–84 кг) с бензиновым двигателем Honda GX160 (5.5 л.с.). Предназначена для уплотнения несвязных и слабосвязных материалов (песок, ПГС, щебень), подготовки оснований под тротуарную плитку/бордюр, локального ремонта асфальта (с баком воды), обратных засыпок в траншеях и работ по благоустройству. Конструктив — чугунная плита 530×500 мм, закрытый кожух ремня, демпфированная рукоятка и транспортные колёса.  
Ключевые технические параметры

· Двигатель: бензиновый 4-тактный Honda GX160, 5.5 л.с. (~4.0 кВт).  
· Масса: ≈83–84 кг (в зависимости от комплектации).  
· Центробежная сила: 13 кН.  
· Частота вибрации: ≈5500 vpm.  
· Глубина уплотнения (ориентир): до 30 см по несвязным грунтам за несколько проходов.  
· Скорость перемещения: ≈40 см/с (≈24 м/мин).  
· Эффективность (паспортно): ≈660 м²/ч (без учёта повторных проходов).  
· Плита (основание): 530×500 мм, высокопрочный чугун.  
· Габариты установки: ≈1100×830×500 мм.  
Обоснование стоимости

1. Оптимальный класс 80–90 кг/13 кН. Даёт достаточную глубину и скорость для 80–90 % задач благоустройства, без логистики тяжёлых реверсивных плит 100–120 кг.  
2. Надёжный силовой агрегат. Honda GX160 — массовая платформа с широкой доступностью расходников и понятным регламентом ТО.  
3. Эффективность по площади. Плита 530×500 мм + ≈40 см/с дают паспортные ≈660 м²/ч — меньше проходов и перекрытий на типовых участках.  
4. Ресурс и живучесть. Чугунная плита, закрытый кожух ремня, демпферы рукоятки снижают внеплановые простои на пыли и щебне.  
Области применения

· Подготовка оснований под плитку/бордюр, въездные группы, пешеходные зоны.

· Обратные засыпки вдоль фундаментов, колодцев, лотков.

· Локальные ремонты асфальта/крошки — с водяным баком для уменьшения налипания.  
Какой результат/ценность (количественно)

· Глубина и скорость. Типовая глубина уплотнения до 30 см; линейная скорость ≈24 м/мин. На практике звено из 2-х человек закрывает ~140–240 м²/смену по благоустройству (учитывая 2–4 прохода по слоям и раскрой), что согласуется с паспортной эффективности 660 м²/ч без повторов.  
· Качество на асфальте. Полив подошвы из бака снижает налипание смеси → меньше остановок на чистку и ровная текстура.  
· Мобильность. 83–84 кг + колёса = перевозка на объекте одним-двумя людьми, габариты 110×83×50 см подходят под стандартный кузов пикапа/«Газели».  
Сколько оборудования/труда заменяет

· По покрытию площади и равномерности одна MS90-4 заменяет 2–3 ручных трамбовки-«пятки» или две лёгкие плиты <60 кг, сокращая число проходов и перестановок.

· На объекте 300–600 м² часто высвобождает ~1 рабочего/смену — оператор сосредоточен на технологической полосе, без дублирования маломощными машинами
Насколько легко обучить персонал

Инструктаж 30–45 мин: предсменный осмотр (уровни масла в двигателе и виброблоке, ремень, крепёж/демпферы), запуск/останов, «сухой»/«мокрый» проход, работа у кромок и безопасная погрузка. Подробные регламенты и карты неисправностей приведены в русских руководствах серии MS50/60/80/90 и в отдельной инструкции MS90-4.  
Конструкция и комплектация

· Подошва: чугун 530×500 мм, скруглённая передняя кромка для работы у препятствий.  
· Виброблок и привод: герметичный вибратор; закрытый кожух ремня защищает от песка и щебня.  
· Рукоятка/мобильность: демпфированная рукоятка, колёса и центральная петля для подъёма.  
· Оснастка: бак воды (асфальт/обеспыливание), резиновый коврик для брусчатки — опции рынка.  
Эксплуатация, расходники и сервис

· ТО двигателя (Honda GX160): масло SAE 10W-30, обслуживание воздушного фильтра и свечи согласно мануалу GX160.  
· ТО виброблока серии MS: по русскому руководству — замена ~200 мл масла 10W-30; сливать на тёплом агрегате. Регулярная очистка, контроль ремня и демпферов. 
· Расходники: ремень привода, демпферы, резиновый коврик, фильтр/свеча; при ремонте — комплектующие виброблока (подшипники/сальники).  
· Безопасность: СИЗ (наушники/перчатки/ботинки), работа на устойчивом основании, запрет эксплуатации на крутых уклонах/по ступеням; подъём — за штатные точки, вдвоём/средствами малой механизации. 

Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: виброплита прямого хода, бензиновая.

· Двигатель: Honda GX160, 5.5 л.с. (~4.0 кВт).  
· Масса: ≈83–84 кг.  
· Сила / частота: 13 кН / ≈5500 vpm.  
· Скорость / эффективность: ≈0.4 м/с / ≈660 м²/ч 

· Плита: 530×500 мм, чугун.  
· Габариты: ≈1100×830×500 мм.  
· Оснастка: водяной бак, колёса; резиновый коврик — опция.  
Часто задаваемые вопросы

Подходит для горячего асфальта?
Да, при использовании водяного бака для снижения налипания смеси и стабилизации текстуры.  
Сколько проходов под плитку 60 мм?
Обычно 2–4 прохода по каждому слою (основание/подушка) с контролем отметок; паспортная эффективность 660 м²/ч не учитывает повторы.  
Почему встречается масса 83 и 84 кг?
Различия связаны с комплектацией (бак воды/колёса/рама) и учётом «сухой/снаряжённой» массы в карточках разных продавцов. Уточняйте в спецификации поставки

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



