[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

 Виброплита гидравлическая  PHC-210H PRO
Что это за модель и для каких задач

 PHC-210H PRO — реверсивная гидравлическая виброплита среднего класса для послойного уплотнения несвязных и слабосвязных материалов: песок, ПГС, щебень, основание под борт/плитку/плиты, обратные засыпки траншей, локальные ремонты покрытий. Гидропривод хода обеспечивает плавный прямой/реверсивный ход и точное «приживание» на месте (точечная доводка уплотнения в проблемных зонах). Базовые параметры модели: рабочий вес ~210 кг, центробежная сила 37 кН, глубина уплотнения до 600 мм, частота ~5200 вибр/мин (≈87 Гц), скорость 27 м/мин, производительность до 810 м²/ч, подошва 720×500 мм, плита — чугун, двигатель Honda GX270 (9 л. с.). 
Ключевые технические параметры

· Тип: реверсивная, гидравлический реверс. 
· Подошва: чугун, 720×500 мм. 
· Рабочий вес: 210 кг. 
· Вибропараметры: 37 кН, ~5200 вибр/мин (≈87 Гц). 
· Глубина уплотнения: до 600 мм (при послойной укладке). 
· Скорость/производительность: 27 м/мин, до 810 м²/ч (теор.). 
· Двигатель: Honda GX270, 270 см³, ~9 л. с., бак 5,3 л, расход ~2,5 л/ч. 
· Габариты (без упаковки): ориентир ≈ 1310×500×995 мм; встречается вариант ≈ 850×540×1400 мм 

Обоснование стоимости

1. Гидропривод реверса и хода → плавный старт/останов/разворот на тесных участках, меньше «выкруток» и холостых перемещений по сравнению с механическим реверсом. 
2. Сочетание массы 210 кг и силы 37 кН → стабильное послойное уплотнение под брусчатку/бордюр и обратные засыпки до 0,6 м; снижается число повторных проходов. 
3. GX-платформа Honda → доступность расходников/сервиса, прогнозируемый ресурс, экономичность (расход ~2,5 л/ч). 
4. Чугунная плита 720×500 мм → высокая износостойкость, правильная «геометрия пятна». 
Области применения

· Благоустройство/ландшафт: подушки под плитку, бортовой камень, дорожки, террасы.

· Коммунальное/Дороги: обратные засыпки коммуникаций, локальные ремонты оснований.

· Пром/склад: локальное уплотнение отсевов/смесей, подготовка под плиты и покрытия light-/mid-duty.

Какой результат/ценность (количественно)

· Практический темп на типичных «коридорах» (ширина 0,5 м, нахлёст 25–35 %, поступательная 15–20 м/мин) — ориентир ~100–140 м²/ч. С учётом логистики материала/подходов — ~300–450 м² за смену при слоях 80–120 мм. (Расчётно-практический диапазон для класса 210 кг/37 кН.)

· Глубина/качество: на послойной укладке достигается требуемая плотность на слоях до 0,6 м при 2–4 проходах/точку. 
· Топливо: при ~2,5 л/ч смена 6 ч потребует ≈ 15 л бензина; бак 5,3 л — дозаправка ~каждые 2 ч. 
Сколько техники и труда заменяет

· Вместо ручного трамбования (ручные «бабки» 10–20 м²/смену на 10–15 см слое) одна PHC-210H PRO даёт в 15–30 раз больший объём при лучшей равномерности.

· Против нереверсивных 60–90 кг на узких участках гидрореверс снижает холостые перемещения/переносы — экономия ~20–30 % времени при сопоставимом фронте. 

Обучение персонала

Базовый инструктаж 1–2 ч: пусκ/прогрев GX270, ведение в траншее, правила реверса (плавный перевод, отсутствие рывков), безопасная дозаправка, ежедневная очистка/осмотр. Интерфейс прост: рычаг хода (гидро), дроссель, стоп-двигатель. 
Конструкция и комплектация

· Чугунная подошва 720×500 мм, проушины/каркас для подъёма/защиты. 
· Виброблок: 37 кН, ~5200 вибр/мин (герметичный, смазываемый). 
· Гидравлическая система реверса/хода: плавное бесступенчатое регулирование; безопасный возврат вперёд при отпускании рычага (реализация защиты — типовая для гидрореверс-моделей). 
· Двигатель: Honda GX270, ручной старт; бак 5,3 л. 
· Транспортировочные колёса 
Эксплуатация, расходники и сервис

· Топливо/масла: бензин АИ-92; масло двигателя SAE 10W-30/10W-40 (уровень — перед сменой/каждые ~4 ч). GX270 нередко поставляется без масла — обязательная заливка перед первым запуском. 
· Предсменный контроль: фиксация кожухов/крепежа, ремня привода, отсутствие подтёков, целостность гидролиний, состояние виброопор/подошвы, исправность управления реверсом. 
· Режим реверса: плавный перевод рычага, без рывков и без нагрузки на препятствии. Для механических моделей строго запрещён реверс «на ходу» — как общий принцип безопасности он актуален и для гидросистем (во избежание ударных нагрузок). 
· Расходники: воздушный фильтр, свеча, приводной ремень, виброопоры, масло двигателя/виброблока; по подошве — контроль кромок/сколов.

· Хранение/консервация: очистка после смены, слив топлива на длительном простое, протяжка болтов, плановое ТО по карте Honda GX-серии. 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Модель:  PHC-210H PRO, виброплита реверсивная, гидравлическая, бензиновая.

· Подошва: чугун, 720×500 мм.

· Рабочий вес: ≈ 210 кг.

· Центробежная сила: ≈ 37 кН.

· Частота: ~5200 вибр/мин (≈87 Гц).

· Глубина уплотнения: до 600 мм (послойно).

· Скорость/производительность: до 27 м/мин, до 810 м²/ч (теор.).

· Двигатель: Honda GX270, 270 см³, ≈ 9 л. с., бак 5,3 л, расход ~2,5 л/ч.

· Габариты (ориентир): ≈ 1310×500×995 мм. 
Часто задаваемые вопросы

Можно ли уплотнять связные глины?
Нет. Для глин — иные технологии и техника (вибротрамбовки/катки); PHC-210H PRO рассчитана на несвязные/слабосвязные материалы.

Сколько проходов на слой 10–12 см?
Обычно 2–4 прохода с нахлёстом 25–35 %; точное число — по влажности и требованиям ТЗ/лабораторным замерам плотности.

Чем гидрореверс лучше механического?
Плавность хода, точная доводка «на месте», меньше утомляемость оператора и меньше риск «закапывать» плиту в рыхлом слое. 
Как часто заправляться?
При типичном расходе ~2,5 л/ч бак 5,3 л хватает примерно на 2 ч работы; планируйте дозаправки и соблюдайте правила безопасности. 

 Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



