## Поломоечная аккумуляторная машина  CT5 Li-Ion

## Что это за модель и для каких задач

CT5 Li-Ion — ультракомпактная поломоечная машина с питанием от литий-ионной батареи 36 В для ежедневной уборки малых и перегруженных препятствиями пространств: кассовые зоны, торговые острова, фудкорт, фитнес/медицина, офисные коридоры, лифтовые холлы. Особенность CT5 — двусторонняя сушка: машина моет и полноценно сушит как при движении вперёд, так и назад (две балки и автоматическое переключение всасывания), что критично в узких проходах.

## Ключевые технические параметры

- Теоретическая продуктивность: до 900 м²/ч.

- Ширина уборки (щётка): 280 мм; ширина балки: 300 мм.

- Баки (чистая/грязная вода): 5 л / 5 л; время работы бака ~25 мин.

- Питание/АКБ: 36 В Li-ion, стандарт 5,5 А·ч; время работы 50 мин (опция до 75 мин).

- Установленная мощность: ≈ 220 Вт; давление щётки: 10 кг.

- Макс. скорость: 3 км/ч; масса с АКБ: ≈ 19,8 кг; габариты (Д×Ш×В): 758×376×392 мм.

- Шумоизоляция/управление: технология ANC™ (низкий шум), складная регулируемая рукоятка, Reverse Dry System (RDS).

## Обоснование стоимости

- Литий-ион 36 В. Короткие подзарядки в перерывах, нет «памяти», стабильная отдача до нуля, ресурс выше свинца — всё это повышает фактическую доступность техники и снижает TCO.

- Двусторонняя сушка (RDS). Меньше «слепых зон» и холостых разворотов; качество высыхания одинаковое в обе стороны.

- Очень малый форм-фактор при «взрослой» кинематике. Полноценные 5/5 л баки и 280 мм рабочая зона дают производительность до 900 м²/ч при массе < 20 кг.

- Простота сервиса. Низкая установленная мощность (≈220 Вт) снижает тепловую и щёточную нагрузку, а короткие шланги и открытый доступ к бакам ускоряют ЕТО.

## Области применения

- Ритейл/HoReCa: кассовые линии, фудкорт, кухни поддонами, коридоры back-office.

- Медицина/офис: коридоры, санузлы, лифтовые холлы, «тихие» зоны (низкий шум).

- Фитнес/салоны/школы: гардеробные, раздевалки, душевые — частые короткие циклы.

- Аутсорс-клининг: «дежурная» машина для точечных быстрых уборок.

## Результат/ценность (количественно)

- Скорость цикла. При 280 мм полосе и 3 км/ч теоретика 900 м²/ч; с учётом дозаправок 5/5 л и реальных манёвров эффективная производительность 350–600 м²/ч (формат «торговый зал с препятствиями»).

- Снижение «холостых» проходов до 20–30 % за счёт сушки назад (нет возврата для добора воды/следов).

- Шум ≤ офисной планки. ANC™ и низкая мощность ~220 Вт делают CT5 пригодной для уборок «в присутствии людей», снижая претензии по акустике.

- Энергоёмкость. Стандартная АКБ 5,5 А·ч даёт ~50 мин, опционально до 75 мин — достаточно для 2–3 быстрых прогонов в смену с подзарядками в перерывах.

## Сколько техники/людей заменяет (при сохранении качества)

- Вместо «швабра+ведро» на 300–600 м²: CT5 закрывает цикл в 2–3 раза быстрее, а сушка «в обе стороны» сокращает повторные проходы — экономия ≈ 30–45 мин на каждые 500 м².

- Вместо крупной сетевой 400–450 мм машины на узких площадях: из-за манёвренности и RDS CT5 часто не медленнее, при этом исключает управление кабелем и снижает риски для посетителей; экономия 1 оператор на «дежурных» часах в смене, где раньше требовались двое (машинист + контролёр кабеля).

## Насколько легко обучить персонал

- Интерфейс «две кнопки + трикходит»: питание, вода/щётка, автоматическое управление балками; 15–30 мин вводного обучения достаточно.

- Быстрая смена оператора: складная/регулируемая рукоятка, интуитивная панель, однозначные пиктограммы и автоматическая логика RDS снижают ошибки.

## Конструкция и комплектация

- Щётка 280 мм (дисковая) + две балки (передняя/задняя) → сушка вперёд/назад.

- Баки 5/5 л из ударопрочного пластика; балочные лезвия из латекса (использование 4 кромок).

- АКБ Li-ion 36 В 5,5 А·ч (стандарт) + ЗУ; опционально увеличенная автономность. Масса 19,8 кг с АКБ.

- Складная рукоятка, тихий модуль щётки/вентилятора (ANC™).

- Типовая поставка включает щётку, АКБ, ЗУ и руководство

## Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменно:

- Осмотр лезвий балок, промывка грязного бака/фильтра раствора, ополаскивание шлангов; контроль заряда АКБ. Время опорожнения/заправки ~2–3 мин. (Практика микроскрабберов 5/5 л.)
Расходники:

- Щётка 280 мм или падодержатель Ø11", лезвия балок (латекс), фильтр раствора, уплотнения; моющие средства под тип покрытия. 
Сервис/ресурс:

- Li-ion допускает дозарядки в перерывах, снижая глубину разрядов и продлевая срок службы; регламент ТО и перечень ЗИП — в руководстве по эксплуатации.

## Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Модель:   CT5 Li-Ion (микро-скраббер/сушильщик).

- Производительность теоретическая: до 900 м²/ч.

- Ширина уборки / балка: 280 мм / 300 мм.

- Баки (чист./грязн.): 5 л / 5 л; ориентир 25 мин на один бак.

- АКБ: Li-ion 36 В 5,5 А·ч, 50 мин; опция 75 мин.

- Давление щётки: 10 кг; установленная мощность: ≈ 220 Вт.

- Скорость / масса / габариты: до 3 км/ч, ≈ 19,8 кг, 758×376×392 мм.

- Особенности: двусторонняя сушка (RDS), ANC™ (низкий шум), складная рукоятка.

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.