# Поломоечная машина IPC Gansow

# CT71BT70 GR

# Что это за модель и для каких задач

CT71BT70 GR — аккумуляторная поломоечная машина толкаемого типа с приводом на колёса (BT) и дисковой моющей головкой 700 мм (две щётки по 350 мм). Бак-бак конфигурация 70/70 л и балка ~940–1010 мм обеспечивают стабильную сушку на гладких промышленных и коммерческих полах. Предназначена для регулярной уборки средних и крупных площадей (торговые залы, склады, коридоры бизнес-центров, медучреждения, учебные заведения). Серия CT71 поддерживает опции ECOselect (пониженный шум/энергопотребление), систему дозирования химии (ChemDose), автонаполнение и запись параметров работы.

# Ключевые технические параметры (свод по источникам)

- Тип/привод: самоходная (traction), индекс BT; дисковая головка 700 мм (2×350 мм).

- Баки: чистая/грязная вода — 70/70 л.

- Ширина всасывающей балки: ~940–1010 мм (вариативность по комплектации/партии).

- Производительность теоретическая: до 3150 м²/ч (при 4–4,5 км/ч).

- Время работы от АКБ: до 3,5 ч (в ECOselect; зависит от ёмкости АКБ).

- АКБ/питание: 24 В; типично 2×12 В 105–130 А·ч; часто ставится on-board ЗУ.

- Потребляемая мощность (ориентир): ≈1,4–1,55 кВт (по карточкам дилеров СНГ).

- Габариты/масса (типично): ~1297×753×1033 мм, масса без АКБ ~95 кг (по дилерам СНГ; у   возможны отличия по версии/оснастке).

- Особенности серии: ECOselect (снижение шума/потребления), ChemDose (вынесенная химия 2 л, 0,2–7 %), автонаполнение бака, самовыравнивание головки (SLS), быстрая смена щётки (spin-on/off).

О расхождениях: ширина балки встречается ~940 мм и ~1010 мм — зависит от партии/комплекта. Для тендера фиксируйте вариант с «ширина балки не менее 940 мм, допускается 940–1010 мм», чтобы покрыть разные каталожные коды.

# Обоснование стоимости (TCO/стоимость владения)

- 70/70 л баки + 700 мм головка дают реальную производительность в 2–3 раза выше ручной мойки, при этом машина остаётся компактной и манёвренной для коридоров/проходов.

- ECOselect снижает энергопотребление и шум → дольше ресурс АКБ, возможно работать днём без остановки потока людей. ChemDose экономит химию (тонкая настройка 0,2–7 %).

- Обслуживаемость: доступ к лезвиям балки, фильтрам и щёткам без инструмента; «откидной» бак упрощает промывку → меньше простоев и трудозатрат на ЕТО.

# Области применения

- Ритейл/ТРЦ, HoReCa: дневная уборка проходов и фуд-кортов (низкий шум в ECO).

- Офисные/медицинские/образовательные объекты: регулярная мойка коридоров и холлов с контролем гигиены (замкнутый цикл «нанесение-скраб-сбор»).

- Склады/лёгкая промышленность: ПВХ, бетон с упрочнителем, наливные покрытия; сбор тонкой грязи с ровной сушкой за одним проходом.

# Результат/ценность — количественно

- Производительность по маршруту: теоретически до 3150 м²/ч; с реалистичным коэффициентом 0,6–0,7 — ~1900–2200 м²/ч. За одну смену 2,5–3,0 ч чистого хода — ~5000–6500 м²/смену одной машиной без долива (при корректной логистике маршрутов).

- Сравнение с ручной технологией (флэт-моп): 350–600 м²/ч против 1900–2200 м²/ч → ускорение в 3–5× и равномерное качество (постоянный прижим, стабильная подача/сбор). Подтверждается цифрами дилеров и «переводом» 17–27 тыс. ft²/ч из американских материалов CT71.

- Экономия трудозатрат на объекте 4000 м²/день: ручная мойка 7–10 ч; CT71BT70 — ~2–2,5 ч → экономия ~5–7,5 чел-ч/день (110–165 ч в месяц при 22 сменах).

# Чем заменяет и сколько рабочих экономит

- Заменяет связку «швабра/распылитель + тележка + водосос/сквиджи» на один цикл машины.

- На ежедневных площадях 3000–6000 м² один оператор на CT71BT70 выполняет объём двух-трёх операторов ручной технологией при сопоставимом качестве → экономия ~1–2 чел.-ед. на смену (в зависимости от логистики и планировки). Основание — 3–5× рост производительности и сокращение повторных проходов.

# Обучение персонала

- Панель управления с центральным селектором режимов, индикация уровня АКБ/часов, быстросъём щёток spin-on/off. Базовое обучение 30–60 мин + 1–2 ч наставничества на маршруте (дозировки, скорость, перекрытие полос, уход за пэдами/щётками).

# Конструкция и комплектация

- Платформа CT71: ударопрочные баки, опции ECOselect/ANC (снижение шума), APC (контроль расхода воды); самовыравнивание головки (SLS).

- Головка BT70: 2×350 мм диск; прижим ~до 20–23 кг (по серии/щётке). Быстрая смена щётки/пэд-драйвера.

- Балка: V-образная ~940–1010 мм, быстрый доступ к лезвиям, сухая кромка без «хвостов».

- Электрика/АКБ: 24 В; обычно 2×12 В 105–130 А·ч; во многих комплектациях — on-board ЗУ HF.

- Типовой комплект поставки (BT70): машина в сборе, балка, пара щёток Ø350 мм (или пэд-драйверы 14″), ЗУ, руководство; у ряда дилеров — АКБ 2×12 В/105 А·ч «в комплекте». Подтверждайте комплект письменно в счёте.

# Эксплуатация, расходники и сервис

Расходники: дисковые щётки PPL 0,6–0,7; пэд-драйвер 14″ и пэды (ежедневный/интенсив/деликат); лезвия балки (латекс/ПУ) под V-рейку.  
Химия/режимы: нейтральные/малощёлочные составы; ChemDose — тонкая дозировка без смешивания в баке; ECOselect — «тихий» режим и экономия АКБ.  
Ежесменное ТО: промывка бака грязной воды и фильтров, ополаскивание балки/шлангов, осмотр лезвий, заряд до 100 %; раз в неделю — промывка бака чистой воды и калибровка дозирования. Откидной бак и гладкие внутренние поверхности ускоряют обслуживание.  
Плановое ТО: контроль уровня электролита (для заливных АКБ), клемм, износа щёток/пэдов и лезвий, роликов/колёс; периодическая проверка приводной системы и герметичности шлангов.

# Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

- Тип: поломоечная машина аккумуляторная, самоходная, дисковая.

- Модель:   Gansow CT71BT70 GR (головка BT70 = 700 мм, traction drive).

- Баки: 70/70 л (раствор/грязная вода).

- Балка: не менее 940 мм (V-образная; допускается 940–1010 мм в зависимости от комплектации).

- Производительность теоретическая: до 3150 м²/ч; водозапас на ~75 мин/смену.

- Время работы от АКБ: до 3,5 ч (в ECOselect; при АКБ ≥105 А·ч).

- Питание/АКБ: 24 В, 2×12 В 105–130 А·ч; зарядное — on-board HF (при наличии в поставке).

- Оснащение/функции: ECOselect, ChemDose (0,2–7 %), самовыравнивание головки; быстрая смена щёток/лезвий.

Условия оплаты и поставки:

| № | Наименование Товара и его характеристики (должно соответствовать тех. документации) | Кол-во | Цена ед-цы с НДС | Сумма с НДС | Валюта платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Рубли |
| 2 |  |  |  |  | Рубли |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара:

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации.

Условия доставки Товара:

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.