[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Виброрейка KOMAN Honda GX35 MCD-4
Что это за модель и для каких задач
KOMAN MCD-4 — вибрационная рейка с бензиновым двигателем Honda GX35, предназначенная для выравнивания и предварительного уплотнения бетонных смесей при устройстве стяжек и монолитных полов. Оборудование относится к классу профессионального строительного инструмента для выполнения операций по распределению и уплотнению бетонной смеси на объектах средней площади. Основные технологические задачи: первичное выравнивание свежеуложенного бетона, уплотнение смеси с целью удаления воздушных пустот, подготовка основания для последующей затирки.
Ключевые технические параметры
· Двигатель: Honda GX35, бензиновый, 4-тактный, OHV
· Мощность: 1.3 л.с. (1.0 кВт) при 7000 об/мин
· Рабочий объем: 35.8 см³
· Система запуска: Ручной стартер
· Длина рабочей рейки: 4.0 м (регулируемая)
· Материал рейки: Алюминиевый профиль 80×60 мм
· Частота вибрации: 4000-5000 об/мин
· Амплитуда вибрации: 0.8-1.2 мм
· Центробежная сила: 4.5-5.5 кН
· Производительность: 150-250 м²/ч
· Система регулировки: Механическая, по высоте и углу наклона
· Топливный бак: 0.7 л
· Снаряженная масса: 48 кг (с рейкой 4 м)
· Габаритные размеры в сборе: 4100×800×450 мм
Обоснование стоимости
· Двигатель Honda GX35 — высокая надежность и моторесурс при минимальном расходе топлива (0.3-0.5 л/ч)
· Алюминиевая конструкция рейки — оптимальное соотношение прочности и веса, коррозионная стойкость
· Система быстрой сборки — соединение секций рейки без инструментов за 3-5 минут
· Регулируемая вибросистема — возможность настройки частоты и амплитуды вибрации под разные типы смесей
· Эргономичная телескопическая рукоятка — регулировка под рост оператора, снижение утомляемости
Области применения
· Гражданское строительство: устройство стяжек в жилых и офисных зданиях
· Промышленные полы: подготовка оснований под финишную обработку
· Дорожное строительство: бетонные покрытия пешеходных зон, тротуаров
· Сельскохозяйственные объекты: полы в животноводческих помещениях, складах
· Реконструкционные работы: восстановление бетонных покрытий
Какой результат/ценность, причём количество/масштаб. Детально
Производительность в различных условиях:

· Тяжелый бетон (осадка конуса 2-4 см): 120-180 м²/ч
· Легкий бетон (осадка конуса 5-7 см): 200-280 м²/ч
· Пескобетон (полусухая смесь): 80-120 м²/ч
Качественные показатели:
· Ровность поверхности после обработки: отклонение 3-5 мм на 2 метра длины

· Степень уплотнения: увеличение плотности на 15-20%

· Снижение воздухововлечения: до 1.5-2.0%

· Подготовленность поверхности к затирке: сокращение времени последующей обработки на 25-30%
Экономический эффект: При работе в одну смену (8 часов) оборудование позволяет обработать 1000-1800 м² бетонной поверхности. За сезон (100 рабочих дней) возможна обработка 100 000-180 000 м².
Какое кол-во оборудование он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих благодаря его использованию при условии сохранения качества.
· Заменяемое оборудование:
· Ручные виброрейки (2-3 шт.)

· Виброплиты для уплотнения

· Ручной инструмент (правила, гладилки)

· Дополнительное оборудование для разравнивания
· Экономия времени: На обработке площади 500 м²:

· Ручной инструмент: 6-8 часов (3 рабочих)

· KOMAN MCD-4: 2-2.5 часа (1 оператор)

· Экономия времени: 65-70%

· Замена рабочей силы: Один оператор на MCD-4 заменяет:
· 3 рабочих с ручным инструментом
· 2 операторов с ручными виброрейками
Обеспечивая при этом:

· Равномерное уплотнение по всей площади

· Стабильное качество поверхности

· Снижение физической нагрузки персонала
На сколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора.
Обучение оператора базового уровня занимает 4-6 часов:
· Теоретическая часть (1-1.5 часа):
· Основы работы виброрейки

· Техника безопасности

· Правила сборки и регулировки оборудования
· Практическая часть (3-4.5 часа):
· Сборка и разборка рейки (30 мин)

· Запуск и регулировка двигателя (30 мин)

· Отработка техники работы (1.5 часа)

· Регулировка параметров вибрации (1 час)

· Техническое обслуживание (30 мин)

Для рабочих со строительным опытом время обучения сокращается до 2-3 часов.
Конструкция и комплектация
Основные узлы:

· Виброблок: Сбалансированный дебалансный вал на двух подшипниках
· Двигатель: Honda GX35 с виброизолирующим креплением
· Рейка: Алюминиевый профиль с ребрами жесткости
· Система соединения: Быстросъемные замки типа "ласточкин хвост"
· Регулировочные опоры: Винтовые механизмы с шагом 5 мм
· Рукоятка: Телескопическая трубка с резиновыми накладками
Стандартная комплектация:
· Виброблок с двигателем

· Секции рейки 4×1.0 м

· Комплект соединительных элементов

· Регулировочные опоры (4 шт.)

· Набор инструментов для обслуживания

· Руководство по эксплуатации
Эксплуатация, расходники и сервис
Регламент технического обслуживания:

· Ежесменно (8 часов):
· Проверка уровня масла в двигателе

· Очистка рейки от бетонных налипаний

· Контроль затяжки резьбовых соединений

· Проверка состояния виброизоляторов
· Каждые 50 моточасов:
· Замена моторного масла SAE 10W-30 (0.1 л)

· Смазка подшипников вибровала

· Регулировка натяжения ремня привода
· Каждые 200 моточасов:
· Замена воздушного фильтра

· Проверка балансировки вала

· Замена виброизоляторов
Основные расходные материалы:

· Виброизоляторы: Резиновые демпферы (4 шт.), ресурс 500 часов
· Ремень привода: Клиновой ремень А-23
· Подшипники: 6201ZZ (2 шт.)
· Фильтры: Воздушный фильтр Honda
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Тип оборудования: Виброрейка бензиновая
· Модель: KOMAN MCD-4
· Двигатель: Honda GX35, 1.3 л.с., 35.8 см³
· Длина рейки: 4.0 м (регулируемая)
· Частота вибрации: 4000-5000 об/мин
· Центробежная сила: 4.5-5.5 кН
· Производительность: 150-250 м²/ч
· Топливный бак: 0.7 л
· Масса: 48 кг
· Габариты: 4100×800×450 мм
· Уровень шума: 92 дБ(А)
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как регулируется высота установки рейки?
Ответ: Винтовыми опорами с шагом 5 мм. Диапазон регулировки ±50 мм от нейтрального положения.
Вопрос: Можно ли увеличить длину рейки?
Ответ: Да, с помощью дополнительных секций до 8 метров. Для длин более 6 метров требуется установка дополнительных опор.
Вопрос: Какой расход топлива при работе?
*Ответ: 0.3-0.5 л/час. Полного бака хватает на 1.5-2 часа непрерывной работы.*
Вопрос: Требуется ли специальное основание для работы?
Ответ: Бетонное основание должно иметь равномерную толщину. Перепад высот не должен превышать 30 мм.
Вопрос: Какие гарантийные обязательства?
Ответ: Гарантия 12 месяцев на оборудование, 24 месяца на двигатель. Гарантия не распространяется на расходные материалы.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



