[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Затирочная машина KOMAN 900mm, Honda GX160 MT36-4
Что это за модель и для каких задач
KOMAN MT36-4 — промышленная однороторная затирочная машина с увеличенным диаметром диска 900 мм, оснащенная двигателем Honda GX160. Оборудование предназначено для высокопроизводительной обработки бетонных полов на объектах большой площади. Основные технологические задачи: финишное выравнивание поверхностного слоя бетона, уплотнение структуры материала для повышения износостойкости, создание гладких поверхностей с минимальной проницаемостью. Модель оптимизирована для работы на промышленных объектах, где требуется максимальная производительность при сохранении точности обработки.
Ключевые технические параметры
· Двигатель: Honda GX160, бензиновый, 4-тактный, OHV
· Мощность: 5.5 л.с. (4.1 кВт) при 3600 об/мин
· Рабочий объем: 163 см³
· Система запуска: Ручной стартер
· Диаметр ротора: 900 мм (36 дюймов)
· Количество лопастей: 4 шт. (регулируемые)
· Скорость вращения ротора: 0-70 об/мин (регулируемая)
· Рабочая производительность: 350-600 м²/ч
· Привод: Механический, ременная передача с усиленным редуктором
· Система управления: Точная регулировка угла атаки лопастей 0-30°
· Топливный бак: 4.5 л
· Снаряженная масса: 115 кг
· Габаритные размеры (Д×Ш×В): 980×890×1150 мм
· Высота рукоятки управления: 1050-1350 мм (регулируемая)
· Ширина захвата за один проход: 850 мм
· Дорожный просвет: 45 мм
Обоснование стоимости
· Увеличенный диаметр ротора 900 мм — максимальная площадь обработки в своем классе, на 45% больше compared to моделей 610 мм
· Оптимизированная трансмиссия — редуктор с повышенным передаточным числом, рассчитанный на работу с большим диаметром при ограниченной мощности
· Сбалансированная конструкция — оптимальное распределение массы для снижения нагрузки на оператора при сохранении устойчивости
· Профессиональная система регулировки — прецизионный механизм установки угла лопастей с фиксацией в любом положении
· Качественные материалы — использование подшипников закрытого типа, усиленных ремней, износостойких лопастей
Области применения
· Промышленное строительство: цеха, складские комплексы, производственные помещения
· Коммерческая недвижимость: торговые центры, гипермаркеты, выставочные залы
· Логистические комплексы: распределительные центры, сортировочные терминалы
· Спортивные сооружения: крытые арены, спортивные залы, фитнес-центры
· Специальные объекты: автомобильные тоннели, подземные паркинги
Какой результат/ценность, причём количество/масштаб. Детально
Производительность в различных режимах:

· Первичная затирка (угол 5-10°): 450-650 м²/ч
· Вторичная затирка (угол 12-18°): 300-450 м²/ч
· Финишная обработка (угол 20-28°): 200-300 м²/ч
Качественные показатели:
· Ровность поверхности: отклонение 1.5-2.5 мм на 2 метра длины

· Прочность поверхностного слоя: увеличение на 35-45% compared to необработанного бетона

· Износостойкость: соответствует требованиям для полов средней и высокой интенсивности нагрузки

· Водонепроницаемость: снижение водопоглощения в 2.5-3 раза
Экономический эффект: При работе в одну смену (8 часов) оборудование позволяет обработать 2000-3500 м² бетонной поверхности. За сезон (150 рабочих дней) возможна обработка 300 000-500 000 м².
Какое кол-во оборудование он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих благодаря его использованию при условии сохранения качества.
· Заменяемое оборудование:
· Две затирочные машины диаметром 760 мм

· Три затирочные машины диаметром 610 мм

· Комплект ручного инструмента для доводки поверхности

· Оборудование для дополнительного уплотнения кромок
· Экономия времени: На обработке площади 3000 м²:

· Две машины 760 мм: 8-10 часов (2 оператора)

· KOMAN MT36-4: 5-6 часов (1 оператор)

· Экономия времени: 35-45%

· Замена рабочей силы: Один оператор на MT36-4 заменяет:
· 2 операторов на машинах диаметром 760 мм
· 4-5 рабочих с ручным инструментом
Обеспечивая при этом:

· Снижение количества перекрытий между проходами на 50%

· Более равномерное уплотнение по всей площади

· Исключение волн на стыках проходов
На сколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора.
Обучение оператора для работы на MT36-4 требует 12-15 часов:
· Теоретическая часть (3-4 часа):
· Особенности управления машиной с увеличенным диаметром ротора

· Техника безопасности при работе с тяжелым оборудованием

· Методы контроля качества на разных стадиях затирки

· Основы технологии бетонных работ промышленного уровня
· Практическая часть (9-11 часов):
· Отработка техники управления (2.5 часа)

· Особенности маневрирования с широким ротором (2 часа)

· Регулировка лопастей для разных стадий затирки (1.5 часа)

· Обработка сложных участков и кромок (1.5 часа)

· Работа на больших площадях с минимальным количеством стыков (1.5 часа)

· Техническое обслуживание (1 час)

Для операторов с опытом работы на машинах 760 мм время обучения сокращается до 5-6 часов.
Конструкция и комплектация
Основные узлы:

· Рама: Стальная сварная усиленной конструкции, толщина металла 3.5 мм
· Двигатель: Honda GX160 с системой виброгашения
· Редуктор: Чугунный одноступенчатый, передаточное число 1:38
· Ротор: Стальная крестовина с усиленными посадочными местами
· Лопасти: Закаленная сталь 4.5 мм с износостойким покрытием
· Система регулировки: Прецизионный механизм с шагом 1°
· Рукоятка управления: Телескопическая с демпфирующими элементами
Стандартная комплектация:
· Затирочная машина MT36-4

· Комплект лопастей (4 шт.)

· Набор ключей для обслуживания

· Защитные кожухи

· Руководство по эксплуатации на русском языке
Эксплуатация, расходники и сервис
Регламент технического обслуживания:

· Ежесменно (8 часов):
· Контроль уровня масла в двигателе

· Очистка ротора и лопастей от бетонных налипаний

· Проверка состояния ремней

· Контроль затяжки резьбовых соединений
· Каждые 60 моточасов:
· Замена моторного масла SAE 10W-30 (0.6 л)

· Регулировка натяжения ремней

· Смазка подшипников ротора

· Проверка состояния лопастей
· Каждые 250 моточасов:
· Замена ремней привода

· Диагностика состояния редуктора

· Проверка балансировки ротора
Основные расходные материалы:

· Лопасти затирочные:
· Стандартные: 110×230×4.5 мм, ресурс 400-500 часов

· Усиленные: 110×230×5.5 мм, ресурс 600-700 часов
· Ремни привода: Клиновой ремень B-55
· Подшипники: 6205ZZ (2 шт.)
· Фильтры: Воздушный фильтр Honda
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Тип машины: Однороторная затирочная машина
· Модель: KOMAN MT36-4
· Двигатель: Honda GX160, 5.5 л.с., 163 см³
· Диаметр ротора: 900 мм
· Количество лопастей: 4
· Скорость вращения: 0-70 об/мин
· Регулировка угла лопастей: 0-30°
· Топливный бак: 4.5 л
· Габариты: 980×890×1150 мм
· Масса: 115 кг
· Производительность: 350-600 м²/ч
· Уровень шума: 99 дБ(А)
· Радиус разворота: 1400 мм
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Достаточно ли мощности двигателя для ротора 900 мм?
Ответ: Да, за счет оптимизированной трансмиссии и правильного подбора передаточных отношений двигатель обеспечивает достаточный крутящий момент для эффективной работы.
Вопрос: Какова маневренность машины в ограниченном пространстве?
Ответ: Радиус разворота 1400 мм позволяет работать в помещениях с колоннами и ограниченным пространством, однако для очень тесных помещений рекомендуется использовать машины меньшего диаметра.
Вопрос: Какой расход топлива при стандартной работе?
*Ответ: 0.9-1.3 л/час в зависимости от нагрузки. Полного бака хватает на 3.5-5 часов непрерывной работы.*
Вопрос: Можно ли использовать машину для обработки полусухих стяжек?
*Ответ: Да, оборудование эффективно работает с полусухими смесями с водоцементным соотношением 0.4-0.5.*
Вопрос: Какие гарантийные обязательства?
Ответ: Гарантия 18 месяцев на оборудование, 24 месяца на двигатель. Гарантия действует при соблюдении регламента технического обслуживания.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



