[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Затирочная машина KOMAN 610mm, Honda GX160 MT24-4
Что это за модель и для каких задач
KOMAN MT24-4 — однороторная затирочная машина с диаметром диска 610 мм, оснащенная двигателем Honda GX160. Оборудование предназначено для финишного выравнивания и уплотнения поверхности свежеуложенных бетонных полов. Основные технологические операции: затирка бетона с целью получения износостойкой поверхности с низкой водопроницаемостью, устранение неровностей после виброобработки, подготовка основания к последующим покрытиям. Модель оптимальна для обработки средних и больших площадей со сложной геометрией благодаря маневренности и регулируемому углу наклона лопастей.
Ключевые технические параметры
· Двигатель: Honda GX160, бензиновый, 4-тактный, OHV
· Мощность: 5.5 л.с. (4.1 кВт) при 3600 об/мин
· Рабочий объем: 163 см³
· Система запуска: Ручной стартер
· Диаметр ротора: 610 мм (24 дюйма)
· Количество лопастей: 4 шт. (регулируемые)
· Скорость вращения ротора: 0-120 об/мин (регулируемая)
· Рабочая производительность: 150-300 м²/ч
· Привод: Механический, ременная передача
· Система управления: Регулировка угла атаки лопастей 0-30°
· Топливный бак: 3.1 л
· Снаряженная масса: 78 кг
· Габаритные размеры (Д×Ш×В): 750×710×1050 мм
· Высота рукоятки управления: 950-1200 мм (регулируемая)
Обоснование стоимости
· Двигатель Honda GX160 — моторесурс до 2000 часов, стабильная работа на низких оборотах под переменной нагрузкой, экономичный расход топлива (0.8-1.2 л/ч)
· Прецизионная система регулировки лопастей — возможность точной настройки угла атаки с фиксацией положения, что обеспечивает равномерность обработки
· Усиленная рама из алюминиевого сплава — оптимальное соотношение прочности и веса, коррозионная стойкость в условиях бетонной пыли
· Профессиональная ременная передача — клиноременной вариатор с плавной регулировкой скорости, защита от перегрузок
· Эргономичная система управления — регулируемая по высоте и углу наклона рукоятка с виброгасящими накладками
Области применения
· Промышленные полы: финишная обработка бетонных полов в цехах, складах, логистических центрах
· Гражданское строительство: устройство стяжек в торговых центрах, офисных зданиях, жилых комплексах
· Сельскохозяйственные объекты: бетонные полы в животноводческих помещениях, зернохранилищах
· Спортивные сооружения: подготовка оснований под покрытия в спортивных залах, крытых аренах
· Дорожное строительство: обработка бетонных покрытий пешеходных зон, тротуаров
Какой результат/ценность, причём количество/масштаб. Детально
Производительность в различных условиях:

· Черновая затирка (угол 5-10°): 250-350 м²/ч
· Чистовая затирка (угол 15-20°): 150-250 м²/ч
· Финишная обработка (угол 25-30°): 100-180 м²/ч
Качественные показатели:
· Ровность поверхности: отклонение не более 2 мм на 2 метра длины

· Прочность поверхности: увеличение износостойкости на 25-30% compared to необработанного бетона

· Водонепроницаемость: снижение водопоглощения в 2-2.5 раза
Экономический эффект: При работе в одну смену (8 часов) оборудование позволяет обработать 1200-2000 м² бетонной поверхности. За сезон (150 рабочих дней) возможна обработка 180 000-300 000 м².
Какое кол-во оборудование он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих благодаря его использованию при условии сохранения качества.
· Заменяемое оборудование:
· Ручные затирочные машины диаметром 400-500 мм (2-3 шт.)

· Ручной инструмент (гладилки, терки) для финишной обработки

· Виброрейки для дополнительного выравнивания
· Экономия времени: На обработке площади 1000 м²:

· Ручной инструмент: 12-15 часов (бригада 3 человека)

· KOMAN MT24-4: 3.5-4.5 часа (1 оператор)

· Экономия времени: 65-70%

· Замена рабочей силы: Один оператор на MT24-4 заменяет бригаду из 3-4 рабочих с ручным инструментом, обеспечивая при этом:

· Равномерность уплотнения по всей площади

· Отсутствие волн и перепадов высот

· Стабильное качество поверхности независимо от квалификации рабочих
На сколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора.
Обучение оператора базового уровня занимает 1 рабочую смену (8 часов):
· Теоретическая часть (2 часа):
· Принципы работы затирочной машины

· Технология бетонных работ (стадии схватывания бетона)

· Правила регулировки угла лопастей и скорости вращения
· Практическая часть (6 часов):
· Запуск и обкатка двигателя (30 мин)

· Отработка техники движения (прямые участки, повороты) (2 часа)

· Регулировка лопастей для разных стадий затирки (1.5 часа)

· Техника обработки у краев и в углах (1 час)

· Техническое обслуживание и чистка (1 час)

Для рабочих с опытом строительных работ время обучения сокращается до 3-4 часов.
Конструкция и комплектация
Основные узлы:

· Рама: Алюминиевая литая, с усиленными ребрами жесткости
· Двигатель: Honda GX160 с антивибрационным креплением
· Редуктор: Червячный передаточное число 1:30
· Ротор: Стальной крестовина с посадочными местами под лопасти
· Лопасти: Закаленная сталь 4 мм с антикоррозионным покрытием
· Система регулировки: Механический регулятор угла с градуированной шкалой
· Рукоятка управления: Телескопическая, регулируемая по высоте, с демпфирующими элементами
Стандартная комплектация:
· Затирочная машина MT24-4

· Комплект лопастей (4 шт.)

· Набор ключей для обслуживания

· Защитные кожухи

· Руководство по эксплуатации на русском языке
Эксплуатация, расходники и сервис
Регламент технического обслуживания:

· Ежесменно (8 часов):
· Контроль уровня масла в двигателе

· Очистка лопастей и рамы от бетонных налипаний

· Проверка натяжения ремней

· Смазка подшипников ротора
· Каждые 50 моточасов:
· Замена моторного масла SAE 10W-30 (0.6 л)

· Регулировка зазоров в трансмиссии

· Затяжка резьбовых соединений
· Каждые 200 моточасов:
· Замена ремней привода

· Проверка состояния подшипников

· Замена щеток генератора (при наличии)
Основные расходные материалы:

· Лопасти затирочные:
· Стандартные: толщина 4 мм, ресурс 300-400 часов

· Усиленные: толщина 5 мм, ресурс 500-600 часов
· Ремни привода: Клиновой ремень A-38
· Подшипники: Роторные подшипники 6204 (2 шт.)
· Фильтры: Воздушный фильтр Honda, масляный фильтр (опционально)
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Тип машины: Однороторная затирочная машина
· Модель: KOMAN MT24-4
· Двигатель: Honda GX160, 5.5 л.с., 163 см³
· Диаметр ротора: 610 мм
· Количество лопастей: 4
· Скорость вращения: 0-120 об/мин
· Регулировка угла лопастей: 0-30°
· Топливный бак: 3.1 л
· Габариты: 750×710×1050 мм
· Масса: 78 кг
· Производительность: 150-300 м²/ч
· Уровень шума: 96 дБ(А)
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как определить оптимальное время начала затирки?
*Ответ: Затирку начинают при оставлении отпечатка глубиной 2-3 мм при наступлении на бетон. Обычно через 3-6 часов после укладки в зависимости от температуры и влажности.*
Вопрос: Можно ли использовать машину для полировки полов?
Ответ: Да, при установке специальных полировальных лопастей и соответствующей регулировке скорости.
Вопрос: Какой расход топлива при стандартной работе?
*Ответ: Средний расход топлива составляет 0.8-1.2 л/час в зависимости от нагрузки. Полного бака хватает на 2.5-4 часа непрерывной работы.*
Вопрос: Требуется ли специальная подготовка основания?
Ответ: Бетонное основание должно быть предварительно выровнено виброрейкой. Перепад высот не должен превышать 20 мм.
Вопрос: Какая гарантия на оборудование?
Ответ: Стандартная гарантия — 12 месяцев. На двигатель — 24 месяца. Гарантия не распространяется на лопасти и ремни как расходные материалы.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



