[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


   Генератор бензиновый                   KOMAN KG-2500
Что это за модель и для каких задач
KOMAN KG-2500 — компактный бензиновый генератор мощностью 2.0 кВт, предназначенный для обеспечения электроэнергией маломощного оборудования в условиях отсутствия ст ационарной сети. Оборудование относится к классу бытовых и полупрофессиональных генераторов с ручным запуском. Основные задачи: резервное питание базовых бытовых приборов, энергоснабжение электроинструмента на малых строительных площадках, обеспечение работы осветительных приборов и маломощного оборудования в полевых условиях. Конструкция предусматривает кратковременную работу с периодическими остановками для охлаждения.
Ключевые технические параметры
· Номинальная мощность: 2.0 кВт (2.5 кВА)
· Максимальная мощность: 2.2 кВт (2.8 кВА)
· Двигатель: 4-тактный, бензиновый, OHV
· Рабочий объем: 125 см³
· Система запуска: Ручной (тросовый стартер)
· Напряжение: 230 В (однофазный)
· Частота: 50 Гц ±2.5%
· Коэффициент мощности: 0.8
· Топливный бак: 15 л
· Расход топлива при 75% нагрузке: 1.2 л/ч
· Время работы на одной заправке: 12-13 часов
· Уровень шума: 78 дБ(А) на 7 метрах
· Вес: 45 кг
· Габариты: 580×450×460 мм
· Режим работы: Периодический (8 часов работы/2 часа перерыв)
Обоснование стоимости
· Система воздушного охлаждения — простая конструкция compared to жидкостным системам
· Ручной запуск — отсутствие дорогостоящих компонентов электростартера
· Алюминиевый блок цилиндра — снижение веса и стоимости compared to чугунным гильзам
· Бесщеточный генератор — снижение требований к обслуживанию compared to щеточным системам
· Однослойная медная обмотка — баланс между стоимостью и производительностью
· Упрощенная система стабилизации — механический регулятор оборотов вместо электронного AVR
Области применения
· Частные домохозяйства: резервное питание освещения, холодильников, систем отопления
· Дачные участки: энергоснабжение в условиях отсутствия централизованной сети
· Малые строительные объекты: питание электроинструмента (дрели, шлифмашины, пилы)
· Сельское хозяйство: обеспечение работы маломощного оборудования на фермах
· Выездные работы: энергоснабжение мобильных мастерских, торговых точек
· Рекреационная деятельность: питание оборудования в кемпингах, на рыбалке
Какой результат/ценность, причём количество/масштаб. Детально
Производительность и возможности:

· Непрерывная работа: до 8 часов с последующим перерывом 2 часа
· Пусковые токи: выдерживает броски до 3.0 кВА
· КПД системы: 78% при номинальной нагрузке
· Стабильность частоты: 50 Гц ±2.5% при изменении нагрузки
Экономические показатели:
· Стоимость 1 кВт*ч: 16-20 рублей (при цене бензина 55 руб/л)

· Срок службы: 1500 моточасов до первого капитального ремонта

· Затраты на ТО: 800-1000 рублей на 100 моточасов
Масштабируемость: Один генератор обеспечивает электроэнергией:

· Частный дом площадью 80-100 м² для базовых нужд

· Строительную площадку с 2-3 единицами маломощного инструмента

· Торговую точку с освещением и кассовым оборудованием
Какое кол-во оборудование он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих благодаря его использованию при условии сохранения качества.
· Заменяемое оборудование:
· Аккумуляторные преобразователи большой емкости

· Несколько мощных powerbank'ов

· Ручной инструмент с автономным питанием

· Временные подключения к удаленным сетям
· Экономия времени:
· Развертывание системы: 10-15 минут против 2-3 часов для организации временного подключения

· Обслуживание: 30 минут/неделя против 2-3 часов для альтернативных систем
· Общая экономия времени: 80-85%

· Замена рабочей силы:
· 1 оператор вместо 2 для работы с альтернативными источниками

· Отсутствие необходимости в регулярной зарядке аккумуляторов
· Экономия персонала: 1 человек в смену
На сколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора.
Программа обучения (4 часа):
Теоретическая часть (1.5 часа):
· Основы безопасности при работе с генератором

· Принципы расчета подключаемой нагрузки

· Правила хранения и транспортировки

· Требования к топливу и маслам
Практическая часть (2.5 часа):
· Запуск и остановка двигателя (45 мин)

· Подключение нагрузки (45 мин)

· Контроль параметров работы (30 мин)

· Базовое техническое обслуживание (30 мин)
Критерии аттестации:
· Время запуска: не более 5 минут

· Правильность подключения нагрузки: 100% соответствие инструкции

· Реакция на перегрузку: немедленное отключение
Конструкция и комплектация
Основные компоненты:
Силовая установка:
· 4-тактный одноцилиндровый двигатель

· Алюминиевый блок цилиндра

· Ручная система запуска
Генераторная часть:
· Бесщеточный синхронный генератор

· Однослойная медная обмотка

· Механический регулятор оборотов
Система управления:
· Аналоговый вольтметр

· Розетки 230В 16А

· Автоматический выключатель
Комплектация:
· Основной блок генератора

· Набор инструментов для ТО

· Запасной масляный фильтр

· Кабели для подключения

· Руководство по эксплуатации

· Гарантийный талон
Эксплуатация, расходники и сервис
График технического обслуживания:
Ежесменно (8 часов):
· Контроль уровня масла

· Проверка состояния воздушного фильтра

· Визуальный осмотр на утечки
Еженедельно (50 часов):
· Замена воздушного фильтра

· Проверка свечи зажигания

· Контроль состояния топливного фильтра
Ежемесячно (200 часов):
· Замена масла

· Регулировка клапанов

· Диагностика системы зажигания
Нормы расхода материалов:
· Моторное масло: 0.6 л

· Воздушные фильтры: 1 шт/100 часов

· Свечи зажигания: 1 шт/250 часов

· Топливный фильтр: 1 шт/200 часов
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Тип: Бензиновый генератор переменного тока
· Модель: KOMAN KG-2500
· Номинальная мощность: 2.0 кВт / 2.5 кВА
· Максимальная мощность: 2.2 кВт / 2.8 кВА
· Напряжение: 230 В ±3%
· Частота: 50 Гц ±2.5%
· Коэффициент мощности: 0.8
· Степень защиты: IP21
· Режим работы: Периодический
· Габариты: 580×450×460 мм
· Масса: 45 кг
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Какой бензин рекомендуется использовать?
*Ответ: Неэтилированный АИ-92. Минимальное октановое число — 92.*
Вопрос: Можно ли подключить генератор через распределительный щиток?
Ответ: Да, но требуется установка перекидного рубильника для исключения встречного напряжения.
Вопрос: Какая гарантия на оборудование?
Ответ: 12 месяцев на генератор, 6 месяцев на двигатель. Гарантия действует при соблюдении регламента ТО.
Вопрос: Требуется ли заземление?
Ответ: Рекомендуется. Сопротивление заземляющего устройства не более 10 Ом.
Вопрос: Как часто нужно менять масло?
Ответ: Первая замена — через 20 моточасов, последующие — каждые 100 моточасов.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



