[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


   Генератор бензиновый     KOMAN KG-3500
Что это за модель и для каких задач
KOMAN KG-3500 — бензиновый генератор средней мощности 2.8 кВт, занимающий промежуточное положение между бытовыми и профессиональными моделями. Оборудование предназначено для обеспечения стабильного электропитания оборудования средней мощности в условиях отсутствия стационарной сети. Конструкция основана на четырехтактном двигателе с верхним расположением клапанов (OHV) и синхронным генератором с системой автоматической стабилизации напряжения. Основные задачи: питание электроинструмента на строительных площадках, резервное электроснабжение загородных домов, обеспечение работы оборудования в мастерских и на малых производствах.
Ключевые технические параметры
· Номинальная мощность: 2.8 кВт (3.5 кВА)
· Максимальная мощность: 3.1 кВт (3.9 кВА)
· Двигатель: 4-тактный, бензиновый, OHV
· Рабочий объем: 212 см³
· Система запуска: Ручной (тросовый стартер) + опционально электростартер
· Напряжение: 230 В (однофазный)
· Частота: 50 Гц ±2%
· Стабилизация напряжения: AVR ±2.5%
· Коэффициент мощности: 0.8
· Топливный бак: 15 л
· Расход топлива при 75% нагрузке: 1.5 л/ч
· Время работы на одной заправке: 9-10 часов
· Уровень шума: 80 дБ(А) на 7 метрах
· Вес: 59 кг
· Габариты: 620×500×510 мм
· Режим работы: Длительный (12 часов работы/2 часа перерыв)
Обоснование стоимости
· Двигатель с системой OHV — увеличение моторесурса на 30% compared to двигателям с боковым расположением клапанов
· Система автоматической стабилизации напряжения AVR — защита подключенного оборудования compared to моделям с механическим регулятором
· Алюминиевый блок цилиндра с чугунной гильзой — оптимальное соотношение веса и долговечности
· Двухслойная медная обмотка генератора — КПД 82% compared to 75-78% у бюджетных аналогов
· Система защиты от перегрузки — электронный контроль тока с задержкой срабатывания
· Усиленная рама с виброизоляторами — снижение вибрации на 25% compared to простым конструкциям
Области применения
· Строительные площадки: питание бетономешалок, вибраторов, сварочных аппаратов малой мощности
· Частные домовладения: резервное питание систем отопления, водоснабжения, освещения
· Мастерские и гаражи: обеспечение работы компрессоров, сверлильных станков, заточного оборудования
· Сельское хозяйство: питание мотопомп, зернодробилок, маломощного фермерского оборудования
· Торговые точки: аварийное электроснабжение витринного оборудования, кассовых аппаратов
· Выездные работы: энергоснабжение мобильных сервисов, мероприятий на открытом воздухе
Какой результат/ценность, причём количество/масштаб. Детально
Производительность и возможности:

· Непрерывная работа: до 12 часов с рекомендованным перерывом 2 часа
· Пусковые токи: выдерживает броски до 4.5 кВА
· КПД системы: 82% при номинальной нагрузке
· Стабильность частоты: 50 Гц ±2% при изменении нагрузки 50-100%
Экономические показатели:
· Стоимость 1 кВт*ч: 17-21 рубль (при цене бензина 55 руб/л)

· Срок службы до капремонта: 2500 моточасов

· Затраты на ТО: 900-1100 рублей на 100 моточасов

· Срок окупаемости compared to аренды: 3-4 месяца при активной эксплуатации
Масштабируемость: Один генератор обеспечивает электроэнергией:

· Загородный дом площадью 120-150 м² для основных нужд

· Строительную площадку с 3-4 единицами инструмента средней мощности

· Производственный участок с 2-3 станками
Какое кол-во оборудование он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих благодаря его использованию при условии сохранения качества.
· Заменяемое оборудование:
· Два генератора мощностью 1.5-2.0 кВт

· Аккумуляторные системы с инверторами 3-4 кВт

· Ручной инструмент с автономным питанием

· Временные подключения к удаленным сетям
· Экономия времени:
· Развертывание системы: 15-20 минут против 4-6 часов для альтернативных решений

· Обслуживание: 45 минут/неделя против 3-4 часов для нескольких генераторов
· Общая экономия времени: 80-85%

· Замена рабочей силы:
· 1 оператор вместо 2-3 для работы с раздельными системами

· Снижение трудозатрат на обслуживание на 60%
· Экономия персонала: 1-2 человека в смену
На сколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора.
Программа обучения (5 часов):
Теоретическая часть (2 часа):
· Принципы работы генераторов с AVR

· Техника безопасности при работе с оборудованием средней мощности

· Расчет и распределение нагрузки

· Особенности подключения индуктивных потребителей
Практическая часть (3 часа):
· Запуск и контроль параметров (45 мин)

· Подключение различной нагрузки (60 мин)

· Техническое обслуживание (45 мин)

· Диагностика неисправностей (30 мин)
Критерии аттестации:
· Время запуска под нагрузкой: не более 3 минут

· Правильность распределения нагрузки: 100% соответствие паспортным данным

· Реакция на аварийную ситуацию: не более 1 минуты
Конструкция и комплектация
Основные компоненты:
Силовая установка:
· 4-тактный одноцилиндровый двигатель OHV

· Алюминиевый блок с чугунной гильзой

· Система воздушного охлаждения
Генераторная часть:
· Синхронный бесщеточный генератор

· Двухслойная медная обмотка

· Система AVR
Система управления:
· Цифровой вольтметр

· Контроль частоты

· Автоматические выключатели

· Розетки 230В 16А (2 шт)
Комплектация:
· Основной блок генератора

· Набор инструментов для ТО

· Запасные масляный и воздушный фильтры

· Кабели для подключения нагрузки

· Руководство по эксплуатации

· Гарантийный талон
Эксплуатация, расходники и сервис
График технического обслуживания:
*Ежесменно (8-10 часов):*

· Контроль уровня масла

· Проверка состояния воздушного фильтра

· Визуальный осмотр на наличие утечек

· Контроль уровня топлива
Еженедельно (50 часов):
· Замена воздушного фильтра

· Проверка и очистка свечи зажигания

· Контроль состояния топливного фильтра

· Проверка натяжения ремней
Ежемесячно (200 часов):
· Замена масла

· Замена масляного фильтра

· Регулировка зазоров клапанов

· Диагностика системы зажигания
Основные расходные материалы:
· Моторное масло SAE 10W-30: 0.8 л

· Воздушный фильтр: 1 шт/100 часов

· Свеча зажигания: 1 шт/300 часов

· Масляный фильтр: 1 шт/200 часов

· Топливный фильтр: 1 шт/200 часов
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Тип: Бензиновый генератор переменного тока
· Модель: KOMAN KG-3500
· Номинальная мощность: 2.8 кВт / 3.5 кВА
· Максимальная мощность: 3.1 кВт / 3.9 кВА
· Напряжение: 230 В ±2.5%
· Частота: 50 Гц ±2%
· Коэффициент мощности: 0.8
· Степень защиты: IP23
· Режим работы: Длительный
· Габариты: 620×500×510 мм
· Масса: 59 кг
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Какой бензин рекомендуется использовать?
*Ответ: Неэтилированный АИ-92. Допускается использование АИ-95. Запрещается применение топлива с октановым числом ниже 92.*
Вопрос: Можно ли подключить генератор через блок АВР?
Ответ: Да, для этого предусмотрены соответствующие контакты на панели управления.
Вопрос: Какая гарантия на оборудование?
Ответ: 24 месяца на генератор, 12 месяцев на двигатель. Гарантия действует при соблюдении регламента ТО.
Вопрос: Требуется ли заземление?
Ответ: Обязательно. Сопротивление заземляющего устройства не более 4 Ом.
Вопрос: Какой интервал замены масла?
Ответ: Первая замена — через 20 моточасов, последующие — каждые 100 моточасов.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



