[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


 Мотопомпа для химических жидкостей KOMAN KPS-50S
Что это за модель и для каких задач
KOMAN KPS-50S — специализированная мотопомпа диафрагменного типа с химически стойким исполнением, предназначенная для перекачивания агрессивных жидкостей, кислот, щелочей и химических реагентов. Оборудование оснащено 4-тактным бензиновым двигателем и представляет собой автономную насосную установку для работы с химически активными средами в полевых условиях. Основные технологические задачи: перекачивание кислотных и щелочных растворов, транспортировка химических реагентов, работа с жидкими удобрениями, пестицидами, откачка химических стоков, дезинфекция территорий.
Ключевые технические параметры
· Двигатель: 4-тактный, бензиновый, OHV
· Мощность двигателя: 6.5 л.с.
· Производительность: 30 м³/час
· Напор: 20 метров
· Максимальный размер частиц: 8 мм
· Высота всасывания: 6 метров
· Диаметр патрубков: 50 мм
· Материал корпуса насоса: Полипропилен PP-H
· Материал диафрагмы: PTFE (тефлон)
· Материал клапанов: EPDM
· Рабочее давление: 0.8 МПа
· Топливный бак: 3.6 л
· Расход топлива: 1.8 л/час
· Вес: 42 кг
· Габариты: 580×480×460 мм
Обоснование стоимости
· Корпус насоса из полипропилена PP-H — химическая стойкость к кислотам и щелочам концентрацией до 40% compared to металлическим конструкциям
· Диафрагма из PTFE — устойчивость к 98% химических реагентов compared to стандартным резиновым диафрагмам
· Бесшовная конструкция проточной части — отсутствие застойных зон и точек коррозии compared to разборным металлическим конструкциям
· Двойное торцевое уплотнение вала — защита от протечек химически агрессивных жидкостей compared to одинарным уплотнениям
· Эпоксидное покрытие металлических деталей — защита от химической коррозии compared to стандартным лакокрасочным покрытиям
· Система принудительной вентиляции — отвод паров химических веществ от двигателя
Области применения
· Химическая промышленность: перекачивание кислот, щелочей, химических реактивов
· Сельское хозяйство: работа с жидкими удобрениями, пестицидами, гербицидами
· Водоочистные сооружения: дозирование реагентов, перекачивание дезинфицирующих растворов
· Металлургия: транспортировка травильных растворов, охлаждающих жидкостей
· Нефтегазовая отрасль: перекачивание ингибиторов коррозии, реагентов
· Коммунальное хозяйство: дезинфекция территорий, обработка сточных вод
Какой результат/ценность, причём количество/масштаб. Детально
Производительность для различных сред:

· Вода: 30-32 м³/час
· Слабые кислоты (до 10%): 28-30 м³/час
· Щелочные растворы (до 20%): 25-28 м³/час
· Вязкие жидкости (до 500 сПз): 15-18 м³/час
Химическая стойкость:
· Серная кислота: до 40% концентрации при +20°C

· Соляная кислота: до 30% концентрации при +20°C

· Азотная кислота: до 25% концентрации при +20°C

· Гидроксид натрия: до 40% концентрации при +60°C
Экономический эффект: При использовании на химическом производстве вместо стационарных систем экономия на монтаже составляет 40 000-60 000 рублей. Срок окупаемости compared to специализированных химических насосов — 8-12 месяцев.
Какое кол-во оборудование он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих благодаря его использованию при условии сохранения качества.
· Заменяемое оборудование:
· Стационарные химические насосы с организацией электропитания

· Ручную перекачку химикатов силами 3-4 рабочих

· Несколько насосов для разных типов химикатов
· Экономия времени: На перекачке 20 м³ кислотного раствора:

· Ручная перекачка: 6-8 часов (4 рабочих в СИЗ)

· Стационарные системы: 2-3 часа (с подготовкой)

· KOMAN KPS-50S: 40-50 минут (1 оператор)
· Экономия времени: 85-90%

· Замена рабочей силы: Один оператор с мотопомпой заменяет:
· 3-4 рабочих с ручным оборудованием
· Специалиста по обслуживанию стационарных систем
Обеспечивая при этом:

· Безопасность работы с химикатами

· Сохранение качества перекачиваемых сред

· Снижение рисков химического загрязнения
На сколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора.
Программа обучения (6 часов):
Теоретическая часть (2.5 часа):
· Основы химической безопасности

· Совместимость материалов с химическими средами

· Правила работы с агрессивными жидкостями

· Протоколы аварийного останова
Практическая часть (3.5 часа):
· Подготовка к работе с различными химикатами (60 мин)

· Запуск и контроль параметров (45 мин)

· Процедуры промывки и очистки (60 мин)

· Техническое обслуживание (45 мин)
Критерии аттестации:
· Знание совместимости материалов: 100%

· Время подготовки к работе: не более 10 минут

· Правильность процедуры промывки: строго по регламенту
Конструкция и комплектация
Основные компоненты:
Силовая установка:
· 4-тактный бензиновый двигатель с защитным кожухом

· Система вентиляции для отвода паров

· Виброизолирующее крепление
Насосная часть:
· Монолитный корпус из полипропилена PP-H

· Диафрагма из PTFE с армированием

· Шаровые клапаны из EPDM

· Бесшовная проточная часть
Система безопасности:
· Защитный экран от брызг

· Аварийный останов

· Система нейтрализации проливов
Комплектация:
· Мотопомпа в химически стойком исполнении

· Набор химически стойких шлангов

· Инструмент для обслуживания

· Запасная диафрагма и клапаны

· Руководство по химической совместимости

· Средства для нейтрализации
Эксплуатация, расходники и сервис
График технического обслуживания:
После каждой смены:
· Промывка нейтральным раствором

· Визуальный осмотр на предмет повреждений

· Проверка состояния диафрагмы
Еженедельно (40 часов):
· Контроль состояния химически стойких элементов

· Проверка уплотнений

· Замена моторного масла
Ежемесячно (160 часов):
· Полная диагностика насосной части

· Проверка химической стойкости материалов

· Замена расходных элементов
Основные расходные материалы:
· Диафрагма PTFE: 1 шт/600 часов

· Клапаны EPDM: комплект/800 часов

· Моторное масло: 0.6 л/100 часов

· Прокладки химически стойкие: комплект/500 часов
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Тип: Химическая мотопомпа диафрагменная
· Модель: KOMAN KPS-50S
· Производительность: 30 м³/час
· Напор: 20 м
· Диаметр патрубков: 50 мм
· Мощность двигателя: 6.5 л.с.
· Материал корпуса: Полипропилен PP-H
· Материал диафрагмы: PTFE
· Стойкость к температурам: -10°C до +60°C
· Габариты: 580×480×460 мм
· Масса: 42 кг
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: С какими химикатами можно работать?
Ответ: С кислотами до 40%, щелочами до 40%, растворителями, пестицидами. Полный список в руководстве по химической совместимости.
Вопрос: Как производить очистку после работы?
Ответ: Промывка нейтральным раствором, затем дистиллированной водой. Запрещается использование механических методов очистки.
Вопрос: Можно ли работать с органическими растворителями?
Ответ: Да, с большинством органических растворителей, кроме галогенированных углеводородов.
Вопрос: Какие СИЗ требуются при работе?
Ответ: Обязательны химически стойкие перчатки, защитные очки, фартук. Для летучих веществ — противогаз.
Вопрос: Гарантийные обязательства?
Ответ: 12 месяцев при условии соблюдения регламента промывки и использования совместимых химикатов.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



