[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


 Бензиновая мотопомпа для грязной воды KOMAN KPT80-26 
Что это за модель и для каких задач
KOMAN KPT80-26 — высокопроизводительная мотопомпа диафрагменного типа, специально разработанная для перекачивания сильно загрязненных жидкостей с высоким содержанием абразивных частиц. Оборудование оснащено 4-тактным бензиновым двигателем и относится к классу профессиональных дренажных систем для работы в экстремальных условиях. Основные технологические задачи: откачка шламовых вод, перекачивание жидкостей с песком и илом, осушение затопленных строительных котлованов, работа с канализационными стоками, ликвидация последствий паводков с большим количеством взвесей.
Ключевые технические параметры
· Двигатель: 4-тактный, бензиновый, OHV
· Мощность двигателя: 7.0 л.с.
· Производительность: 45 м³/час (при чистой воде)
· Напор: 26 метров
· Максимальный размер твердых частиц: 30 мм
· Высота всасывания: 7 метров
· Диаметр патрубков: 80 мм
· Материал корпуса: Чугун СЧ25
· Материал диафрагмы: Высокопрочная резина NBR
· Материал клапанов: Износостойкая сталь Hardox 400
· Топливный бак: 6.0 л
· Расход топлива: 2.4 л/час
· Вес: 68 кг
· Габариты: 650×520×520 мм
Обоснование стоимости
· Диафрагменная конструкция насоса — возможность перекачивания жидкостей с содержанием твердых частиц до 25% compared to 5-8% у центробежных моделей
· Клапаны из стали Hardox 400 — износостойкость в 3 раза выше compared to стандартных стальных клапанов
· Усиленная рама из стального профиля — защита от деформации при транспортировке compared to штампованным конструкциям
· Двойная система фильтрации топлива — увеличение ресурса карбюратора на 40% compared to одинарным фильтрам
· Виброизолирующее крепление двигателя — снижение вибрации на 35% compared to жесткому креплению
· Защитный кожух на всасывающем патрубке — предотвращение попадания камней и мусора размером более 35 мм
Области применения
· Строительные площадки: откачка шламовых вод из котлованов, дренаж заболоченных участков
· Горнодобывающая промышленность: перекачивание пульпы, откачка шахтных вод с механическими примесями
· Коммунальное хозяйство: очистка ливневых коллекторов, откачка канализационных колодцев
· Сельское хозяйство: осушение силосных ям, перекачивание жидких удобрений
· Промышленность: откачка промышленных стоков с абразивными частицами
· Аварийные службы: ликвидация последствий наводнений с большим количеством ила и песка
Какой результат/ценность, причём количество/масштаб. Детально
Производительность в различных режимах:

· При перекачивании чистой воды: 45-48 м³/час
· При работе с илом (20% твердых): 35-38 м³/час
· При перекачивании пульпы (25% твердых): 25-28 м³/час
· Максимальный напор: 26 метров
Эксплуатационные показатели:
· Время откачки котлована 15×15×2 м с илом: 8-10 часов

· Максимальная глубина всасывания: 7 метров

· Рабочий ресурс диафрагмы: 800-1000 часов

· Температурный диапазон перекачиваемой жидкости: +1°C до +60°C
Экономический эффект: При использовании на строительной площадке вместо нескольких маломощных насосов экономия составляет 6-8 человеко-дней в неделю. Срок окупаемости compared to аренды аналогичного оборудования — 2-3 месяца.
Какое кол-во оборудование он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих благодаря его использованию при условии сохранения качества.
· Заменяемое оборудование:
· 2-3 центробежные мотопомпы для чистой воды

· Ручную откачку силами 8-10 рабочих

· Вакуумные ассенизаторские установки
· Экономия времени: На откачке илистых масс объемом 400 м³:

· Ручная откачка: 30-35 часов (8 рабочих)

· Центробежные насосы: 15-18 часов (частые засоры)

· KOMAN KPT80-26: 10-12 часов (1 оператор)
· Экономия времени: 60-70%

· Замена рабочей силы: Один оператор с мотопомпой заменяет:
· 8-10 рабочих с ручным оборудованием
· 2-3 операторов с насосами для чистой воды
Обеспечивая при этом:

· Стабильную работу с сильно загрязненными жидкостями

· Отсутствие простоев из-за засорения

· Снижение затрат на обслуживание на 45-50%
На сколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора.
Программа обучения (5 часов):
Теоретическая часть (2 часа):
· Принципы работы диафрагменных насосов

· Особенности работы с абразивными средами

· Техника безопасности при работе с загрязненными жидкостями

· Правила подбора и установки всасывающих фильтров
Практическая часть (3 часа):
· Подготовка к запуску и заливка (40 мин)

· Запуск и работа с различными типами загрязнений (60 мин)

· Замена диафрагмы и клапанов (50 мин)

· Техническое обслуживание (30 мин)
Критерии аттестации:
· Время замены расходных материалов: не более 20 минут

· Правильность определения типа загрязнения: 100%

· Реакция на засорение: не более 5 минут
Конструкция и комплектация
Основные компоненты:
Силовая установка:
· 4-тактный бензиновый двигатель OHV

· Ручная система запуска

· Воздушное охлаждение с защитой от перегрева
Насосная часть:
· Чугунный корпус с усиленными ребрами жесткости

· Диафрагма из маслобензостойкой резины NBR

· Клапанная система из стали Hardox 400

· Камера с самоочищающейся конструкцией
Вспомогательные системы:
· Встроенный ресивер для сглаживания пульсаций

· Защитный фильтр грубой очистки

· Антивибрационные опоры

· Транспортировочные рукоятки
Комплектация:
· Мотопомпа в сборе

· Всасывающий патрубок с защитной сеткой

· Набор инструментов для ТО

· Запасная диафрагма и комплект клапанов

· Руководство по эксплуатации

· Гарантийный талон
Эксплуатация, расходники и сервис
График технического обслуживания:
*Ежесменно (8-10 часов):*

· Контроль уровня масла в двигателе

· Очистка защитного фильтра

· Проверка состояния диафрагмы

· Визуальный осмотр клапанной группы
Еженедельно (50 часов):
· Замена моторного масла

· Проверка и регулировка клапанов

· Очистка топливной системы

· Контроль затяжки резьбовых соединений
Ежемесячно (200 часов):
· Замена диафрагмы

· Проверка состояния клапанов

· Регулировка системы зажигания

· Полная диагностика насосной части
Основные расходные материалы:
· Моторное масло SAE 10W-30: 0.6 л

· Диафрагма: 1 шт/800 часов

· Комплект клапанов: 1 шт/1200 часов

· Воздушный фильтр: 1 шт/100 часов

· Топливный фильтр: 1 шт/200 часов
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Тип: Диафрагменная мотопомпа для грязной воды
· Модель: KOMAN KPT80-26
· Производительность: 45 м³/час
· Напор: 26 м
· Максимальный размер частиц: 30 мм
· Высота всасывания: 7 м
· Диаметр патрубков: 80 мм
· Мощность двигателя: 7.0 л.с.
· Топливный бак: 6.0 л
· Материал корпуса: Чугун СЧ25
· Габариты: 650×520×520 мм
· Масса: 68 кг
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: С какими типами загрязнений может работать помпа?
Ответ: Жидкости с содержанием песка, ила, глины, мелкого гравия размером до 30 мм. Концентрация твердых частиц — до 25% по объему.
Вопрос: Как часто нужно менять диафрагму?
Ответ: В среднем каждые 800 моточасов. Ресурс зависит от абразивности перекачиваемой среды.
Вопрос: Можно ли перекачивать химически агрессивные жидкости?
Ответ: Только нейтральные среды. Для химически активных жидкостей требуется специальное исполнение.
Вопрос: Какое топливо рекомендуется?
*Ответ: Неэтилированный бензин АИ-92. Запрещается использование топлива с октановым числом ниже 92.*
Вопрос: Какая гарантия на оборудование?
Ответ: 12 месяцев на насосную часть, 6 месяцев на двигатель. Расходные материалы (диафрагма, клапаны) гарантии не подлежат.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



