[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Двухроторная затирочная машина KOMAN MRT73
Что это за модель и для каких задач
KOMAN MRT73 — профессиональная двухроторная затирочная машина с диаметром дисков 730 мм каждый. Оборудование оснащено бензиновым двигателем Honda GX390 и предназначено для высокопроизводительной обработки бетонных полов на объектах большой площади. Конструкция с двумя роторами обеспечивает одновременную обработку полосы шириной 1400 мм, что делает машину оптимальным решением для промышленных объектов. Основные задачи: финишное выравнивание и уплотнение поверхностного слоя бетона, создание высокопрочных износостойких поверхностей, обработка больших площадей за минимальное время.
Ключевые технические параметры
· Двигатель: Honda GX390, бензиновый, 4-тактный, OHV
· Мощность: 13 л.с. (9.6 кВт) при 3600 об/мин
· Рабочий объем: 389 см³
· Количество роторов: 2
· Диаметр каждого ротора: 730 мм
· Общая ширина обработки: 1400 мм
· Количество лопастей: 8 шт. (4 на каждом роторе)
· Скорость вращения роторов: 0-100 об/мин (регулируемая)
· Рабочая производительность: 800-1200 м²/ч
· Система управления: Гидравлическая регулировка угла атаки лопастей 0-30°
· Топливный бак: 8.5 л
· Снаряженная масса: 245 кг
· Габаритные размеры (Д×Ш×В): 1500×1400×1250 мм
· Дорожный просвет: 60 мм
· Тип привода: Самоходный, гидростатическая трансмиссия
Обоснование стоимости
· Двухроторная конструкция — увеличение производительности на 80-100% compared to однороторных машин аналогичной мощности
· Гидростатическая трансмиссия — плавное регулирование скорости, отсутствие механических передач, повышение надежности
· Профессиональный двигатель Honda GX390 — моторесурс до 3000 часов, стабильная работа под постоянной нагрузкой
· Система независимой подвески роторов — автоматическое копирование неровностей основания
· Усиленная рама — конструкция из стального профиля 60×60×4 мм с противовесом для устойчивости
· Гидравлическая система регулировки — точная установка угла лопастей с централизованным управлением
Области применения
· Промышленные объекты: цеха тяжелого машиностроения, металлургические производства
· Складские комплексы: логистические центры категории А, распределительные терминалы
· Торговая недвижимость: гипермаркеты площадью от 10 000 м², выставочные комплексы
· Авиационная инфраструктура: ангары, грузовые терминалы аэропортов
· Специальные объекты: автомобильные тоннели, подземные сооружения гражданской обороны
Какой результат/ценность, причём количество/масштаб. Детально
Производительность в различных режимах:

· Предварительная затирка (угол 5-10°): 900-1300 м²/ч
· Основная затирка (угол 12-20°): 700-1000 м²/ч
· Финишная обработка (угол 22-28°): 500-700 м²/ч
Качественные показатели:
· Ровность поверхности: отклонение 1-1.5 мм на 2 метра длины

· Прочность поверхностного слоя: увеличение на 50-60% compared to необработанного бетона

· Отсутствие волн и перепадов: за счет ширины обработки 1400 мм

· Износостойкость: соответствует требованиям для полов с интенсивностью нагрузки до 10 т/м²
Экономический эффект: При работе в одну смену (8 часов) оборудование позволяет обработать 5000-7000 м² бетонной поверхности. За сезон (150 рабочих дней) возможна обработка 750 000-1 050 000 м².
Какое кол-во оборудование он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих благодаря его использованию при условии сохранения качества.
· Заменяемое оборудование:
· Четыре однороторные машины диаметром 610 мм

· Три однороторные машины диаметром 760 мм

· Две однороторные машины диаметром 900 мм

· Комплект ручного инструмента для финишной обработки
· Экономия времени: На обработке площади 10 000 м²:

· Три машины 900 мм: 12-15 часов (3 оператора)

· KOMAN MRT73: 8-10 часов (1 оператор)

· Экономия времени: 30-40%

· Замена рабочей силы: Один оператор на MRT73 заменяет:
· 3 операторов на однороторных машинах
· 6-8 рабочих с ручным инструментом
Обеспечивая при этом:

· Исключение стыков между проходами

· Идеальную ровность по всей площади

· Снижение влияния человеческого фактора на качество
На сколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора.
Обучение оператора для работы на MRT73 требует 20-25 часов:
· Теоретическая часть (6-8 часов):
· Принципы работы двухроторной системы

· Устройство гидростатической трансмиссии

· Техника безопасности при работе с тяжелым оборудованием

· Методы контроля качества при высокоскоростной обработке
· Практическая часть (14-17 часов):
· Отработка управления и маневрирования (4 часа)

· Настройка гидравлической системы (2 часа)

· Регулировка угла лопастей (2 часа)

· Обработка больших площадей (3 часа)

· Работа в ограниченном пространстве (2 часа)

· Техническое обслуживание (2 часа)

Для операторов с опытом работы на однороторных машинах время обучения сокращается до 10-12 часов.
Конструкция и комплектация
Основные узлы:

· Рама: Пространственная конструкция из стального профиля 60×60×4 мм
· Двигатель: Honda GX390 с системой жидкостного охлаждения
· Трансмиссия: Гидростатическая, с раздельным приводом на каждый ротор
· Редукторы: Планетарные, по одному на каждый ротор
· Роторы: Две стальные крестовины с независимой подвеской
· Лопасти: 8 шт. закаленной стали 5 мм с износостойким покрытием
· Система регулировки: Гидравлическая с централизованным управлением
· Система управления: Эргономичная панель с регулируемой рукояткой
Стандартная комплектация:
· Затирочная машина MRT73

· Комплект лопастей (8 шт.)

· Набор ключей для обслуживания

· Запасной фильтр гидравлической системы

· Руководство по эксплуатации на русском языке
Эксплуатация, расходники и сервис
Регламент технического обслуживания:

· Ежесменно (8 часов):
· Контроль уровня масла в двигателе и гидросистеме

· Очистка роторов и лопастей

· Проверка состояния гидравлических шлангов

· Контроль давления в шинах
· Каждые 100 моточасов:
· Замена моторного масла SAE 10W-30 (1.1 л)

· Замена фильтра гидравлической системы

· Регулировка зазоров в редукторах

· Смазка подшипников роторов
· Каждые 500 моточасов:
· Полная замена гидравлической жидкости

· Диагностика гидростатической трансмиссии

· Замена ремней генератора
Основные расходные материалы:

· Лопасти затирочные: 120×250×5.0 мм, ресурс 400-500 часов
· Фильтры: Гидравлический фильтр, воздушный фильтр Honda
· Жидкости: Гидравлическое масло ISO VG 46, 15 л
· Подшипники: 6207ZZ (4 шт.)
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Тип машины: Двухроторная самоходная затирочная машина
· Модель: KOMAN MRT73
· Двигатель: Honda GX390, 13 л.с., 389 см³
· Количество роторов: 2
· Диаметр роторов: 730 мм
· Ширина обработки: 1400 мм
· Скорость движения: 0-20 м/мин
· Регулировка угла лопастей: Гидравлическая, 0-30°
· Топливный бак: 8.5 л
· Габариты: 1500×1400×1250 мм
· Масса: 245 кг
· Производительность: 800-1200 м²/ч
· Уровень шума: 106 дБ(А)
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Какие преимущества двухроторной системы compared to однороторной?
*Ответ: Увеличение производительности на 80-100%, исключение стыков между проходами, более равномерное уплотнение поверхности.*
Вопрос: Насколько сложно управлять машиной весом 245 кг?
Ответ: Гидростатическая трансмиссия обеспечивает легкое и точное управление. Машина оснащена системой плавного хода и легко управляется одним оператором.
Вопрос: Какой расход топлива при работе под нагрузкой?
*Ответ: 2.0-2.8 л/час в зависимости от режима работы. Полного бака хватает на 3-4 часа непрерывной работы.*
Вопрос: Возможна ли обработка краев и углов?
Ответ: Да, конструкция позволяет обрабатывать участки на расстоянии 200 мм от стен за счет смещения роторов.
Вопрос: Какие гарантийные обязательства?
Ответ: Гарантия 24 месяца на оборудование, 36 месяцев на двигатель. На гидростатическую трансмиссию — 12 месяцев.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



