[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


Генератор бензиновый KOMAN RW-8500E
Что это за модель и для каких задач
KOMAN RW-8500E — промышленный бензиновый генератор высшего класса мощности с номинальной мощностью 7.5 кВт и максимальной мощностью 8.5 кВт. Оборудование предназначено для энергоснабжения крупных строительных объектов, промышленного оборудования высокой мощности и объектов с критическими требованиями к надежности электроснабжения. Конструкция основана на четырехтактном двухцилиндровом бензиновом двигателе с верхним расположением клапанов и синхронным генератором с инверторной системой прецизионной стабилизации. Основные задачи: питание энергоемкого оборудования (сварочные аппараты большой мощности, промышленные компрессоры, насосные станции), аварийное электроснабжение медицинских учреждений, обеспечение работы электроинструмента на крупных строительных площадках.
Ключевые технические параметры
· Двигатель: 4-тактный, бензиновый, OHV, двухцилиндровый
· Рабочий объем: 670 см³
· Номинальная мощность: 7.5 кВт
· Максимальная мощность: 8.5 кВт
· Напряжение: 230 В (однофазный)
· Частота тока: 50 Гц
· Коэффициент мощности (cos φ): 1.0
· Система запуска: Ручной + электростартер 12В
· Топливный бак: 35 л
· Расход топлива при 75% нагрузке: 3.8 л/ч
· Время работы на одной заправке: 8-9 часов
· Уровень шума на 7 м: 78 дБ
· Вес: 145 кг
· Габаритные размеры: 820×620×650 мм
· Класс защиты: IP23
· Степень автоматизации: Ручной запуск с цифровой системой мониторинга
Обоснование стоимости
· Двухцилиндровый двигатель с балансирным валом — снижение вибрации на 40% compared to одноцилиндровых аналогов
· Генератор с 100% медной обмоткой двойной толщины — КПД 90% compared to 82-85% у аналогов
· Цифровая инверторная система i-AVR — стабилизация напряжения ±0.8% compared to стандартных ±2.5%
· Система очистки выхлопных газов — каталитический нейтрализатор с сажевым фильтром
· Интеллектуальная система защиты i-Protect — 7-уровневая защита с возможностью дистанционного мониторинга
· Система экономии топлива Smart-Throttle — адаптивная регулировка оборотов с экономией до 30%
· Цифровой стабилизатор частоты — поддержание 50 Гц ±0.3% при изменении нагрузки 0-100%
· Система预热引擎 — автоматический прогрев двигателя при низких температурах
Области применения
· Крупные строительные площадки: питание сварочных аппаратов (до 400А), промышленных компрессоров (до 7 кВт)
· Промышленные предприятия: резервное питание станков с ЧПУ, систем вентиляции, холодильных установок
· Сварочные работы: обеспечение работы профессиональных сварочных инверторов и полуавтоматов большой мощности
· Насосные станции: питание погружных насосов до 6.5 кВт, систем водоподготовки
· Медицинские учреждения: аварийное питание операционных, диагностического оборудования
· Сельское хозяйство: энергоснабжение зерносушилок, кормоцехов, систем орошения большой площади
· Событийные мероприятия: питаение сценического оборудования, систем освещения, звукоусиления
Какой результат/ценность, причём количество/масштаб. Детально
Возможности одновременного питания оборудования:

· Строительная техника: сварочный аппарат 6 кВт + компрессор 5.5 кВт + освещение 0.5 кВт
· Промышленное оборудование: станок с ЧПУ 4 кВт + система охлаждения 2 кВт + КИП 0.5 кВт
· Насосные системы: погружной насос 5.5 кВт + система автоматики 0.5 кВт + освещение 0.3 кВт
· Медицинское оборудование: рентген-аппарат 4 кВт + система жизнеобеспечения 2 кВт + освещение 0.5 кВт
Эксплуатационные показатели:
· Стабильность напряжения: ±0.8% при изменении нагрузки 0-100%

· Нелинейные искажения: <2.0% (THD)

· Время непрерывной работы: 8-9 часов при 75% нагрузке

· Температурный диапазон: от -35°C до +55°C

· КПД генератора: 90%

· Снижение расхода топлива в режиме Smart-Throttle: до 30%

· Моторесурс: 5000 часов
Экономический эффект: При использовании на строительной площадке вместо подключения к стационарной сети экономия составляет 70 000-100 000 рублей. Срок окупаемости compared to аренды — 5-6 месяцев при интенсивной эксплуатации.
Какое кол-во оборудование он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих благодаря его использованию при условии сохранения качества.
· Заменяемое оборудование:
· Четыре генератора мощностью 2.0-2.5 кВт

· Стационарное подключение с трансформаторной подстанцией

· Дизельные генераторы средней мощности

· Аккумуляторные системы с инверторами большой мощности
· Экономия времени: На организации электроснабжения объекта:

· Подключение к стационарной сети: 10-15 дней

· Установка и запуск RW-8500E: 90-120 минут

· Экономия времени: 98-99%

· Замена рабочей силы: Один оператор с генератором заменяет:
· 5-6 рабочих с ручным инструментом
· Электрика и техника по обслуживанию
· Сварщика с автономным оборудованием
Обеспечивая при этом:

· Мобильность в пределах площадки

· Стабильное питание для точного оборудования

· Снижение простоев из-за отключений электроэнергии на 98%
На сколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора.
Обучение оператора для работы на RW-8500E требует 5-6 часов:
· Теоретическая часть (2 часа):
· Техника безопасности при работе с высокомощным генератором

· Принципы расчета и распределения нагрузки

· Особенности подключения индуктивной и емкостной нагрузки

· Требования к качеству топлива и масел

· Основы работы с системой дистанционного мониторинга
· Практическая часть (3-4 часа):
· Запуск и прогрев двигателя (30 мин)

· Контроль параметров работы (30 мин)

· Подключение различной нагрузки (80 мин)

· Техническое обслуживание (50 мин)

· Аварийные процедуры (30 мин)

Для пользователей с опытом работы с генераторами до 5 кВт время обучения сокращается до 3-4 часов.
Конструкция и комплектация
Основные узлы:

· Рама: Стальная усиленная с амортизаторами вибрации и транспортировочными колесами
· Двигатель: 4-тактный двухцилиндровый с чугунными гильзами цилиндров
· Генератор: Синхронный, бесщеточный с 100% медной обмоткой двойной толщины
· Топливная система: Бак 35 л с водосборником и фильтром тонкой очистки
· Система запуска: Ручной стартер + электростартер 12В
· Электрические розетки: 4×230В 32А + 1×12В DC
· Панель управления: Цифровой дисплей (вольтметр, амперметр, частотомер, счетчик моточасов, температура)
· Система защиты: Автоматические выключатели + электронное реле + тепловая защита
Стандартная комплектация:
· Генератор RW-8500E в сборе

· Аккумулятор 12В 18А·ч

· Набор инструментов для ТО

· Запасные предохранители и щетки

· Кабель заземления 5 м

· Руководство по эксплуатации

· Гарантийный талон

· Пульт дистанционного мониторинга
Эксплуатация, расходники и сервис
Регламент технического обслуживания:

· Ежесменно (8-10 часов):
· Контроль уровня масла и топлива

· Проверка состояния воздушного фильтра

· Очистка зоны выхлопа

· Визуальный осмотр электрических соединений
· Каждые 50 часов:
· Замена моторного масла (SAE 10W-40)

· Замена масляного фильтра

· Проверка и очистка свечей зажигания

· Контроль натяжения ремней
· Каждые 200 часов:
· Замена воздушного и топливного фильтров

· Регулировка зазоров клапанов

· Чистка топливной системы

· Диагностика системы зажигания

· Проверка состояния щеток генератора
Основные расходные материалы:

· Моторное масло: SAE 10W-40, 2.0 л
· Масляный фильтр: Сменный элемент
· Воздушный фильтр: Многоразовый с моющейся основой
· Свеча зажигания: Аналогична NGK BPR6ES (2 шт.)
· Топливный фильтр: Сменный элемент тонкой очистки
· Щетки генератора: Комплект 2 шт.
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Тип оборудования: Бензиновый генератор промышленный
· Модель: KOMAN RW-8500E
· Номинальная мощность: 7.5 кВт
· Максимальная мощность: 8.5 кВт
· Напряжение: 230 В
· Частота: 50 Гц
· Топливный бак: 35 л
· Расход топлива: 3.8 л/ч (75% нагрузка)
· Уровень шума: 78 дБ (7 м)
· Габариты: 820×620×650 мм
· Масса: 145 кг
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Какое топливо рекомендуется использовать?
*Ответ: Неэтилированный бензин АИ-92, АИ-95. Допускается содержание этанола до 10%. Запрещается использование бензина с октановым числом ниже 92.*
Вопрос: Можно ли подключать трехфазных потребителей?
Ответ: Нет, генератор однофазный. Для трехфазных потребителей требуется соответствующая модель или преобразователь.
Вопрос: Как осуществляется параллельная работа с другими генераторами?
Ответ: Только через внешний модуль синхронизации. Штатная комплектация не предусматривает параллельную работу.
Вопрос: Требуется ли обкатка нового генератора?
Ответ: Да, в течение первых 30 часов работы рекомендуется нагрузка не более 50% от номинальной мощности.
Вопрос: Какие гарантийные обязательства?
Ответ: Гарантия 24 месяца на генератор и двигатель. Первое ТО — бесплатно в течение 30 дней с момента покупки.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



