[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Нарезчик швов KOMAN 6.5HP, бензин MF14-2
Что это за модель и для каких задач

KOMAN MF14-2 — компактный толкаемый швонарезчик для ровной (плоской) резки бетона и асфальта. Конструкция — классическая «MF14-платформа» с винтовой регулировкой узла реза, водяным баком для охлаждения диска и подавления пыли. Модель рассчитана на повседневные дорожные и общестроительные работы: нарезка деформационных швов («зелёная» резка в бетоне), ремонтные карты, штробы под коммуникации на глубину до ~90 мм при диске Ø350 мм. 
Ключевые технические параметры (по поставке 6.5 HP)

· Двигатель: бензиновый Loncin G200F, 196 см³, 6.5 л. с., 4-тактный. Топливный бак ~3.6 л, типичный расход ~1.3–1.7 л/ч. 
· Режущий инструмент: алмазные диски Ø300/350 мм; посадочное Ø25.4 мм. 
· Максимальная глубина реза: до ~90 мм (с диском Ø350 мм). Регулировка — маховиком (винтовой подъём). 
· Водоснабжение зоны реза: бак ~12 л (полив). 
· Масса/габариты: ~84 кг; габариты ориентировочно 1650×480×950 мм. 
Примечание: MF14-2 — вариант MF14-платформы под двигатель класса 6.5 HP. На разных рынках встречаются близкие исполнения MF14 (по раме/узлам одинаковые): отличия — марка/мощность двигателя и паспортная масса. Для тендеров фиксируйте двигатель и фактические параметры из паспорта поставки. 
Обоснование стоимости

1. Жёсткая рама MF14 с винтовым подъёмом и полноразмерным кожухом диска — промышленный стандарт лёгкого класса; обеспечивает прямолинейность реза и стабильную геометрию кромки. 
2. Широкая совместимость расходников: диски Ø300/350×25.4 мм доступны у множества производителей; снижает TCO и риски простоев. 
3. Водяной полив 12 л — ресурс диска выше и меньше пыли/сколов; безопаснее и чище рабочая зона. 
Области применения

· Деформационные и технологические швы в бетонных полах/дорожных плитах («зелёная» и «сухая/влажная» резка по технологии).

· Ремонтные карты в асфальтобетоне, контурная резка.

· Штробы под кабели, дренаж, инженерные сети на малых объектах. 
Результат / ценность (с цифрами)

· Производительность (ориентиры): на прямых участках при глубине 60–80 мм — порядка 20–40 м пог./час; при хорошо организованной подаче воды и разметке — до ~60 м/час. На асфальте темп выше, чем на старом высокомарочном бетоне.

· Качество кромки: при постоянной подаче воды и правильной связке сегмента — минимальные сколы, ровная геометрия.

· Экономика: при типовой норме 150–250 м швов/смена на «мелких» ремонтах MF14-2 окупается за 8–15 смен только на экономии ФОТ и расходников в сравнении с резкой УШМ (ниже).

Чем заменяет и сколько экономит

· Вместо 2–3 УШМ Ø230 мм с «мокрой» подачей: один MF14-2 с оператором и подсобником даёт в 2–4 раза выше темп при стабильной глубине реза и меньшем расходе дисков.

· Сокращение переделок: устойчивое ведение по линии + постоянная глубина → меньше «ступенек»/сколов и повторных проходов.

· Оптимизация бригады: 1 оператор + 1 подсобник (вода/диски) вместо 2–3 резчиков с УШМ.

Обучение персонала

· Вводный инструктаж 20–30 мин: ТБ и СИЗ, проверка/установка диска, настройка глубины, работа с поливом, прямолинейное ведение, остановка и перенос.

· Переобучение с УШМ — быстро: логика «толкаемой тележки», глубина — маховиком, повороты без нагрузки на диск.

· Ключевые пункты ТБ: работать с включённым поливом (для пыли/ресурса), не тянуть под нагрузкой на разворотах, дождаться полной остановки диска перед перемещением. 
Конструкция и комплектация

· Жёсткая стальная рама MF14; винтовой подъём узла реза (маховик); полноразмерный кожух. 
· Двигатель Loncin G200F 6.5 HP; ременной привод, ручной стартер. 
· Водяной бак ~12 л с шлангом к зоне реза; кран регулировки подачи. 
· Ходовая часть для прямолинейного ведения; рукояти с демпфированием (зависит от партии).

· Комплект поставки: машина, инструкция, упаковка. 
Эксплуатация, расходники и сервис

Расходники: алмазные сегментированные диски Ø300/350×25.4 мм с подбором связки под материал (асфальт/бетон/ЖБ; армирование — спецдиски). 
Практика по дискам: стабильная подача воды + верная связка сегмента обычно снижают расход дисков на 20–40 % против «сухой» резки УШМ. (Рекомендации и режимы в руководстве.) 
Плановое ТО: по паспорту двигателя (масло SAE 10W-30, фильтр воздуха, свеча), очистка и консервация после пыльных работ. 
Ежесменное ТО: визуальный осмотр кожуха/шлангов, крепёж фланцев, натяжение ремня, уровень масла двигателя, исправность подачи воды. 
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

· Тип: швонарезчик (толкаемый).

· Модель: KOMAN MF14-2.

· Двигатель: бензиновый Loncin G200F, 196 см³, 6.5 л. с.; бак топлива ~3.6 л; расход ~1.3–1.7 л/ч. 
· Диск: Ø300/350 мм; посадочное Ø25.4 мм. 
· Максимальная глубина реза: до ~90 мм (с Ø350 мм). 
· Регулировка глубины: ручная, маховиком (винтовой подъём). 
· Подача воды: бак ~12 л, полив зоны реза. 
· Масса/габариты: ~84 кг; 1650×480×950 мм. 
Часто задаваемые вопросы

Можно резать «всухую»? Допускается технологически, но не рекомендуется: выше пылеобразование и износ диска; используйте штатный полив. 
Какой диск выбрать? Для асфальта — более мягкая связка; для бетона/ЖБ — более жёсткая; для контакта с арматурой — специализированные диски.

Почему фактическая глубина меньше заявленной? Влияют фактический Ø диска (износ), высота фланца и калибровка узла реза.
Есть самопривод? Нет; модель толкаемая. Для больших объёмов/скоростей смотрят на более тяжёлые и/или самоходные модели MF-класса. 
Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



