[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Нарезчик швов KOMAN 13HP, бензин MF20-2
Что это за модель и для каких задач
KOMAN MF20-2 — самоходный (self-propelled) швонарезчик для прямолинейной и криволинейной резки бетонных и асфальтобетонных покрытий алмазными дисками Ø350–500 мм. Класс «тяжёлый подрядчик»: ориентирован на интенсивные работы по нарезке деформационных швов в дорожных покрытиях и промышленных полах, вскрытию монолитных конструкций для ремонта коммуникаций и подрезке кромок. Оснащён бензиновым 4-тактным двигателем номинальной мощностью 13 л.с. (аналог Honda GX390), двухступенчатой механической КПП с реверсом, винтовой регулировкой глубины реза и интегрированной системой водяного охлаждения с баком увеличенной ёмкости. Максимальная глубина реза — 180 мм.
Ключевые технические параметры
· Двигатель: Бензиновый, 4-тактный, OHV, 13 л.с. (≈9.6 кВт); рабочий объём 389 см³ (тип Loncin или аналог).
· Диаметр диска: 350–500 мм; посадка 25.4 мм (1").
· Максимальная глубина реза: 180 мм (при диске 500 мм).
· Привод: Самоходный, на задние колеса.
· Коробка передач: Механическая, 2 скорости вперед + 1 назад.
· Регулировка глубины: Винтовой механизм с точной шкалой.
· Водяное охлаждение: Бак ~50–60 л, регулируемая подача воды на диск.
· Топливный бак: ~6.5 л; ориентировочный расход топлива — 2.8–3.5 л/ч.
· Масса: 190–210 кг.
· Габариты: ≈ 1500×700×1100 мм.
· Конструкция: Закрытая усиленная рама, шарикоподшипниковые опоры вала, эргономичная рукоятка управления.
Обоснование стоимости
· Самоходная трансмиссия с двумя скоростями и реверсом — ключевое преимущество, снижающее физическую нагрузку оператора и повышающее производительность на длинных прямых и при маневрировании.
· Усиленная рама и конструкция рассчитаны на постоянные вибрационные нагрузки и обеспечивают стабильность реза, что напрямую влияет на ресурс алмазного диска и качество кромки.
· Глубокая резка до 180 мм диском 500 мм выводит машину в класс, заменяющий более дорогое стационарное оборудование, и позволяет работать с толстыми плитами без подрезки в два прохода.
· Увеличенный бак для воды (~55 л) минимизирует простои на дозаправку, обеспечивая стабильный тепловой режим алмазного сегмента на протяжении всей рабочей смены.
Области применения
· Промышленные полы и склады: Нарезка усадочно-деформационных швов в бетоне толщиной 180–250 мм.
· Дорожное строительство: Создание температурных швов в цементобетонных покрытиях автомобильных дорог и взлётно-посадочных полос.
· Городская инфраструктура: Ремонт дорожного покрытия с вскрытием асфальта и бетона для замены инженерных коммуникаций, подрезка асфальта при ямочном ремонте.
· Мосты и путепроводы: Восстановление и прорезка деформационных швов.
Какой результат/ценность, причём количество/масштаб. Детально
Ориентиры производительности (зависят от прочности материала, степени армирования, типа диска и квалификации оператора):
· Бетон М300 (неармированный): ~1.2–2.0 м/мин при глубине 60–80 мм; 120–180 мм: ~0.3–0.7 м/мин.
· Асфальт плотный/старый: ~0.8–1.5 м/мин на глубине 80–100 мм.
· Железобетон (с арматурой А500С): ~0.2–0.5 м/мин на глубине 120–150 мм (с диском по железобетону).

На объекте с объёмом 500 пог. м шва глубиной 100 мм в бетоне MF20-2 выполнит работу за 8–10 часов чистого машинного времени. За 8-часовую смену с учётом подготовительных операций реальная выработка составляет 300–500 пог. м (в зависимости от глубины и сложности материала).
Какое кол-во оборудование он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих благодаря его использованию при условии сохранения качества.
· Заменяемое оборудование:
· Ручные отбойные молотки (2–3 шт.) для долбления швов.

· УШМ (болгарки) с алмазными дисками для выполнения резов в несколько проходов.

· Несамоходные швонарезчики с меньшей глубиной реза.
· Экономия времени: На резке 200 метров шва глубиной 120 мм бригада из 3 человек с отбойными молотками затратит 2–3 смены (16–24 часа). MF20-2 выполнит эту задачу за 4–6 часов. Экономия времени составляет 70–80%.
· Замена рабочих: Один оператор на MF20-2 заменяет бригаду из 3–4 рабочих с ручным инструментом, обеспечивая при этом идеальную геометрию шва, ровные кромки и заданную глубину.
На сколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора.
Базовый курс управления для оператора с опытом работы с бензотехникой занимает 1–2 часа. Ключевые темы: запуск и обкатка двигателя, переключение передач и выбор скорости подачи, точная установка глубины реза, контроль подачи воды, безопасная транспортировка и манёвры. Конструкция машины интуитивна, основные органы управления вынесены на рукоять. Основная сложность — не управление, а наработка опыта для оптимизации скорости реза под разные материалы.
Конструкция и комплектация
· Рама: Закрытого типа, из толстостенного стального профиля, для максимальной жёсткости и поглощения вибраций.
· Трансмиссия: Цепной привод на заднюю ось, клиноремённая передача на режущий диск.
· Система регулировки глубины: Прецизионный винтовой механизм с фиксацией.
· Защитные кожухи: Литой передний защитный кожух с откидной крышкой для быстрой замены диска.
· Водяная система: Бак из нержавеющей стали или с антикоррозионным покрытием, диафрагменный насос с регулировкой расхода.
· Базовая комплектация: Машина, набор ключей, руководство по эксплуатации.
Эксплуатация, расходники и сервис
· Диски: Алмазные сегментные диски Ø350/400/450/500 мм. Критичен подбор связки (мягкая — для железобетона, твёрдая — для асфальта и мягкого бетона).
· Подача воды: Обязательна для охлаждения диска и пылеподавления. Рекомендуется использовать чистую воду и промывать бак после длительных простоев.
· ТО двигателя: Масло SAE 10W-30, контроль уровня перед каждым запуском. Регламентная замена масла — первые 20-30 моточасов, далее каждые 100 часов. Регулярная очистка воздушного фильтра.
· Трансмиссия: Контроль натяжения приводного ремня режущего диска и цепи привода колёс.
· Запчасти и сервис: Платформа MF20 распространена, ключевые узлы (ремни, подшипники, кожухи) доступны у дилеров.
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Модель: KOMAN MF20-2 (швонарезчик, самоходный).
· Двигатель: Бензиновый, 4-тактный, OHV, 13 л.с. / 389 см³.
· Диаметр диска / посадка: 350–500 мм / 25.4 мм.
· Макс. глубина реза: 180 мм.
· Привод / КПП: Самоходный / 2 скорости вперед + 1 назад.
· Бак для воды / топлива: ~55 л / ~6.5 л.
· Масса / габариты: ~200 кг / ~1500×700×1100 мм.
Часто задаваемые вопросы
· Чем MF20-2 принципиально отличается от MF16-4?
MF20-2 — самоходный и имеет большую глубину реза (180 мм vs 140 мм) и более мощную раму для работы с дисками до 500 мм. MF16-4 — ходовой (walk-behind) модель для средних нагрузок.
· Можно ли работать без подачи воды?
Категорически не рекомендуется. «Сухая» резка приводит к мгновенному перегреву и выходу из строя алмазного сегмента, а также к чрезмерному пылеобразованию.
· Какова реальная глубина реза диском 400 мм?
Около 130–140 мм. Заявленные 180 мм достигаются только с диском максимального диаметра 500 мм.
· С какими дисками работает?
Со стандартными алмазными дисками с посадочным отверстием 25.4 мм (1 дюйм) и внешним диаметром до 500 мм.
· Нужен ли трал для перевозки?
Да, вес машины ~200 кг требует использования транспорта с грузоподъёмностью от 1.5 тонн и погрузки via трап или гидроборт.
 Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



