[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Нарезчик швов KOMAN Honda GX390,13HP, бензин MF20-4
Что это за модель и для каких задач
KOMAN MF20-4 — самоходный бензиновый швонарезчик промышленного класса, оснащенный японским двигателем Honda GX390. Оборудование предназначено для выполнения глубоких (до 180 мм) прямолинейных и криволинейных пропилов в асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях. Основная сфера применения — создание деформационных швов в монолитных конструкциях, вскрытие дорожного покрытия для ремонтных работ, подрезка кромок и разделение бетонных карт. Отличается от базовой модели MF20-2 установкой оригинального двигателя Honda, что повышает надежность и моторесурс.
Ключевые технические параметры
· Двигатель: Honda GX390, бензиновый, 4-тактный, с верхним расположением клапанов (OHV)
· Мощность: 13 л.с. (9.6 кВт) при 3600 об/мин
· Рабочий объем: 389 см³
· Система запуска: Ручной стартер
· Максимальный диаметр режущего диска: 500 мм
· Посадочный диаметр диска: 25.4 мм (1")
· Максимальная глубина реза: 180 мм
· Привод: Самоходный, цепной на задние колеса
· Трансмиссия: Механическая КПП, 2 скорости вперед + 1 назад
· Система подачи воды: Встроенный бак 55 л, диафрагменный насос
· Топливный бак: 6.5 л
· Снаряженная масса: 205 кг
· Габаритные размеры (Д×Ш×В): 1520×720×1150 мм
Обоснование стоимости
· Двигатель Honda GX390 — повышенный моторесурс (до 3000 моточасов), стабильная работа под нагрузкой, лучшая топливная экономичность и доступность оригинальных запчастей по сравнению с аналогами
· Самоходная трансмиссия с двумя скоростями и реверсом — увеличение производительности на 40-50% compared to walk-behind моделей за счет снижения физической нагрузки на оператора
· Усиленная рама закрытого типа — сохранение геометрии при интенсивных вибрационных нагрузках, обеспечение стабильности глубокого реза
· Система водяного охлаждения с баком 55 л — возможность непрерывной работы до 4 часов без дозаправки воды
· Шарикоподшипниковые опоры вала режущего диска — повышенный ресурс узла по сравнению с моделями, использующими бронзовые втулки
Области применения
· Дорожное строительство: нарезка температурных швов в цементобетонных покрытиях автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос
· Промышленные полы: создание усадочных и деформационных швов в бетонных полах складов, логистических центров, производственных цехов
· Городская инфраструктура: ремонт дорожного покрытия с вскрытием асфальта для замены инженерных коммуникаций
· Гражданское строительство: прорезка штраб под коммуникации, разделение бетонных карт при демонтаже
· Мостовое строительство: восстановление деформационных швов на мостовых сооружениях
Какой результат/ценность, причём количество/масштаб. Детально
Производительность в различных материалах:

· Бетон М300-М350 (неармированный):
· Глубина 50-80 мм: 1.5-2.5 м/мин

· Глубина 100-140 мм: 0.7-1.2 м/мин

· Глубина 150-180 мм: 0.3-0.6 м/мин
· Асфальтобетон:
· Свежеуложенный: 2.0-3.5 м/мин при глубине 80-100 мм

· Старый уплотненный: 1.0-2.0 м/мин при глубине 80-100 мм
· Железобетон (с арматурой до 14 мм):
· Глубина 100-150 мм: 0.2-0.5 м/мин (с диском по железобетону)
Экономический эффект: При работе в одну смену (8 часов) с учетом подготовительных операций и перемещений оборудование позволяет нарезать 250-400 погонных метров шва глубиной 100 мм. За сезон (150 рабочих дней) возможна обработка 45 000-60 000 погонных метров.
Какое кол-во оборудование он заменяет и какого. Сколько сэкономит времени в трудозатратах. Сколько заменяет рабочих благодаря его использованию при условии сохранения качества.
· Заменяемое оборудование:
· 3-4 отбойных молотка для долбления швов

· 2-3 УШМ (болгарки) с алмазными дисками для выполнения резов в несколько проходов

· Оборудование для компрессорной или гидравлической резки
· Экономия времени: На резке 300 метров шва глубиной 120 мм:

· Бригада из 4 человек с отбойными молотками: 24-30 часов (3-4 смены)

· KOMAN MF20-4: 5-7 часов (менее 1 смены)

· Экономия времени: 75-80%

· Замена рабочей силы: Один оператор на MF20-4 заменяет бригаду из 3-4 рабочих с ручным инструментом, обеспечивая при этом:

· Идеальную геометрию шва

· Заданную глубину с отклонением не более ±2 мм

· Ровные кромки без сколов

· Снижение пылеобразования на 90% за счет мокрой резки
На сколько легко обучить персонал, в случае быстрой смены оператора.
Обучение оператора с базовым опытом работы с бензотехникой занимает 1 рабочую смену (8 часов):
· Теоретическая часть (1 час):
· Изучение органов управления

· Требования безопасности

· Подбор алмазных дисков под разные материалы
· Практическая часть (7 часов):
· Запуск и обкатка двигателя Honda (30 мин)

· Отработка переключения передач и маневрирования (1 час)

· Установка глубины реза и отработка прямолинейного движения (2 часа)

· Выполнение криволинейных резов (1.5 часа)

· Техническое обслуживание и замена диска (2 часа)

Для опытного оператора время обучения сокращается до 2-3 часов. Конструкция машины интуитивно понятна, основные органы управления вынесены на рукоятку.
Конструкция и комплектация
Основные узлы:

· Рама: Закрытого типа из стального профиля 80×40×3 мм, усилена ребрами жесткости
· Двигатель: Honda GX390 с виброизоляционными опорами
· Режущая система: Вал на двух шарикоподшипниках №6205, клиноременная передача
· Трансмиссия: Цепной привод на заднюю ось через редуктор, стальные колеса с резиновыми шинами
· Система регулировки глубины: Винтовой механизм с шагом резьбы 4 мм, шкала с ценой деления 1 мм
· Водяная система: Полипропиленовый бак 55 л, диафрагменный насос с регулировкой подачи 2-8 л/мин
· Защитные кожухи: Литой передний кожух с откидной крышкой, боковые защитные щитки
Стандартная комплектация:
· Швонарезчик MF20-4

· Набор ключей для обслуживания

· Шланг и форсунка подачи воды

· Руководство по эксплуатации и паспорт
Эксплуатация, расходники и сервис
Регламент технического обслуживания:

· Ежесменно (8 часов):
· Проверка уровня масла в двигателе

· Очистка воздушного фильтра

· Контроль натяжения приводных ремней

· Очистка водяной системы от отложений
· Каждые 50 моточасов:
· Замена моторного масла SAE 10W-30 (1.1 л)

· Регулировка зазоров клапанов

· Смазка подшипников вала и цепи привода
· Каждые 300 моточасов:
· Замена топливного фильтра

· Проверка состояния щеток генератора
Основные расходные материалы:
· Алмазные диски:
· Для асфальта: сегментная высота 15 мм, твердая связка

· Для бетона: сегментная высота 20 мм, средняя связка

· Для железобетона: сегментная высота 25 мм, мягкая связка
· Ремни привода: Клиновой ремень A-56 (2 шт.)
· Фильтры: Воздушный фильтр Honda, масляный фильтр (опционально)
Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Тип машины: Самоходный швонарезчик
· Модель: KOMAN MF20-4
· Двигатель: Honda GX390, 13 л.с., 389 см³
· Режущий инструмент: Алмазный диск ∅500 мм, посадка 25.4 мм
· Глубина реза: 10-180 мм
· Скорости движения: 2 вперед (0-12 м/мин), 1 назад
· Система охлаждения: Водяная, бак 55 л
· Габариты: 1520×720×1150 мм
· Масса: 205 кг
· Уровень шума: 108 дБ(А)
· Вибрация на рукоятках: 2.5 м/с²
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Какое масло заливать в двигатель Honda GX390?
*Ответ: Рекомендуется моторное масло для 4-тактных двигателей SAE 10W-30, 10W-40. Объем 0.6 л при замене, 1.1 л при полной заправке.*
Вопрос: Можно ли использовать диски диаметром менее 350 мм?
Ответ: Не рекомендуется. Минимальный диаметр диска — 350 мм. Использование дисков меньшего диаметра может привести к повреждению защитных кожухов.
Вопрос: Какова реальная производительность по топливу?
*Ответ: Средний расход топлива при рабочей нагрузке составляет 2.5-3.0 л/час. Полного бака 6.5 л хватает на 2-2.5 часа непрерывной работы.*
Вопрос: Требуется ли обкатка нового оборудования?
Ответ: Да, в течение первых 20 моточасов не рекомендуется работа на максимальной глубине реза и максимальных оборотах двигателя.
Вопрос: Какие гарантийные обязательства?
Ответ: Стандартная гарантия — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи. Гарантия на двигатель — 24 месяца.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



