[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Реверсивная виброплита KOMAN двигатель Loncin G270 MS270-2

Что это за модель и для каких задач

KOMAN MS270-2 — тяжёлая реверсивная виброплита класса ~270 кг для интенсивного уплотнения несвязных и слабосвязанных материалов: песка, ПГС, щебня, смесей на основе гранита/известняка, а также локальных работ по асфальту (кромки, примыкания, ямочный ремонт).
Ключевые особенности класса MS270: высокий запас центробежной силы и массы, реверс вперёд/назад для работы без разворотов в стеснённых зонах, длинная «нога» уплотнения (послойно) и широкая подошва для устойчивого пятна контакта.



Ключевые технические параметры

Значения приведены для типовой поставки MS270-2 с двигателем Loncin G270. Допуски возможны в зависимости от партии/комплектации.

· Двигатель: бензиновый Loncin G270, 4-тактный, 9 hp (≈ 6,6 кВт), ручной старт

· Рабочий вес: ≈ 270 кг
· Центробежная сила: ≈ 36 кН
· Частота вибрации: ≈ 3 750 виб/мин
· Размер подошвы: ≈ 890 × 670 мм
· Габариты (Д×Ш×В): ≈ 1 780 × 670 × 900 мм
· Скорость перемещения: ≈ 0,35 м/с
· Теоретическая производительность: ≈ 650 м²/ч
· Глубина уплотнения: до 70–90 см в сумме слоёв (типичные слои 20–30 см за проход)

· Топливный бак/расход: ≈ 6 л / 1,6–2,0 л/ч (режим «средний»)

· Реверс: механический, рычаг на рукоятке (переключать на холостых)



Обоснование стоимости

1. Высокая производительность на слой. Масса ~270 кг + сила ~36 кН уменьшают число проходов для достижения нормативной плотности (K≥0,98) по сравнению с плитами 150–170 кг.

2. Универсальность задач. Одна машина закрывает траншеи, основания под ФЭМ/бордюры, стоянки и подготовку под плиты/отмостки; за счёт реверса отпадает необходимость «кататься» вокруг препятствий.

3. Экономичность парка. Двигатель Loncin G270 (класс Honda GX270) широко распространён по запчастям и сервису; расход топлива и цена ЗИП ниже, чем у дизельных аналогов того же класса.

4. Качество и предсказуемость. Широкая подошва и стабильная частота обеспечивают ровное уплотнение без «грибков» и «пятен», уменьшая риск переделок.



Области применения

· Подготовка оснований под тротуарную плитку, брусчатку, бордюрный камень, отмостки

· Послойная засыпка траншей, пазух котлованов, обратные засыпки после коммуникаций

· Устройство и ремонт оснований под парковки, проезды, площадки складов и логистики

· Локальные работы по асфальту: кромки, примыкания, латки (на умеренной температуре покрытия)



Результат/ценность (оцифровка)

· Снижение проходов на 25–40 % относительно плит 150–170 кг при слоях 20–30 см (щебень/ПГС).

· Практическая выработка: ≈ 2 000–3 200 м²/смену (8 ч) в смешанных условиях объекта; при линейной послойной укладке — ближе к верхней границе.

· Линейные объёмы: траншеи шириной 0,6–0,8 м — ≈ 180–280 пог. м/смену с послойностью.

· Качество: достижение требуемой плотности при 2–4 проходах по слою (материал/влажность — по проекту).

· Топливо: при среднем расходе 1,6–2,0 л/ч полный бак (6 л) даёт ≈ 3–4 ч непрерывной работы.



Чем заменяет и сколько экономит труда

· Заменяет 1 тяжёлую + 1 среднюю плиту (например, 170 кг + 120 кг) в связке, выполняя тот же объём одной машиной.

· Сокращает ручное доуплотнение кромок/углов трамбовками на 30–50 % благодаря реверсу и широкой подошве.

· Экономия времени: на 1 000 м² основания под ФЭМ — 3–6 чел.-ч за счёт меньшего числа проходов и манёвров; на траншеях — минус 10–20 % времени в узких местах.



Обучение и сменяемость персонала

· Интерфейс типовой: дроссель, пуск/стоп, рычаг реверса, аварийная остановка.

· Ввод в работу — 30–60 минут: запуск/прогрев, переключение реверса на холостых, контроль частоты/скорости, базовые проверки.

· За счёт самоочевидной кинематики и реверса качество меньше зависит от опыта конкретного оператора; при ротации персонала переобучение минимально.



Конструкция и комплектация

· Виброблок с эксцентриком, ремённый привод от ДВС (защитный кожух)

· Рама усиленная, с центральной проушиной для подъёма/спуска в траншеи

· Рукоятка с виброгашением (демпфирующие втулки/опоры)

· Подошва из износостойкой стали ≈ 890×670 мм; расширители — по комплектации

· Транспортировочные колёса (входит в поставку либо как опция — зависит от партии)

· Быстрый доступ к точкам контроля масел и ремню



Эксплуатация, расходники и сервис

Ежесменные операции:
· Проверка уровня масла в двигателе и виброблоке, подтёков, крепежа, ремня

· Осмотр подошвы (износ/заусенцы), очистка после смены

· Работа на открытом воздухе/с вентиляцией; на асфальте — контроль температуры подошвы

Плановое ТО:
· ДВС (Loncin G270): замена масла каждые 50–100 м/ч, чистка/замена фильтра воздуха, свечи; контроль уровня топлива/масла (Oil Alert, если установлен)

· Виброблок: проверка уровня/состояния масла, ремня (натяжение/износ), подшипников/сальников

· Рукоятка/демпферы: инспекция трещин/старения резины, своевременная замена

Расходники/ЗИП:
· Ремень(я) привода; демпферы/втулки; фильтры; свеча; тросики

· Масла: SAE 10W-30/15W-40 для ДВС; редукторное масло для виброблока (по регламенту)

· Лезвия/ботинки крепежа подошвы, защитные пластины (если предусмотрены), расширители подошвы (опция)



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Значение

	Модель
	KOMAN MS270-2

	Тип
	Виброплита реверсивная, бензиновая

	Двигатель
	Loncin G270, 9 hp (≈ 6,6 кВт), 4-тактный

	Рабочий вес
	≈ 270 кг

	Центробежная сила
	≈ 36 кН

	Частота вибрации
	≈ 3 750 виб/мин

	Размер подошвы
	≈ 890 × 670 мм

	Скорость перемещения
	≈ 0,35 м/с

	Теор. производительность
	≈ 650 м²/ч

	Глубина уплотнения
	до 70–90 см (сумма слоёв)

	Габариты (Д×Ш×В)
	≈ 1 780 × 670 × 900 мм

	Топливный бак / расход
	≈ 6 л / 1,6–2,0 л/ч

	Реверс
	Механический (переключение на холостых)

	Комплектация
	Рама с проушиной, рукоятка с демпферами, кожух ремня, (колёса — по партии)




Часто задаваемые вопросы

Можно ли работать по асфальту без полива?
Локально — да, при умеренной температуре покрытия и сниженных оборотах; для больших карт — комплект с поливом.

Сколько людей нужно для работы?
Один оператор. Для спуска/подъёма в траншею используйте центральную проушину; для перекатки — транспортировочные колёса.

Какой реальный расход топлива?
В среднем 1,6–2,0 л/ч; на тяжёлых слоях и высоких оборотах — ближе к верхней границе.

Какая послойность оптимальна?
Обычно 20–30 см на проход (по проектным требованиям и влажности материала).

Когда менять масло в виброблоке?
Первый контроль — после обкатки (порядка 20–25 м/ч), далее — по регламенту либо при признаках перегрева/шума.

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



