[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Реверсивная дизельная виброплита KOMAN MS330-1

Что это за модель и для каких задач

KOMAN MS330-1 — тяжёлая реверсивная виброплита дизельного исполнения, созданная для интенсивного уплотнения несвязных и слабосвязных материалов: песка, щебня, ПГС, обратных засыпок траншей и оснований под покрытия (тротуарная плитка, брусчатка, асфальтобетон на малых картах). Реверс (вперёд/назад) обеспечивает манёвренность и высокую фактическую выработку в стеснённых условиях, вдоль бортов и в траншеях. Модель относится к «рабочим лошадкам» для подрядчиков ЖКХ, дорожно-строительных и благоустроительных работ.



Ключевые технические параметры

Ниже приведены типовые паспортные значения для класса MS330-1. В реальных поставках отдельные параметры (частота/сила, размер базы и тип двигателя) могут незначительно отличаться в зависимости от партии. 

· Масса: ≈ 320–340 кг (типично ~330 кг)

· Центробежная сила: ~55–65 кН

· Рабочая плита: около 700–900 × 600–700 мм (типично ~850 × 700 мм)

· Частота вибрации: ~55–65 Гц (≈3300–3900 вибр/мин)

· Скорость перемещения: до ~22–25 м/мин

· Производительность: ориентир 700–900 м²/ч (на «гладком поле»)

· Глубина уплотнения: до 0,6–0,9 м по несвязным грунтам (в несколько проходов)

· Двигатель: дизель 1-цилиндровый, класс 186F/НР-аналог, 6,3–7,0 кВт (≈8,5–9,5 л.с.) при 3600 об/мин

· Топливный бак: 3,5–5,0 л (типично 5 л)

· Удельный расход топлива: порядка 0,9–1,2 л/ч при номинальной нагрузке

· Система реверса: механическая (тросовая), плавное переключение на малом газу

· Уровень шума: ориентир ~103–106 дБ(A) — обязательны СИЗ слуха



Обоснование стоимости

1. Дизельный привод с высоким моментом — надёжный запуск, экономичность и тяговитость на «тяжёлых» подсыпках; меньше «замираний» при входе в слой.

2. Большая масса и пята плиты — стабильное распределение усилия 55–65 кН и равномерная плотность слоя без «зебры».

3. Реверсивная кинематика — меньше холостых перемещений и разворотов, выше реальная выработка м²/смену.

4. Простая механика (ременной привод вибровозбудителя, тросовый реверс) — ремонтопригодность и низкая стоимость владения.

5. Унификация расходников (масла, фильтры, ремни) 

Области применения

· Обратные засыпки и траншеи (ВК/ТС/электрика), вводы коммуникаций.

· Основания под плитку и брусчатку, благоустройство дворов и набережных.

· Песчано-щебёночные подушки под фундаменты, площадки, парковки.

· Локальные карты ремонта дорожного покрытия и подготовка под асфальтобетон (с системой смачивания).



Результат и ценность (с цифрами)

· Выработка: на прямолинейных участках 700–900 м²/ч; в стеснённых зонах (траншеи/борта) — 40–60 % от паспортной из-за реверсов и подкрашивания краёв.

· Глубина и качество: в типовом цикле 0,25–0,35 м за «проход-сетку»; накопительно 0,6–0,9 м при корректной влажности и числе проходов.

· Стабильность результата: проще выйти на требуемую плотность/модуль упругости без перерасхода проходов по сравнению с плитами ≤200 кг.



Чем заменяет и какую экономию даёт

· Фактически заменяет: 2–3 лёгкие плиты 90–120 кг или 2 бригады с ручными трамбовками при траншеях до ~0,8–0,9 м.

· Экономия трудозатрат: на типовом объекте 250 м² обратных засыпок — сокращение длительности работ на 30–50 %, экономия 1–2 человеко-смен без ухудшения качества.

· Косвенный эффект: меньше переделок по результатам контроля плотности, более прогнозируемая приёмка.



Обучение персонала

Оператору достаточно вводного инструктажа (10–30 минут): пуск/останов дизеля, работа на средних оборотах, переключение реверса на малом газу, схема «сеткой», контроль влажности и высоты слоя. При замене оператора переобучение укладывается в ≤1 час перед сменой.



Конструкция и комплектация

· Сварная рама с защитной дугой, антивибрационная рукоять.

· Стальная плита (ориентир ~850 × 700 мм) с фасками, допускает резиновый/ПТФЭ-мат для плитки.

· Вибровозбудитель ременного привода, сервисные точки с быстрым доступом (ремень/крышка виброблока).

· Реверс — тросовый, плавное включение.

· База поставки: машина в сборе, руководство по эксплуатации, упаковка.

· Опции: система смачивания для работы по асфальту; защитный мат для тротуарной плитки.



Эксплуатация, расходники и сервис

· Топливо: дизельное, расход ориентир 0,9–1,2 л/ч.

· Масло двигателя: по климату (обычно 10W-30/15W-40), объём ~1,1 л.

· Масло виброблока: синтетическое трансмиссионное SAE 75W-90; контроль уровня каждые ~100 ч, замена каждые ~200 ч.

· ТО-минимум перед сменой: проверка уровней, целостность ремня/троса реверса, фильтр воздуха, подтяжка крепежа.

· Расходники: моторное масло, масло редуктора/виброблока, фильтр воздушный, свеча накаливания (если предусмотрена), ремень привода.

· Сервисная доступность: ремонт виброблока и кинематики — в любой механической мастерской; дизельный ДВС — у профильных сервисов.



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Значение (типовое для MS330-1)

	Тип
	Виброплита реверсивная, дизель

	Модель
	KOMAN MS330-1

	Масса
	~330 кг

	Центробежная сила
	~55–65 кН

	Частота вибрации
	~55–65 Гц

	Размер плиты
	~850 × 700 мм

	Скорость перемещения
	до ~22–25 м/мин

	Производительность
	~700–900 м²/ч

	Глубина уплотнения
	до ~0,9 м (несвязные грунты)

	Двигатель
	1-цил. дизель 6,3–7,0 кВт (класс 186F/аналог)

	Топливный бак
	~5 л

	Реверс
	механический, тросовый

	Комплектация
	машина, руководство, упаковка


Для тендера удобно вынести таблицу отдельно и добавить строку «Допускаются эквиваленты при сохранении или превышении указанных параметров».



Часто задаваемые вопросы

Можно работать по асфальту/плитке?
Да. По асфальту — с системой смачивания, чтобы исключить залипание. По плитке/брусчатке — с защитным резиновым/ПТФЭ-ковриком.

Как правильно включать реверс?
Сбросить обороты до холостых, перевести рычаг реверса, затем плавно добавить газ. Так снижаются ударные нагрузки на трос/механику.

Как понять, что уплотнение недостаточное?
Признаки — «пружинит» под ногами, видимая «зебра» плотности, провалы под правилом. Корректируйте влажность, высоту слоя и количество проходов.

Какой уровень шума и СИЗ?
Ориентир 103–106 дБ(A). Обязательны беруши/наушники, перчатки, обувь с твёрдым носком. Работать на ровной площадке, не на откосах.

Что по пыли и фильтрам?
В пыли фильтр воздуха обслуживается чаще: продувка/замена по факту загрязнения, иначе падает тяга и растёт расход.

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



