[image: image1.jpg]


                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]CRUBTEC"



                                              

Реверсивная виброплита KOMAN 9.0 MS330-4

Что это за модель и для каких задач

KOMAN 9.0 MS330-4 — тяжёлая реверсивная виброплита бензинового класса ~9 hp (двигатель уровня Honda GX270). Предназначена для интенсивного уплотнения несвязных и слабосвязных материалов: песок, щебень, ПГС, обратные засыпки траншей, песчано-щебёночные подушки под фундаменты, проезды и парковки, а также подготовку под мелкие карты ремонта асфальтобетона. Реверс (вперёд/назад) повышает манёвренность и реальную выработку в стеснённых зонах, вдоль бортового камня и коммуникаций.



Ключевые технические параметры (типовые для MS330-4)

В зависимости от партии поставки возможны незначительные отклонения. 

· Масса: ~330–360 кг

· Центробежная сила: ~60–65 кН

· Плита (основание): ориентир ~900 × 700 мм

· Частота вибрации: ~58–62 Гц (≈3500–3700 вибр/мин)

· Скорость хода: до ~22–25 м/мин

· Производительность: ~750–950 м²/ч (на «гладком поле»)

· Глубина уплотнения: накопительно до ~0,7–0,9 м по несвязным грунтам (в несколько проходов)

· Двигатель: бензиновый 1-цил., класс 9.0 hp (нетто ~6,0–6,3 кВт @ 3600 об/мин)

· Топливный бак: порядка 5,0–5,3 л

· Ориентировочный расход топлива: ~2,2–2,6 л/ч при рабочей нагрузке

· Реверс: механический (тросовый), переключение на малом газу

· Уровень шума: ориентир ~103–106 дБ(A) — требуются СИЗ слуха



Обоснование стоимости

1. Силовой агрегат класса 9 hp — высокий крутящий момент «снизу» для уверенного входа в слой, без «замираний» на плотных фракциях.

2. Большая масса + крупная пята — равномерная передача усилия 60–65 кН, однородная плотность без «пятнистости».

3. Реверсивная кинематика — сокращает развороты и холостые перемещения, повышая фактическую выработку м²/смену.

4. Простая и ремонтопригодная механика — ременной привод виброблока, тросовый реверс, доступные расходники.

5. Унификация сервиса — масла/фильтры/ремни типоразмеров, распространённых в СНГ и ЕС.



Области применения

· Обратные засыпки и траншеи (ВК, ТС, электросети), вводы коммуникаций.

· Подготовка оснований под плитку/брусчатку, благоустроительные работы.

· Подушки под фундаменты, площадки, дворовые проезды, парковки.

· Подготовка под мелкие карты ремонта асфальтобетона (при наличии системы смачивания).



Результат и ценность (с цифрами)

· Фактическая выработка: 750–950 м²/ч на прямолинейных участках; в стеснённых местах и вдоль бортов — 40–60 % от паспортной из-за реверсов и подкрашивания краёв.

· Толщина слоя за «сетку» проходов: обычно 0,25–0,35 м; накопительно достигается 0,7–0,9 м при корректной влажности и числе проходов.

· Качество: более стабильное достижение требуемой плотности/модуля упругости по сравнению с плитами ≤200 кг, меньше переделок.



Чем заменяет и сколько экономит

· Замещает: 2–3 лёгкие плиты 90–120 кг или 2 бригады с ручными трамбовками при траншеях до ~0,8–0,9 м.

· Экономия времени: на типовом объекте 250 м² обратных засыпок — сокращение длительности работ на 30–50 %.

· Экономия трудозатрат: 1–2 человеко-смены при сохранении качества.

· Косвенный эффект: меньше риска непрохождения инструментального контроля плотности — ниже затраты на переделки.



Обучение персонала

· Вводный инструктаж 10–30 минут: пуск/останов, работа на средних оборотах, реверс на малом газу, «сеточная» схема проходов, контроль влажности и высоты слоя.

· Переобучение заменяющего оператора занимает до 1 часа перед сменой.

· Регламенты ТО просты и доступны линейному персоналу.



Конструкция и комплектация

· Сварная рама с защитной дугой; рукоять с антивибрационными вставками.

· Плита ~900 × 700 мм с фасками; допускается монтаж защитного резинового/ПТФЭ-мата для брусчатки.

· Вибровозбудитель с ремённым приводом; удобный доступ к ремню и крышке виброблока.

· Механический тросовый реверс с плавным включением.

· Базовая поставка: машина в сборе, руководство по эксплуатации, упаковка.

· Опции: система смачивания (работа по асфальту), защитный мат (по плитке/брусчатке).



Эксплуатация, расходники и сервис

· Топливо: бензин АИ-92/95; ориентир расхода ~2,2–2,6 л/ч.

· Масло двигателя: 10W-30/10W-40 по климату, объём ~1,0–1,1 л; ранний первый слив, далее по регламенту.

· Масло виброблока: синтетическое трансмиссионное SAE 75W-90; контроль уровня каждые ~100 ч, замена каждые ~200 ч.

· Ежесменный минимум: уровни жидкостей, состояние ремня и троса реверса, очистка/замена воздушного фильтра, подтяжка крепежа.

· Расходники: моторное масло, масло виброблока, воздушный фильтр, свеча зажигания, ремень привода.

· Сервис: ДВС обслуживается любым сервисом, работающим с двигателями класса GX; виброблок/кинематика — в профильных механических мастерских.



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Значение (типовое)

	Тип
	Виброплита реверсивная, бензиновая

	Модель
	KOMAN 9.0 MS330-4

	Масса
	~330–360 кг

	Центробежная сила
	~60–65 кН

	Частота вибрации
	~58–62 Гц

	Размер плиты
	~900 × 700 мм

	Скорость перемещения
	до ~22–25 м/мин

	Производительность
	~750–950 м²/ч

	Глубина уплотнения
	до ~0,7–0,9 м (несвязные грунты)

	Двигатель
	1-цил. бензиновый, класс 9 hp (GX270-уровень)

	Топливный бак
	~5,0–5,3 л

	Реверс
	механический, тросовый

	Комплектация
	машина, руководство, упаковка




Часто задаваемые вопросы

Можно ли работать по асфальту/плитке?
Да. По асфальту — с системой смачивания (исключает налипание), по плитке/брусчатке — с защитным резиновым/ПТФЭ-ковриком.

Как правильно включать реверс, чтобы продлить ресурс?
Снизить обороты до холостых, перевести рычаг реверса, затем плавно добавить газ. Это уменьшает ударные нагрузки на трос/механику.

Как понять, что уплотнение недостаточное?
«Пружинит» под ногами, «зебра» плотности, локальные провалы под правилом. Корректируйте влажность, высоту слоя и число проходов.

Что по шуму и СИЗ?
Ориентир 103–106 дБ(A). Обязательны наушники/беруши, перчатки, обувь с твёрдым носком. Работать на ровной, устойчивой площадке.

Как часто обслуживать фильтр?
В пыльной среде — чаще стандартного регламента: продувка/замена по факту загрязнения. Грязный фильтр ухудшает тягу и повышает расход.

.

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



