[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.jpg]


                                              


Пушка жидкотопливная TIGER KING TK-100000
1. Что это за модель и для каких задач
TIGER KING TK-100000 — это профессиональная тепловая пушка (теплогенератор) прямого нагрева высокой мощности, предназначенная для работы на дизельном топливе или керосине. Устройство относится к классу промышленного оборудования для интенсивного обогрева и технологической сушки больших, хорошо вентилируемых нежилых объемов. Основная задача — быстрая генерация значительных объемов теплого воздуха для компенсации теплопотерь, прогрева строительных конструкций, сушки помещений и создания приемлемых условий для работ в условиях отрицательных температур.
2. Ключевые технические параметры
· Тепловая мощность: 100 кВт (отсюда индекс модели 100000). Установка относится к классу мощных промышленных теплогенераторов.
· Тип нагрева: Прямой. Продукты сгорания топлива смешиваются с воздушным потоком и поступают в обогреваемое пространство, что требует организации эффективной вентиляции.
· Расход топлива (приблизительный): 9.0 - 10.5 л/ч на максимальной мощности. Фактический расход зависит от режима работы и калибровки горелки.
· Производительность вентилятора: 2800 - 3200 м³/ч. Высокий воздухообмен необходим для эффективного отбора тепла от камеры сгорания и распределения по помещению.
· Объем встроенного топливного бака: 50 - 65 литров. Обеспечивает автономную работу на полной мощности в течение 5-7 часов.
· Температура воздушного потока на выходе: До 200-250°C.
· Электропитание: 380 В / 50 Гц (трехфазное). Потребляемая мощность двигателя вентилятора и систем управления может достигать 1.5 - 2.2 кВт.
· Уровень шума: 70 - 80 дБ на расстоянии 1 метра.
· Масса: 70 - 85 кг.
3. Обоснование стоимости
Стоимость теплогенератора TK-100000 формируется его мощностью, конструкцией и уровнем оснащения:
· Мощностные характеристики: Горелка, способная обеспечить стабильное горение с тепловыделением 100 кВт, является сложным и дорогостоящим узлом. Требует качественных компонентов: топливного насоса высокого давления, электромагнитных клапанов, прецизионной форсунки.
· Конструкция камеры сгорания: Изготавливается из жаростойкой нержавеющей стали (типа AISI 310) для долговечной работы в экстремальных температурных условиях.
· Вентиляторная группа: Мощный центробежный вентилятор с трехфазным асинхронным двигателем, рассчитанным на непрерывную работу под нагрузкой. Используются подшипники с увеличенным ресурсом.
· Система управления и безопасности: Оснащается микропроцессорным контроллером с дисплеем, обеспечивающим диагностику, программирование режимов работы. Включает полный набор защит: контроль пламени (ионизационный датчик), перегрева, опрокидывания, давления топлива, защиту двигателя вентилятора.
· Конструкция и мобильность: Прочный стальной корпус на усиленной раме с крупными колесами (часто пневматическими) для перемещения по неровным поверхностям. Наличие транспортировочных рукояток.
· Комплектация: Может включать комплект для подключения воздуховодов (фланцы), переходник для отвода выхлопных газов, выносной топливный насос для работы от внешней емкости.
4. Области применения
· Крупное промышленное и гражданское строительство: Обогрев объемных "тепляков" при зимнем бетонировании (фундаменты, мостовые опоры), сушка кирпичной кладки и штукатурки на объектах большой площади.
· Промышленные предприятия: Отопление высоких производственных цехов, ангаров для обслуживания и ремонта техники, судостроительных доков.
· Сельское хозяйство: Сушка зерна, обогрев животноводческих комплексов (при строгом соблюдении вентиляционных норм), тепличных хозяйств.
· Складская и логистическая инфраструктура: Поддержание температуры в неотапливаемых складских помещениях и распределительных центрах.
· Ликвидация последствий аварий: Просушка больших площадей после пожаротушения или подтоплений на промышленных объектах.
· Создание временного отопления: Для крупных выставочных павильонов, временных сооружений, строительных бытовых городков.
5. Результат и ценность. Масштаб
Результат: Генерация мощного направленного теплового потока, способного быстро компенсировать теплопотери в крупных объемах и создать локальные зоны с приемлемыми для работы условиями.
Ценность:

· Высокая скорость и производительность: Мощность 100 кВт позволяет за 1-2 часа значительно поднять температуру в утепленном помещении объемом 2000-3000 м³. Эффективная площадь обогрева одной установкой может достигать 800-1000 м² (при высоте потолков 3-4 м).
· Операционная экономичность: Себестоимость тепловой энергии от сжигания дизельного топлива существенно ниже, чем от электрического нагрева. При постоянной работе экономия на энергоносителях значительна.
· Снижение капитальных и эксплуатационных затрат: Одна установка мощностью 100 кВт может заменить несколько менее мощных, уменьшая первоначальные вложения, затраты на обслуживание и количество обслуживающего персонала.
· Минимизация технологических простоев: Позволяет вести строительные, ремонтные и производственные работы в зимний период без остановки.
6. Замена оборудования и экономия трудозатрат
· Заменяемое оборудование:
· Парк из 5-7 дизельных тепловых пушек мощностью 15-20 кВт.

· Более 20 электрических тепловентиляторов по 5 кВт (суммарная нагрузка >500 кВт).

· Стационарные системы воздушного отопления, требующие сложного монтажа и проектирования.
· Экономия времени: Прогрев промышленного ангара объемом 5000 м³ с помощью нескольких маломощных установок может занять 6-8 часов. Одна целенаправленно работающая TK-100000 способна создать рабочую зону за 2.5-3.5 часа. Сокращение времени на 50-60%.

· Замена рабочих: Обслуживание парка из нескольких установок требует как минимум 1-2 операторов для контроля и заправки. Одна мощная установка с автоматическим поддержанием температуры позволяет высвободить 1-2 человек, переводя роль оператора на контрольный режим.
7. Простота обучения персонала
Обучение должно быть формальным и строгим из-за высокой мощности и связанных с этим рисков.
1. Безопасность — абсолютный приоритет: Жесткое заучивание правил вентиляции и запрета на использование в жилых зонах. Обязательность применения штатного отвода выхлопных газов на улицу.
2. Процедурный регламент: Изучение пошагового алгоритма: проверка топливной системы и воздуховодов -> подключение к трехфазной сети 380В -> запуск вентилятора -> активация цикла розжига через контроллер -> визуальный контроль через смотровое окно.
3. Реакция на нештатные ситуации: Изучение кодов ошибок на дисплее и действий при срабатывании защит.
4. Ежесменное обслуживание: Очистка фильтров грубой очистки, проверка уровня топлива, осмотр на предмет подтеков.

Обучение должно заканчиваться проверкой знаний и допуском. Продолжительность — 2-3 часа. Быстрая смена оператора возможна только при наличии детальной инструкции и записи о проведенном инструктаже.
8. Конструкция и комплектация
· Корпус: Промышленный, прямоугольный, из листовой стали. Внутренние поверхности могут иметь теплоизоляцию.
· Горелка: Вентиляторного типа с принудительной подачей воздуха. Включает топливный насос высокого давления, электромагнитные клапаны, фильтр тонкой очистки, регулятор давления, распылительную форсунку, трансформатор розжига и электроды.
· Камера сгорания и смесительный туннель: Из жаропрочной стали.
· Вентиляторный блок: Центробежный вентилятор с трехфазным электродвигателем, установленный на виброизоляторах.
· Электронный блок управления (ЭБУ): Защищенный шкаф с контроллером, дисплеем, кнопками управления.
· Топливная система: Встроенный бак с датчиком уровня и патрубком для подключения внешнего топливного бака большой емкости.
· Транспортировочная рама: Массивная конструкция на четырех колесах.
· Базовая комплектация: Пушка, комплект присоединительных фланцев, выхлопной патрубок, набор ключей, документация.
9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Эксплуатация: Требует ответственного назначенного оператора. Установка на ровную, негорючую поверхность на расстоянии не менее 3-4 м от стен и материалов. Обязательное заземление. Работа только с подключенным отводом выхлопа. Контроль стабильности трехфазного напряжения.
· Основные расходные материалы:

· Топливо: Качественное дизельное топливо по сезону или керосин. Рекомендуется использование дополнительного фильтра-сепаратора.
· Фильтры: Топливный фильтр тонкой очистки, воздушный фильтр на всасе.
· Форсунка распылительная: Требует профессиональной очистки или замены.
· Электроды розжига и ионизации.

· Сервис: Необходимо профессиональное сервисное обслуживание. Еженедельно: очистка камеры сгорания. Ежемесячно: проверка и очистка форсунки, электродов. Ежесезонно: полная диагностика горелки, проверка всех датчиков безопасности, замена фильтров.
10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Значение / Описание

	Модель
	TIGER KING TK-100000

	Тип
	Промышленная тепловая пушка прямого нагрева, дизель/керосин

	Номинальная тепловая мощность
	100 кВт

	Диапазон регулировки мощности
	Плавная или ступенчатая регулировка

	Максимальный расход топлива (дизель)
	~10.0 л/ч

	Объем встроенного топливного бака
	60 л

	Производительность вентилятора
	3000 м³/ч

	Напряжение электропитания
	380 В, 50 Гц, 3 фазы + N + PE

	Потребляемая электрическая мощность
	2.0 кВт

	Температура воздушного потока (макс.)
	220 °C

	Диаметры присоединительных патрубков
	300 мм (воздух) / 150 мм (выхлоп)

	Уровень шума
	≤ 78 дБ(А)

	Габариты (ДхШхВ), примерные
	1400 x 600 x 750 мм

	Масса
	80 кг

	Степень защиты корпуса
	IP 21


11. Часто задаваемые вопросы
В: Можно ли использовать TK-100000 для сушки помещений после затопления в жилом доме?
О: Категорически нет. Для помещений с постоянным пребыванием людей допустимо использовать только тепловые пушки непрямого нагрева с полным отводом продуктов сгорания. TK-100000 выделяет угарный газ и другие вредные вещества прямо в воздух, что смертельно опасно.
В: Как рассчитать необходимую мощность тепловой пушки для моего объекта?
О: Приблизительный расчет для умеренного климата: требуемая тепловая мощность (кВт) ≈ Объем помещения (м³) * ΔT (разница температур) * Коэффициент теплоизоляции / 860. ΔT — разница между желаемой внутренней и минимальной наружной температурой. Коэффициент: 3-4 для плохо утепленных помещений, 2-3 для средних, 1-2 для хорошо утепленных. Для точного расчета необходим теплотехнический расчет.
В: Что означает код ошибки "E01" или "E02" на дисплее?
О: Конкретная расшифровка кодов зависит от производителя контроллера. Как правило, E01/E02 связаны с ошибкой розжига или отсутствием пламени (проблемы с подачей топлива, электродами, датчиком пламени). Необходимо свериться с руководством пользователя.
В: Как увеличить время автономной работы без дозаправки?
О: Подключить установку к внешнему топливному баку большей емкости (200 л, 1000 л) с помощью штатного или дополнительного топливного насоса. Это стандартная практика для длительной работы.
.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	
	
	





	
	Рубли

	2
	




	
	






	
	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



