[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


                                        Аппарат ручной лазерной очистки MetMachine MLC-2000
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ
Аппарат ручной лазерной очистки MetMachine MLC-2000 — это флагманская профессиональная установка в линейке портативных лазерных очистителей. Она оснащена самым мощным в серии волоконным лазером, предназначенным для высокоскоростного удаления широкого спектра загрязнений методом лазерной абляции.
Ключевая задача: Обеспечение максимальной производительности и эффективности при очистке металлических поверхностей от стойких, толстых или многослойных покрытий на крупных производственных, строительных и реставрационных объектах.
2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
· Лазерный источник (основная отличительная особенность):
· Тип лазера: Волоконный.
· Мощность: 2000 Вт (на 33% выше, чем у модели MLC-1500).
· Длина волны: 1064 нм.
· Максимальная частота импульсов: до 5 кГц.
· Ширина луча (пятно обработки): Регулируемая в диапазоне 10–300 мм.
· Фокусное расстояние: 5 мм.
· Производительность:
· Скорость сканирования луча: 10 000 – 20 000 мм/с.
· Рабочий цикл (ПВ): 100% (подразумевает возможность непрерывной работы).
· Эргономика и оснащение:
· Ручная очищающая головка: Масса 0,76 кг.
· Длина гибкого рукава: 10 м.
· Система охлаждения: Интегрированный водяной чиллер.
· Потребляемые ресурсы:
· Электропитание: 220В (±5%).
· Технологический газ: Сжатый воздух или азот (давление 0,5–0,8 МПа, требуется очистка).
· Охлаждающая жидкость: Деионизированная/дистиллированная вода (18–23 °C).
· Габариты и условия:
· Габариты главного корпуса (Д×Ш×В): 1100 × 743 × 1238 мм.
· Масса установки: 235 кг.
· Допустимая рабочая температура: +5 … +40 °C.
3. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Конструкция аналогична младшим моделям линейки (MLC-1000, MLC-1500): стационарный основной шкаф с лазерным источником, встроенной системой охлаждения и блоком подготовки газа, соединенный с легкой ручной головкой 10-метровым кабельным рукавом. Увеличение мощности не привело к изменению габаритов корпуса.
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
· Расходные материалы: Как и у других моделей, основные затраты — электроэнергия и очищенный газ. Отсутствие абразива и химикатов сохраняет низкие эксплуатационные расходы.
· Регламентное обслуживание: Требует стандартного ТО для волоконных лазерных систем: контроль фильтров газа, обслуживание контура водяного охлаждения, очистка оптики головки.
· Сервис: Обслуживание и ремонт должны проводиться квалифицированными специалистами. Высокая мощность предъявляет повышенные требования к состоянию оптических компонентов и системы охлаждения.
5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ
MLC-2000 — самая дорогая модель в линейке, и ее приобретение оправдано в условиях, где время и производительность являются критическими факторами.
1. Максимальная скорость обработки: Увеличение мощности напрямую влияет на скорость очистки и способность удалять покрытия за один проход. Это сокращает время на выполнение крупных заказов, повышая пропускную способность и рентабельность.
2. Обработка сложных загрязнений: Мощности 2000 Вт достаточно для эффективной работы с особо стойкими материалами: толстой многослойной изоляцией, прочной окалиной, стойкими промышленными красками, что расширяет спектр коммерческих услуг.
3. Снижение удельной стоимости обработки: При больших объемах высокая скорость приводит к снижению трудозатрат и стоимости обработки единицы площади, ускоряя окупаемость.
4. Универсальность и запас мощности: Аппарат может работать в щадящем режиме на меньшей мощности для тонких работ или использовать полную мощность для самых сложных задач, заменяя несколько менее производительных установок.
Вывод: MLC-2000 — это инструмент для бизнеса, ориентированного на высокие объемы и сложные проекты, где максимальная производительность является ключевым конкурентным преимуществом.
6. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· Крупное промышленное производство и тяжелое машиностроение: Очистка крупногабаритного металлопроката, литья, корпусов судов, вагонов, строительной техники.
· Энергетика и инфраструктура: Подготовка к антикоррозионной защите металлоконструкций мостов, опор ЛЭП, резервуаров для хранения нефти и газа.
· Судоремонт и авиационная промышленность: Удаление старых покрытий, ржавчины с корпусов, крыльев, деталей.
· Реставрация крупных объектов: Очистка металлических конструкций памятников, фасадов исторических зданий.
7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
MLC-2000 устанавливает высший стандарт производительности для мобильной лазерной очистки.
· Масштаб решаемых задач: Аппарат предназначен для самых больших объемов и сложных условий. Расчетная производительность может достигать 5–7 м²/час и более при удалении стандартных покрытий, что на ~25-40% выше, чем у модели MLC-1500.
· Замещение оборудования: Одна установка MLC-2000 может заменить несколько пескоструйных постов или бригад рабочих с механическим инструментом, а также выполнять работу, недоступную для менее мощных лазерных аппаратов.
· Экономия времени и трудозатрат:
· Сокращение времени на операцию: Обработка крупных объектов (например, стальной балки длиной 12 метров) может быть завершена в 2–3 раза быстрее, чем при использовании пескоструя или угловых шлифмашин.
· Снижение трудоемкости проекта: Возможность выполнять большие объемы работ в сжатые сроки с минимальной бригадой.
· Результат/ценность: Помимо беспрецедентной скорости, аппарат обеспечивает высочайшее качество подготовки поверхности даже на сложных загрязнениях, что напрямую влияет на долговечность наносимых покрытий и снижает процент брака.
8. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Работа с аппаратом MLC-2000 требует максимального внимания к безопасности и квалификации.
· Безопасность (первостепенно): Углубленный инструктаж по работе с лазером класса 4 максимальной мощности. Акцент на использовании СИЗ, ограждении зоны, контроле за выделяемыми газами. Не менее 1 рабочего дня.
· Настройка и программирование: Обучение точному подбору параметров (мощность, частота, скорость, ширина луча) для предотвращения повреждения основного материала и достижения оптимального результата. 2–3 дня.
· Техника работы с головкой: Освоение методов работы для равномерной очистки больших площадей. 4–8 часов.
· Быстрая смена оператора: Из-за высоких рисков, связанных с мощностью, смена оператора должна сопровождаться контролем со стороны опытного наставника, даже если новый оператор ознакомлен с "рецептами" настроек.
9. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (ТЗ) / ТЕНДЕРА
	Параметр
	Значение

	Наименование модели
	Аппарат ручной лазерной очистки MetMachine MLC-2000

	Тип лазера
	Волоконный

	Длина волны
	1064 нм

	Мощность лазера
	2000 Вт

	Максимальная частота импульсов
	до 5 кГц

	Регулировка ширины пятна обработки
	10 – 300 мм

	Фокусное расстояние
	5 мм

	Скорость сканирования
	10 000 – 20 000 мм/с

	Питание
	220 В (±5%), 50/60 Гц

	Потребляемая мощность
	Требует уточнения у производителя

	Система охлаждения
	Встроенный водяной чиллер

	Требования к охлаждающей жидкости
	Деионизированная/дистиллированная вода, 18–23 °C

	Технологический газ
	Сжатый воздух или азот, давление 0.5–0.8 МПа, очищенный

	Рабочий цикл (ПВ)
	100%

	Длина рукава с кабелем
	10 м

	Масса ручной головки
	0,76 кг

	Габариты основного блока (Д×Ш×В)
	1100 × 743 × 1238 мм

	Масса установки
	235 кг

	Класс лазерной безопасности
	4 (требует специальных мер защиты)


10. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)
· Вопрос: Какая реальная производительность у MLC-2000 по сравнению с MLC-1500?
Ответ: Прирост скорости может составлять 25-40% на одних и тех же загрязнениях. Главное преимущество проявляется на толстых, многослойных или особо стойких покрытиях, где MLC-1500 потребовал бы нескольких проходов, а MLC-2000 справляется за один-два.
· Вопрос: Нужны ли дополнительные меры безопасности из-за повышенной мощности?
Ответ: Да, требования ужесточаются. Необходимо обеспечить:
1. Более строгое ограждение рабочей зоны.
2. Проверку исправности всех систем блокировок и аварийного останова.
3. Обязательное использование сертифицированных защитных очков с соответствующей оптической плотностью для 1064 нм.
4. Усиленную вытяжную вентиляцию для отвода большего объема газообразных продуктов очистки.
· Вопрос: Можно ли повредить тонкий металл (лист 2-3 мм) таким мощным лазером?
Ответ: Риск очень высок. Неправильные настройки (особенно при малой ширине луча и низкой скорости) могут привести к прожиганию, деформации или изменению свойств металла. Для работы с тонкими материалами необходимо использовать минимальную мощность, максимальную ширину луча и высокую скорость перемещения, обязательно предварительно тестируя на образце.
· Вопрос: Какие новые коммерческие возможности открывает мощность 2000 Вт?
Ответ: Аппарат позволяет браться за проекты, которые были нерентабельны или технически невозможны для менее мощного оборудования:
1. Очистка резервуаров и конструкций с толстым слоем эпоксидной изоляции.
2. Быстрое удаление окалины и грата с крупного литья.
3. Подготовка поверхностей под термонапряженные покрытия (например, напыление).
4. Очистка арматуры и металлоконструкций после пожара.
· Вопрос: Где получить полное техническое описание и обучение?
Ответ: Всю документацию и обучение предоставляет официальный дилер или производитель. Для аппарата такого уровня крайне рекомендуется пройти полный курс обучения у поставщика, включающий не только управление, но и основы технического обслуживания.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	 
	 
	
	 
	Рубли

	2
	
	 
	
	 
	Рубли

	НДС: 
	 
	 

	Итого с НДС: 
	 
	 


 

 

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

 

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



