[image: image1.png]CRUBTEC"



                                                             Ваш надёжный Поставщик
[image: image2.png]


                                              


                                        Аппарат ручной лазерной очистки MetMachine MLC-1500N
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ
Аппарат ручной лазерной очистки MetMachine MLC-1500N — это модернизированная и компактная версия мощной промышленной установки для бесконтактной лазерной очистки. Модель с индексом "N", судя по характеристикам, представляет собой новое исполнение или следующее поколение стандартной модели MLC-1500, отличающееся существенно меньшими габаритами, массой и обновленной компонентной базой при сохранении ключевого параметра — мощности лазера 1500 Вт.
Ключевая задача: обеспечение максимальной производительности лазерной очистки в условиях, где критичны не только мощность, но и мобильность, простота размещения и современный интерфейс управления.
2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ОТЛИЧИЯ ОТ MLC-1500
· Лазерный источник и мощность (основное сходство):
· Мощность лазера: 1500 Вт.
· Производитель лазерного источника: Указан конкретный бренд — Raycus.
· Тип лазера: Волоконный, мультимодальный.
· Соединение: Стандарт QBH.
· Конструкция и эргономика (ключевые отличия):
· Габариты и масса (наиболее существенная разница): Основной блок MLC-1500N имеет габариты 930 x 400 x 720 мм и массу 85 кг (нетто), что примерно в 3 раза меньше по массе и в 2 раза компактнее, чем у базовой модели MLC-1500 (235 кг, 1100x743x1238 мм). Это кардинально улучшает транспортабельность и требования к площади установки (~1.3-1.5 м²).
· Система охлаждения: Используется внешний чиллер марки Teyu с хладагентом R-410A. Емкость бака — 10 л. В отличие от встроенного чиллера в MLC-1500, это может быть модульное решение.
· Лазерная головка: Указана конкретная модель — SUP-22C с жидкостным охлаждением и красным пилотным светом-указателем.
· Панель управления: Сенсорный экран с интерфейсом на русском языке, что упрощает настройку и эксплуатацию.
· Эксплуатационные параметры:
· Длина рукава: Стандартно 10 м (аналогично).
· Ширина сканирования: До 300 мм (аналогично).
· Режим работы: Непрерывный и модулированный.
· Регулировка мощности: Плавная, от 10% до 100%.
· Рабочее напряжение: 220В / 50Гц.
· Комплектация: В стандартную поставку включены защитные стекла, фокусирующая линза F400, очки оператора.
3. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Установка выполнена в виде компактного моноблока, объединяющего лазерный источник Raycus, блок управления и, предположительно, систему подготовки воздуха. Чиллер Teyu является внешним модулем. Легкая ручная головка SUP-22C соединена с аппаратом через стандартный 10-метровый рукав с волокном QBH. Упаковка — фанерный ящик. Новая компоновка сделала аппарат значительно более удобным для перевозки и работы в стесненных условиях цеха или на выездных объектах.
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
· Расходные материалы: Как и для других моделей серии, основные операционные затраты — электроэнергия и очищенный сжатый воздух (или азот). Для системы охлаждения используется внешний чиллер с хладагентом R-410A, обслуживание которого требует квалификации.
· Регламентное обслуживание: Включает стандартные для волоконных лазеров процедуры: контроль чистоты оптических компонентов (защитных стекол, линзы F400 в головке), обслуживание системы подачи воздуха (фильтры), проверка соединений и состояния чиллера.
· Сервис: Использование компонентов известных брендов (Raycus, Teyu) может упростить поиск сервисной поддержки и запасных частей. Обслуживание должно проводиться специалистами, знакомыми с данными компонентами.
5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ
MLC-1500N предлагает уникальное сочетание высокой мощности и компактности, что формирует его стоимость.
1. Мощность без компромиссов в мобильности: Аппарат сохраняет всю производительность 1500-ваттной установки, но при этом его можно легко перемещать между цехами, погружать в транспорт для выездной работы или установить на небольшой площади. Это расширяет сферу коммерческого применения и снижает логистические издержки.
2. Снижение затрат на инфраструктуру: Для размещения не требуется массивного фундамента или специально подготовленной площадки. Экономия производственного пространства.
3. Современный интерфейс: Сенсорная панель управления на русском языке снижает порог вхождения для операторов, минимизирует ошибки при настройке и, как следствие, риск порчи деталей или простоев.
4. Применение проверенных компонентов: Использование лазера Raycus и чиллера Teyu говорит о выборе надежной элементной базы, что потенциально снижает риски длительных простоев из-за поломок и положительно влияет на общую стоимость владения.
Вывод: MLC-1500N — это решение для современных динамичных производств, сервисных центров и реставрационных компаний, которым нужна максимальная мощность лазерной очистки "здесь и сейчас", без оглядки на габариты классических промышленных установок.
6. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Области применения аналогичны MLC-1500, но с акцентом на сценарии, где важна мобильность:
· Выездные работы и сервис: Очистка крупногабаритного оборудования, металлоконструкций, резервуаров непосредственно на месте их эксплуатации (стройплощадка, предприятие заказчика).
· Средние и малые производства: Где площадь цеха ограничена, но требуются высокие скорости очистки.
· Автосервис премиум-сегмента и реставрационные мастерские: Удобство размещения в боксе, работа с крупными агрегатами (рамы, кузова) и классическими автомобилями.
· Работы в стесненных условиях: На судах, внутри промышленных помещений, где затруднен подъезд тяжелой техники.
7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
MLC-1500N предлагает эффективность топовой модели в формате, адаптированном для гибкого использования.
· Масштаб решаемых задач: Производительность по очистке сопоставима с MLC-1500 — до 3–5 м²/час и более в зависимости от загрязнения. Ключевое отличие — универсальность места применения.
· Замещение оборудования: Помимо замены традиционных методов (пескоструй), одна мобильная установка MLC-1500N может обслуживать несколько удаленных объектов или участков в рамках одного предприятия, заменяя необходимость в покупке нескольких стационарных аппаратов.
· Экономия времени и трудозатрат:
· Логистика: Время на доставку и установку аппарата на новом месте сокращается в разы благодаря его массе и габаритам.
· Обучение и работа: Интуитивный сенсорный интерфейс ускоряет обучение операторов и процесс перенастройки между разными задачами.
· Гибкость планирования: Оборудование можно быстро перебросить на аварийный или срочный заказ, минимизируя простои.
· Результат/ценность: Пользователь получает не просто мощный инструмент, а мобильную технологическую станцию для лазерной очистки. Это позволяет предлагать услуги очистки на территории заказчика как отдельную высокомаржинальную услугу, что является серьезным конкурентным преимуществом.
8. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Обучение для MLC-1500N строится на тех же принципах, что и для MLC-1500, но может быть упрощено за счет современного интерфейса.
· Базовые операции и безопасность: Обязательный углубленный инструктаж по лазерной безопасности (класс 4), изучение СИЗ. 4-8 часов.
· Работа с сенсорной панелью управления: Освоение меню, сохранение и вызов "рецептов" (наборов параметров) для типовых операций. 1-2 часа.
· Настройка параметров под задачу: Обучение взаимосвязи мощности, скорости перемещения, ширины луча и типа загрязнения. 1-2 дня практики.
· Быстрая смена оператора: Благодаря интуитивному интерфейсу и возможности сохранения настроек ввод нового оператора в курс стандартных задач может занять менее часа после прохождения инструктажа по безопасности.
9. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (ТЗ) / ТЕНДЕРА
	Параметр
	Значение

	Наименование модели
	Аппарат ручной лазерной очистки MetMachine MLC-1500N

	Мощность лазера
	1500 Вт

	Лазерный источник
	Raycus (волоконный, мультимодальный)

	Тип соединения
	QBH

	Лазерная головка
	SUP-22C (с жидкостным охлаждением)

	Ширина сканирования
	до 300 мм

	Регулировка мощности
	10–100%

	Режим работы
	Непрерывный / Модулированный

	Длина рукава
	10 м (стандартно)

	Панель управления
	Сенсорный экран, русский язык

	Система охлаждения
	Внешний чиллер Teyu (хладагент R-410A)

	Емкость бака чиллера
	10 л

	Питание
	220В, 50Гц

	Габариты (Д×Ш×В)
	930 × 400 × 720 мм

	Масса (нетто)
	85 кг

	Требуемая площадь установки
	1.3 – 1.5 м²

	Комплектация
	Защитные стекла, линза F400, очки оператора


10. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)
· Вопрос: В чем главное практическое отличие MLC-1500N от обычного MLC-1500?
Ответ: Главное отличие — габариты, масса и, как следствие, мобильность. MLC-1500N в 3 раза легче и почти в 2 раза компактнее, что позволяет легко перевозить его на обычном грузовом микроавтобусе или быстро перемещать по цеху. При этом мощность лазера идентична.
· Вопрос: Что означает "мультимодальный" лазер и как это влияет на очистку?
Ответ: Мультимодальное волокно формирует луч с более сложным профилем интенсивности. На практике это часто означает более равномерный нагрев по пятну обработки и, как следствие, более однородную очистку на большой ширине сканирования (до 300 мм) по сравнению с одномодовыми лазерами, которые имеют очень высокую, но сконцентрированную в центре интенсивность.
· Вопрос: Нужно ли как-то по-особому обслуживать внешний чиллер Teyu?
Ответ: Да, чиллер требует периодического обслуживания, как любой холодильный контур: контроль уровня и чистоты хладагента (R-410A), очистка теплообменников от пыли, проверка вентиляторов. Такое обслуживание должен проводить специалист с допуском к работе с хладагентами. Преимущество внешнего чиллера — возможность его ремонта или замены без вмешательства в основную лазерную систему.
· Вопрос: Можно ли увеличить длину рукава более 10 метров?
Ответ: Этот вопрос необходимо уточнять у производителя. Увеличение длины волоконно-оптического кабеля сверх стандартной длины возможно, но приводит к потерям мощности лазерного излучения и требует инженерного расчета. Как правило, производители предлагают опцию с увеличенной длиной.
· Вопрос: Подходит ли аппарат для очистки бетона или камня?
Ответ: Специализация аппарата — металлы. Для эффективной и безопасной очистки неметаллических материалов (бетон, камень, некоторые композиты) требуется тестирование, так как их реакция на лазерное излучение 1064 нм может сильно отличаться. Возможно обесцвечивание, оплавление или недостаточный эффект. Необходимо проводить пробную обработку.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	 
	 
	
	 
	Рубли

	2
	
	 
	
	 
	Рубли

	НДС: 
	 
	 

	Итого с НДС: 
	 
	 


 

 

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

 

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



